编辑文件 /etc/network/interfaces

设置静态IP上网，在文件底部添加：

auto eth0  #设置开机自动连接网络

allow-hotplug eth0

iface eth0 inet static   #static表示使用固定IP地址上网，dhcp表示使用动态ip

address 192.168.9.100    #设置静态ip地址

netmask 255.255.255.0   #子网掩码

gateway 192.168.9.254    #网关

kickpi使用示例：

allow-hotplug eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.1.25

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.1.1

使用DHCP方式，在文件底部添加：

#ethernet

auto eth0

allow-hotplug eth0

iface eth0 inet dhcp

sudo service networking restart

配置开机启动ssh

sudo systemctl enable sshd.service

sudo systemctl enable ssh.service

sudo systemctl daemon-reload

正确提示：Loaded: loaded (...; enabled; vendor preset: enabled)

关于开发板电脑同时上网

给eth配置成无网关静态IP类型

然后sudo vim /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf

[keyfile]

unmanaged-devices=interface-name:eth0

sudo systemctl restart NetworkManager

如果无法使用sudo service networking restart

则设置如下

sudo mkdir -p /etc/systemd/network

sudo vim /etc/systemd/network/10-end1.network

[Match]

Name=end1

[Network]

Address=192.168.1.26/24

Gateway=        # 空，不设置默认路由

DNS=            # 可选，或者使用 Wi-Fi 的 DNS

sudo systemctl enable systemd-networkd

sudo systemctl restart systemd-networkd