V4L2 Stateful 与 Stateless VPU 解码笔记

从 Qualcomm Venus、Cedrus/rkvdec/Hantro 到 v4l2request/FFmpeg 适配

生成日期：2026-04-28

本文整理自关于 Linux V4L2 codec、stateful/stateless VPU、V4L2 Request API、FFmpeg v4l2request 以及 Armbian APT 包适配的讨论。

# 目录

1. 一页摘要

2. 术语与基本背景

3. Stateful V4L2 decoder 模型

4. Stateless V4L2 decoder 模型

5. 两种模型的对照

6. 为什么 stateless 会占 CPU，但仍然有价值

7. 为什么 stateless 必须使用 V4L2 Request API

8. 为什么很多程序里的 v4l2m2m 默认是 stateful

9. 为什么说 stateless controls + Request API 避免私有 ABI

10. Stateless 是否需要为不同编解码器或驱动写 FFmpeg 适配

11. 高通为什么可以 stateful，其他为什么是 stateless

12. 与 Armbian APT 包的关系

13. 常见误区

14. 调试与判断清单

15. 最后总结

16. 参考资料

# 1. 一页摘要

这份笔记的核心结论是：stateful 与 stateless 的区别，不是有没有 VPU，而是完整 codec 状态机在哪里。

如果状态机在 VPU 固件或硬件内部，例如 Qualcomm Venus 这类固件式 VPU，用户空间通常只需要送完整压缩码流，这适合 V4L2 stateful decoder API。相反，如果状态机在用户空间，例如 FFmpeg/GStreamer 负责解析 SPS/PPS/slice/DPB，再把每帧参数提交给硬件，这适合 V4L2 stateless decoder API 加 Request API。

stateful V4L2 和 stateless V4L2 都是在避免私有 ABI，只是抽象层级不同。stateful V4L2 统一的是“黑盒解码器”接口；stateless controls + Request API 统一的是“半成品硬件加速单元”的 per-frame 参数接口。

Qualcomm Venus 当然也必须 parse H.264/HEVC/VP9。区别在于，完整码流解析、DPB、重排序等通常由 Venus firmware/VPU session 承担，而不是在 Linux kernel driver 里写一个完整 codec parser。 Cedrus、Rockchip rkvdec、Hantro 等 stateless VPU 则把 codec parser 和状态维护放到了用户空间。

V4L2 Request API 的关键价值是把“这一帧的 bitstream buffer”和“这一帧的 controls”原子绑定，避免异步硬件队列中出现参数串帧。FFmpeg 的 v4l2request 适配层正是把 FFmpeg 内部 parser/DPB 状态映射到 Linux V4L2 stateless controls 的桥梁。

# 2. 术语与基本背景

## 2.1 VPU

VPU 是 Video Processing Unit 或 Video Processing/Codec Unit 的泛称。不同 SoC 里的 VPU 差别很大，可以是带固件和完整 codec session 的视频处理子系统，也可以是相对“裸”的寄存器式解码加速器，或者介于两者之间的混合设计。

因此不能只凭“它是 VPU”来判断应该使用 stateful 还是 stateless。真正关键是：谁维护视频编码格式的状态。

## 2.2 V4L2 memory-to-memory

V4L2 memory-to-memory，简称 M2M，是 Linux V4L2 中一类设备模型。它表示设备从内存读入一个 buffer，再把处理结果写回另一个内存 buffer。对视频解码器来说，典型结构如下：

OUTPUT queue : compressed bitstream, for example H264/HEVC/VP9 CAPTURE queue : decoded frames, for example NV12/P010/YUV

M2M 只是队列模型，不等于 stateful。 stateful decoder 和 stateless decoder 都可以是 V4L2 M2M 设备，但用户空间协议不同。

## 2.3 Codec state

所谓 codec state，通常包括 SPS/PPS/VPS 等参数集、slice/tile/frame header 解析结果、DPB、 reference picture list、frame number、POC、temporal ID、B 帧重排序状态，以及分辨率变化、 flush、drain、EOS 等 session 状态。stateful/stateless 中的 state，主要指这些状态由谁维护。

# 3. Stateful V4L2 decoder 模型

## 3.1 基本数据流

stateful decoder 的用户空间接口接近一个完整的硬件解码器。用户空间送入完整压缩码流，设备内部维护 codec 状态，然后输出显示顺序的解码帧。

User space / FFmpeg / GStreamer ¦ ¦ complete compressed bitstream chunks v V4L2 OUTPUT queue ¦ ¦ firmware/hardware/driver session maintains codec state v V4L2 CAPTURE queue ¦ ¦ decoded frames in display order v player / compositor / display pipeline

用户空间通常只需要打开 /dev/videoX，设置 OUTPUT 与 CAPTURE 格式，通过 QBUF 输入压缩码流，通过 DQBUF 取出解码帧，并处理分辨率变化、drain、EOS 等事件。

## 3.2 用户空间不需要提交每帧 codec 参数

在 stateful 模型中，用户空间一般不需要告诉硬件当前帧使用哪个 SPS/PPS、参考哪几帧、DPB 当前状态是什么、slice header 参数是什么，或者 POC 和 reference list 如何构造。这些工作由设备内部状态机处理。

Linux 内核文档对 stateful decoder 的描述也是：客户端提供完整压缩 bytestream chunk，decoder 输出显示顺序的 raw frames，客户端不应需要提供处理这些 buffers 所需的额外信息。

## 3.3 Qualcomm Venus 示例

FFmpeg / GStreamer ¦ ¦ H264/HEVC/VP9 bytestream v V4L2 stateful M2M decoder ¦ ¦ kernel venus driver ¦ - V4L2 queues ¦ - buffer lifetime ¦ - power, clocks, interrupts ¦ - HFI commands and events v Venus firmware / VPU session ¦ ¦ parser, DPB, reorder, error handling v decoded frame buffers

Venus 当然也必须 parse H.264/HEVC/VP9，只是 parser 通常在 firmware/VPU 体系里，而不是在 Linux kernel driver 中实现成完整 codec parser。kernel driver 可能处理格式协商、事件、 metadata、buffer 引用和错误恢复等，但这与“在内核里完整解析 codec bitstream 并维护 DPB”不是一回事。

# 4. Stateless V4L2 decoder 模型

## 4.1 基本数据流

stateless decoder 更像一个按帧执行的硬件加速单元。用户空间解析码流并维护 codec state，然后通过 V4L2 Request 提交当前帧或当前 slice 的 bitstream 与对应 controls。

User space / FFmpeg / GStreamer ¦ ¦ parser maintains codec state ¦ - SPS/PPS/VPS ¦ - slice or tile headers ¦ - DPB ¦ - reference lists ¦ - POC and frame numbers v V4L2 Request ¦-- OUTPUT buffer : bitstream for this frame or slice ¦-- controls : codec parameters for this frame v stateless VPU driver ¦ ¦ translate controls to registers or descriptors v VPU executes one decode task v CAPTURE buffer contains decoded frame

在这个模型中，驱动不应该自己实现庞大的 H.264/HEVC/VP9 parser。驱动只接收已经解析好的、标准化的 codec controls，再把它们翻译成硬件寄存器或任务描述。

## 4.2 Cedrus、rkvdec、Hantro 示例

FFmpeg codec parser ¦ ¦ V4L2_CID_STATELESS_* controls v V4L2 Request API ¦ ¦ request_fd binds bitstream and controls v cedrus / rkvdec / hantro driver ¦ ¦ hardware registers or descriptors v hardware decode execution

这不是说视频编码格式本身没有状态。H.264/HEVC/VP9 当然有复杂状态。stateless 指的是：VPU/驱动不长期保存完整 codec 状态，用户空间每次 decode request 都要提供当前帧所需状态。

# 5. 两种模型的对照

| 维度 | Stateful V4L2 decoder | Stateless V4L2 decoder |
| --- | --- | --- |
| 用户空间输入 | 完整 bytestream chunk | slice/frame bitstream 加每帧 controls |
| codec state 在哪里 | firmware、硬件或驱动 session | 用户空间 parser 和解码框架 |
| 常见用户空间路径 | h264_v4l2m2m、hevc_v4l2m2m | h264_v4l2request、hevc_v4l2request |
| 是否需要 Request API | 通常不需要 | 需要 |
| 驱动复杂度 | session、firmware、事件、buffer 管理较多 | codec parser 少，但寄存器映射和 controls 校验重要 |
| 用户空间复杂度 | 相对低 | 很高 |
| 典型 SoC/IP | Qualcomm Venus、Samsung MFC、部分 MediaTek | Cedrus、Hantro、Rockchip rkvdec |
| 标准化目标 | 统一黑盒解码器 ABI | 统一 per-frame codec 参数 ABI |
| CPU parser/state 开销 | 较低，主要是 demux、QBUF/DQBUF、事件处理和同步。 | 较高，需要 parser、DPB、POC、reference list、controls 构造和 Request 管理。 |
| 与纯软件解码相比 | 硬件承担 parser/state 与重计算，CPU 开销通常最低。 | CPU 仍做状态维护，但 VPU 承担重计算，通常仍显著省 CPU。 |
| VPU 主要工作 | 像完整黑盒解码器：parse、维护状态、重排序并执行解码计算。 | 像按帧执行器：根据 bitstream + controls 执行当前帧/slice 的解码计算。 |

# 6. 为什么 stateless 会占 CPU，但仍然有价值

stateless 路径确实会增加 CPU/用户空间工作量，但这不等于退化成纯软件解码。CPU 主要做的是 parser、codec state 维护、per-frame controls 构造、Request 提交和 buffer 同步；真正计算量最大的像素恢复过程仍然由 VPU 执行。

## 6.1 CPU 额外承担了什么

在 stateful 路径里，用户空间通常只需要把 demux 后的 H.264/HEVC/VP9 bytestream chunk 放入 V4L2 OUTPUT queue，然后从 CAPTURE queue 取 decoded frame。相比之下，stateless 路径中的 FFmpeg/GStreamer 还要把“这一帧该怎么解”计算清楚，并翻译成 Linux V4L2 stateless controls。

解析 SPS/PPS/VPS、slice/tile/frame header。

维护 DPB、POC、frame number、reference picture list。

处理 B 帧重排序、参考帧生命周期和错误恢复。

构造 V4L2_CID_STATELESS_H264_*、V4L2_CID_STATELESS_HEVC_* 等 controls。

通过 Request API 把当前帧/slice 的 bitstream buffer 和 controls 原子绑定。

管理 request 创建、queue、回收，以及 QBUF/DQBUF、dmabuf 和同步。

Stateless 用户空间路径： AVPacket / bytestream chunk v FFmpeg/GStreamer codec parser - SPS/PPS/VPS - slice/tile header - DPB / POC / reference list v V4L2 stateless controls + OUTPUT buffer v V4L2 Request API v VPU 执行 decode task v CAPTURE buffer 得到 decoded frame

## 6.2 这些 CPU 工作和软件解码的区别

这里的 CPU 开销主要是“理解码流并描述任务”，而不是“把压缩数据全部还原成像素”。纯软件解码需要 CPU 完成 parser、状态维护、熵解码、反量化、反变换、预测、运动补偿、滤波和写出图像；stateless 硬解则把后面这些重计算留给 VPU。

| 路径 | CPU 负责 | VPU/硬件负责 | CPU 开销特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯软件解码 | parser、codec state、全部解码计算。 | 不参与。 | 最高，尤其是高分辨率和复杂 codec。 |
| stateful VPU | demux、buffer 队列、事件处理、取帧。 | parser、DPB、重排序、解码计算。 | 通常最低。 |
| stateless VPU | parser、DPB、POC、reference list、controls 和 Request 管理。 | 熵解码、反量化、反变换、预测、运动补偿、滤波、写出 frame。 | 高于 stateful，但通常远低于纯软件解码。 |

因此，stateless 硬解不是“零 CPU 解码”，而是“CPU 负责调度和描述解码任务，VPU 负责重计算”。

## 6.3 什么时候 CPU 开销会变明显

在低码率或普通 1080p 播放中，parser 和 Request 管理的开销通常可控。以下场景会让 CPU 占用更容易变明显：

低端 ARM CPU，本身单核性能较弱。

4K60、多路视频同时解码，或者 HEVC/VP9/AV1 等复杂 codec。

硬件或驱动需要 slice-based 频繁提交，request/ioctl 次数较多。

FFmpeg/GStreamer 适配不成熟，存在 fallback、额外拷贝或格式转换。

DRM PRIME/dmabuf 显示路径未打通，decoded frame 需要 CPU 拷贝、下载或重新上传 GPU。

尤其要注意，很多“硬解 CPU 仍然很高”的问题不一定发生在 VPU 解码本身，而可能发生在显示链路：如果 decoded buffer 不能零拷贝传给 GPU/KMS/compositor，CPU 可能被内存拷贝、格式转换或同步等待拖高。

## 6.4 为什么这仍然有价值

stateless 的价值不在于让 CPU 完全不参与，而在于把不同层次的复杂度放在更合适的位置。复杂、不可信、经常变化的 codec parser 和 DPB 逻辑留在用户空间复用；kernel driver 主要处理标准 controls 校验、buffer 管理和寄存器/descriptor 配置；VPU 则专注执行计算量最大的硬件解码任务。

比纯软件解码更省 CPU 和功耗，因为重计算仍由 VPU 执行。

避免在 kernel driver 里实现庞大的 H.264/HEVC/VP9/AV1 parser，降低维护和安全风险。

复用 FFmpeg/GStreamer 已有 parser、DPB、POC 和 reference list 逻辑。

通过 V4L2 stateless controls + Request API 统一 per-frame codec 参数 ABI，避免每家 SoC 私有 ioctl 或私有 userspace library。

让 Cedrus、rkvdec、Hantro 等寄存器式/半成品 VPU 可以共享同一类上游接口。

准确说，mainline 推进 stateless 并不是为了让 CPU 白白多干活，而是为了把 codec 状态机放在用户空间复用，把硬件接口标准化为 per-frame controls + Request API，让内核驱动保持可维护、可审查、可复用。

# 7. 为什么 stateless 必须使用 V4L2 Request API

## 7.1 controls 必须和某个 buffer 原子绑定

H.264/HEVC/VP9 的每一帧都可能有不同参数。例如 Frame A 和 Frame B 可能使用不同的 SPS/PPS、 DPB、POC 和 slice 参数。

Frame A: SPS/PPS = version A DPB = [ref0, ref1, ref2] POC = 100 slice parameters = A

Frame B: SPS/PPS = version B DPB = [ref1, ref3] POC = 104 slice parameters = B

如果只用普通 V4L2 controls，就容易出现下面的问题：

Set controls for Frame A QBUF bitstream for Frame A

Set controls for Frame B QBUF bitstream for Frame B

Hardware later starts processing Frame A, but the global controls may already describe Frame B.

这就是参数串帧。对 stateless 解码来说，这会直接导致解码错误。

## 7.2 Request API 的作用

Request API 让用户空间可以把每帧的 bitstream 和 controls 放进同一个 request。这样 kernel/driver 能明确知道哪个 buffer 使用哪一组 controls。

Request #123: OUTPUT buffer = bitstream for Frame A controls = SPS/PPS/DPB/slice params for Frame A

Request #124: OUTPUT buffer = bitstream for Frame B controls = SPS/PPS/DPB/slice params for Frame B

MEDIA_REQUEST_IOC_QUEUE(request_fd)

因此 Request API 的本质价值就是 per-frame controls 的原子绑定。

# 8. 为什么很多程序里的 v4l2m2m 默认是 stateful

V4L2 M2M codec 支持最早主要服务于固件式、stateful 设备。对播放器和 FFmpeg/GStreamer 来说，这条路径最自然：AVPacket 进去，V4L2 OUTPUT QBUF，V4L2 CAPTURE DQBUF，AVFrame 出来。因此很多项目里的 v4l2m2m 后端，实际假设设备能自己 parse 码流。

stateful V4L2 后端的上层体验接近 VAAPI、VDPAU、NVDEC、VideoToolbox 等：输入压缩码流，输出解码帧。而 stateless 后端需要深度嵌入 codec parser，和 FFmpeg 内部 H.264/HEVC/VP9 解析状态强耦合。它不是一个简单的“通用 V4L2 M2M 读写后端”。

stateless 还需要内核驱动、Request API、FFmpeg/GStreamer 适配、DRM PRIME/dmabuf 输出、 Mesa/DRM/KMS 显示路径等多个环节同时配合。任何一环缺失，用户就会感觉“设备存在，但播放器用不上硬解”。

# 9. 为什么说 stateless controls + Request API 避免私有 ABI

## 9.1 stateful V4L2 本身已经是标准 ABI

stateful codec 当然也能通过标准 V4L2 编解码。对于 Venus 这类硬件，V4L2 stateful API 本身就避免了 Qualcomm 一套私有解码 API、Samsung 一套私有解码 API、MediaTek 一套私有解码 API。因此“避免私有 ABI”并不是说 stateful V4L2 不标准。

## 9.2 stateless 硬件也需要一个标准 ABI

问题是：如果某些 VPU 不是完整 stateful 解码器，而是需要用户空间提交寄存器级参数或 codec 参数，那么如果 Linux 不定义标准 stateless controls，就可能出现 Cedrus 私有 ioctl、Rockchip 私有 ioctl、Hantro 私有 control、Amlogic 私有 userspace library。

Bad outcome without a standard ABI:

ffmpeg_h264_cedrus.c ffmpeg_h264_rkvdec.c ffmpeg_h264_hantro.c ffmpeg_h264_vendorX.c

stateless controls + Request API 的目标，是把这些“每帧解码参数”标准化成 Linux V4L2 的公共 ABI。理想结构是 FFmpeg H.264 parser 生成标准 V4L2_CID_STATELESS_H264_* controls，然后 Cedrus、rkvdec、Hantro 等驱动共享这套用户空间适配。

# 10. Stateless 是否需要为不同编解码器或驱动写 FFmpeg 适配

## 10.1 按 codec 来说：需要

不同 codec 的语法和状态完全不同，所以 FFmpeg/GStreamer 必须分别适配。H.264 需要处理 SPS/PPS、 slice header、frame number、POC、reference picture list、DPB、scaling matrix 和 decode params。HEVC 需要处理 VPS/SPS/PPS、reference picture sets、slice segment header、tiles、 entry point offsets、SAO/deblocking 参数、P010/NV12 输出约束和 DPB。VP8、VP9、AV1 也各有不同的参数结构。

Common layer: v4l2request hwdevice/hwframes media and video device discovery request creation, queueing and recycling V4L2 buffer management DRM PRIME frame export

Codec layer: H.264 -> V4L2_CID_STATELESS_H264_* HEVC -> V4L2_CID_STATELESS_HEVC_* VP8 -> V4L2_CID_STATELESS_VP8_* VP9 -> V4L2_CID_STATELESS_VP9_* AV1 -> V4L2_CID_STATELESS_AV1_*

## 10.2 按 SoC/driver 来说：理论上不应每个都重写

如果驱动都遵守 Linux V4L2 stateless controls，那么 FFmpeg 不应该需要 h264_cedrus、 h264_rkvdec、h264_hantro 这类一驱动一套的解码器。理想上应该是 h264_v4l2request 加标准 V4L2 H.264 stateless controls，再对接多个内核驱动。

现实中仍有少量差异处理，因为不同硬件能力不同，例如 frame-based 与 slice-based decode mode、 profile/level 限制、multi-slice 支持、interlace 支持、最大分辨率、alignment、stride、输出格式、DRM format modifier、CAPTURE buffer 数量等。

准确说法：每个 codec 要有一套 v4l2request 适配；每个 SoC/driver 尽量通过标准 controls 共享同一套适配；遇到硬件能力差异，再在通用层做能力探测和 fallback。

# 11. 高通为什么可以 stateful，其他为什么是 stateless

这不是 Linux 随意选择，而是硬件/固件暴露模型不同。高通 Venus 这类平台通常带固件和 HFI 协议，对外可以暴露成完整 session：用户空间送 bytestream，firmware 维护 session state，firmware 输出 decoded frames。Cedrus/rkvdec/Hantro 这类平台在主线中常见的设计更接近：用户空间解析码流，提交每帧参数，驱动写硬件寄存器，硬件执行一次 decode task。

## 11.1 Stateful/固件式路线

优点是用户空间简单、可以复用普通 V4L2 M2M stateful 后端、codec 细节封装在 firmware 中，也比较容易支持多 session、DRM/安全视频路径、厂商内部优化。缺点是 firmware 复杂且常常闭源，调试 codec bug 困难，依赖厂商维护，固件 ABI 和内部行为不透明。

## 11.2 Stateless/寄存器式路线

优点是内核驱动不需要实现完整 codec parser，codec parser 可以复用 FFmpeg/GStreamer，也更符合上游内核对安全性和可维护性的偏好，并且能通过标准 controls 避免每家 SoC 私有 ABI。缺点是用户空间复杂，FFmpeg/GStreamer 必须有 v4l2request 适配，每个 codec 都需要专门映射，播放器和显示链路更容易出现组合问题。

# 12. 与 Armbian APT 包的关系

我们最初讨论的 Armbian 论坛帖子，核心是提供一个实验性 Debian/Ubuntu APT 仓库，用于安装带 v4l2request 和 v4l2-drmprime 补丁的 FFmpeg，并配合 mpv 在 Rockchip/Allwinner 等 stateless VPU 上做硬件视频解码。

## 12.1 FFmpeg/libavcodec

H.264/HEVC/VP8/VP9 等 codec 的 V4L2 Request hwaccel。

把 FFmpeg 内部 parser/DPB 状态转换成 V4L2 stateless controls。

为每帧创建并提交 request。

和内核 stateless VPU driver 通信。

## 12.2 libavutil/hwcontext

v4l2request hwdevice/hwframes context。

media device/video device 探测。

CAPTURE/OUTPUT 队列管理。

buffer pool。

将输出帧封装成 DRM PRIME/dmabuf 描述符。

## 12.3 v4l2-drmprime 与 mpv

v4l2-drmprime 相关补丁的目的，是让 V4L2 解码出来的 buffer 可以通过 dmabuf/DRM PRIME 形式传给播放器或显示管线，减少 CPU 拷贝。mpv 不是 codec parser 的主要实现者，它主要需要使用支持 DRM/DRM PRIME interop 的 FFmpeg，并配置正确的硬解和显示路径。

hwdec=drm drm-drmprime-video-plane=primary drm-draw-plane=overlay

## 12.4 它没有修改什么

这个 APT 源通常不负责给内核新增 VPU driver、修设备树、修 CMA/IOMMU 内存问题、修 Mesa/Panfrost/Lima、修 DRM/KMS plane 支持或修显示合成器。因此即使 FFmpeg 包正确，实际硬解是否可用仍依赖整条链路。

kernel stateless VPU driver + V4L2 Request API + FFmpeg v4l2request patches + DRM PRIME / dmabuf output + Mesa / DRM / KMS display path + player selects the right hwdec path

# 13. 常见误区

## 13.1 v4l2m2m 等于 stateful

更准确地说，v4l2m2m 是队列模型，stateful/stateless 是 codec 状态归属模型。只是很多历史用户空间实现里的 v4l2m2m 后端默认按 stateful 设备写，所以看起来像是“v4l2m2m = stateful”。

## 13.2 stateless 表示视频格式本身没有状态

不是。H.264/HEVC/VP9 当然有复杂状态。stateless 指的是 VPU/驱动不长期保存完整 codec 状态，用户空间每次 decode request 都要提供当前帧所需状态。

## 13.3 高通 Venus 不 parse

不对。任何完整解码器都必须 parse。区别是 Venus 的 parser/DPB/重排序通常在 firmware/VPU session 中；Cedrus 等的 parser/DPB/重排序主要在用户空间 FFmpeg/GStreamer 中；在 Linux kernel driver 中写完整 codec parser 通常不是上游喜欢的方向。

## 13.4 只要内核有 /dev/videoX 就能硬解

不一定。还要看这个节点是 stateful 还是 stateless、用户空间后端是否支持对应 API、 codec/profile/level/分辨率是否支持、输出格式是否能被后续显示链路接收，以及是否配置了正确的 hwdec、DRM PRIME、plane 或 compositor 路径。

## 13.5 stateless 每个 SoC 都要写一套 FFmpeg 解码器

理想上不是。应该是每个 codec 一套 V4L2 Request 适配，然后多个 SoC 共享标准 controls。现实中可能存在硬件能力和格式差异，但不应退化到每家 SoC 一套完全私有用户空间 ABI。

## 13.6 stateless 等于完全不占 CPU

不对。stateless 会让用户空间承担 parser、DPB、POC、reference list、controls 构造和 Request 管理等开销。只是这些工作通常远小于完整软件解码，VPU 仍然承担最重的解码计算。

## 13.7 stateless VPU 不是真正硬解

不对。stateless VPU 仍然执行熵解码、反量化、反变换、预测、运动补偿、滤波和写出 decoded frame 等硬件解码任务。stateless 指的是完整 codec state 不由 VPU/driver 长期维护，而不是硬件不参与解码。

# 14. 调试与判断清单

## 14.1 判断设备更像 stateful 还是 stateless

v4l2-ctl --list-devices v4l2-ctl -d /dev/videoX --all v4l2-ctl -d /dev/videoX --list-formats-out v4l2-ctl -d /dev/videoX --list-formats

如果 OUTPUT 支持 H264、HEVC 这类完整 bytestream pixel format，并且不要求 Request API，通常是 stateful。

如果 OUTPUT 支持 H264_SLICE、HEVC_SLICE 等 parsed/slice 格式，并暴露 V4L2_BUF_CAP_SUPPORTS_REQUESTS，通常是 stateless。

## 14.2 判断 FFmpeg 是否有对应后端

ffmpeg -decoders ¦ grep -E 'v4l2¦request' ffmpeg -hwaccels

只有 h264_v4l2m2m 不一定能驱动 stateless VPU。

stateless VPU 需要 v4l2request 相关 hwaccel/decoder/hwdevice 支持。

输出路径最好能走 DRM PRIME/dmabuf，否则可能退化为 CPU 拷贝或无法显示。

## 14.3 mpv 侧检查

mpv --hwdec=help mpv --msg-level=vd=debug,ffmpeg=debug video.mkv

关注是否有 drm、v4l2request 或相关 interop，以及 drmprime/dmabuf 路径是否可用。实际播放时看日志中是否启用了硬件解码，以及是否输出 DRM PRIME frame。

# 15. 最后总结

stateful 是“用户空间把完整码流交给一个带状态的解码器”；stateless 是“用户空间把每帧该怎么解都算好，再交给硬件执行”。

Qualcomm Venus 这类固件式 VPU：codec 状态机在 firmware/VPU session 里，适合 V4L2 stateful。

Cedrus/rkvdec/Hantro 这类主线 stateless VPU：codec 状态机在用户空间，适合 V4L2 Request + stateless controls。

V4L2 M2M：只是队列模型，不决定 stateful/stateless。

Request API：解决 per-frame controls 和 buffer 的原子绑定问题。

FFmpeg v4l2request：是把 FFmpeg parser/DPB 状态映射到 Linux stateless controls 的关键桥梁。

stateful VPU = 硬件执行器 + 内置 codec 状态机；stateless VPU = 硬件执行器，codec 状态机主要在用户空间。

stateless 会增加 CPU parser/state/request 开销，但不是完整软件解码；只要 VPU 和 zero-copy 显示链路正常，通常仍然显著省 CPU。

Armbian 帖子中的 APT 包，则是把这条 stateless 用户空间链路补上：它通过 patched FFmpeg/libav* 提供 v4l2request/v4l2-drmprime 能力，再配合 mpv/Kodi 等播放器把 decoded frame 走 DRM PRIME/dmabuf 显示出来。

# 16. 参考资料

1. Linux Kernel Documentation - Memory-to-Memory Stateful Video Decoder Interface: https://www.kernel.org/doc/html/latest/userspace-api/media/v4l/dev-decoder.html

2. Linux Kernel Documentation - Memory-to-memory Stateless Video Decoder Interface: https://www.kernel.org/doc/html/latest/userspace-api/media/v4l/dev-stateless-decoder.html

3. Linux Kernel Documentation - Request API: https://www.kernel.org/doc/html/latest/userspace-api/media/me diactl/request-api.html

4. Linux Kernel Documentation - Stateless Codec Control Reference: https://docs.kernel.org/6.0/userspace-api/media/v4l/ext-ctrls-codec-stateless.html

5. Qualcomm Linux Video Driver - Host Firmware Interface / V4L2 M2M overview: https://github.com/qualcomm-linux/video-driver

6. Armbian Forum - Repository for v4l2request hardware video decoding, Rockchip/Allwinner: https://forum.armbian.com/topic/32449-repository-for-v4l2request-hardware-video-decoding-rockchip-allwinne r/

7. LibreELEC FFmpeg v4l2-request patch: https://github.com/LibreELEC/LibreELEC.tv/blob/master/packages/mul timedia/ffmpeg/patches/v4l2-request/ffmpeg-001-v4l2-request.patch