# 视频解码全过程：从 MP4 到 VPU 到屏幕

解码具体流程 + Stateful/Stateless VPU 疑问解惑

生成日期：2026-06-02

本文整理自关于 Linux V4L2 codec、stateful/stateless VPU、V4L2 Request API、FFmpeg/GStreamer parser 以及视频显示链路的讨论。目标是先把“从文件到屏幕”的大流程讲清楚，再解释为什么 stateless VPU 需要用户空间多做 parser、DPB、POC、reference list 和 controls 构造。

# 目录

1. 一页总览

2. 容器、压缩码流、packet、frame 的关系

3. 视频解码全过程

4. Parser、codec state、DPB 与重排序

5. VPU 到底做什么

6. 三条解码路径：软件、stateful VPU、stateless VPU

7. 为什么 stateless 会占 CPU，但仍然有价值

8. 为什么 mainline 接受 stateless 模型

9. 显示链路：decoded frame 如何到屏幕

10. FAQ 疑问解惑

11. 最后总结

# 1. 一页总览

普通播放一个 MP4/MKV 文件时，并不是把整个文件直接交给 VPU。播放器先拆容器，得到 H.264/HEVC/VP9 等压缩视频数据；再由 parser 识别帧边界和 codec 参数；最后选择软件解码、stateful VPU 或 stateless VPU 路径，把压缩数据还原成 NV12/P010/YUV 等原始图像帧。

MP4/MKV 文件或网络流 v demuxer 拆容器 v H.264/HEVC/VP9 压缩视频 packet v codec parser 解析码流结构和帧边界 v 软件解码器 / stateful VPU / stateless VPU v NV12/P010/YUV decoded frame v dmabuf / DRM PRIME / GPU / KMS / compositor v 屏幕

Stateful 与 stateless 的核心差异，不是有没有 VPU，而是完整 codec 状态机在哪里。Stateful 设备像一个带内部状态机的完整解码器；stateless 设备更像一个按帧执行的硬件解码加速单元。

# 2. 容器、压缩码流、packet、frame 的关系

理解 VPU 解码前，必须先区分“文件容器”和“视频压缩码流”。MP4/MKV/MOV 是容器，里面可以同时包含视频、音频、字幕、时间戳、索引和元数据。H.264、HEVC、VP9、AV1 才是具体的视频编码格式。

| 概念 | 含义 | 是否通常直接送给 VPU |
| --- | --- | --- |
| MP4/MKV/MOV | 容器格式，里面装有视频轨、音频轨、字幕、时间戳和元数据。 | 否 |
| H.264/HEVC/VP9 bytestream | 视频轨中拆出来的压缩视频码流，是 decoder/VPU 的输入来源。 | 是，视硬件接口而定 |
| AVPacket | FFmpeg demux 后得到的一段压缩数据，带有 PTS/DTS 等时间戳。 | 通常会转交给 decoder 路径 |
| NAL unit / slice / tile | codec 内部结构，parser 需要识别这些单元。 | stateless 需要按帧/片配合 controls 提交 |
| NV12/P010/YUV | 解码后的原始图像格式，是 VPU 或软件解码器输出。 | 不是输入，是输出 |

因此，“用户空间送入完整压缩码流”不是指把整个 MP4 文件塞给 VPU，而是指把 demux 后的视频压缩 bytestream chunk 送入 decoder。对于 stateful VPU，这些 chunk 足以让 firmware/session 自行解析 SPS/PPS/slice/DPB 等信息。

# 3. 视频解码全过程

## 3.1 读取文件或网络流

播放器从本地文件、网络流或摄像头输入中读取原始字节。此时还没有进入视频解码，数据仍然是容器层或传输层数据。

## 3.2 Demux 拆容器

Demuxer 识别 MP4/MKV/TS 等容器结构，把视频轨、音频轨、字幕和时间戳拆出来。VPU 通常不直接处理容器。

## 3.3 识别 codec 并初始化 decoder

播放器根据容器 metadata、codec id 和 extradata 识别 H.264、HEVC、VP9 或 AV1，并选择软件解码、v4l2m2m、v4l2request、VAAPI、NVDEC 等解码路径。

## 3.4 Parser 解析码流结构

Parser 识别 SPS/PPS/VPS、slice/tile/frame header、帧边界、关键帧、参考关系和时间戳关系。

## 3.5 准备解码任务

Stateful 路径主要准备 bytestream buffer；stateless 路径还要为当前帧构造 codec controls，并通过 Request API 与 bitstream 原子绑定。

## 3.6 执行解码计算

软件路径由 CPU 完成全部解码；VPU 路径由硬件执行熵解码、反量化、反变换、预测、运动补偿和滤波等重计算。

## 3.7 输出 decoded frame

Decoder 输出 NV12、P010、YUV420 等原始图像帧。输出顺序可能还需要根据 B 帧重排序。

## 3.8 送入显示链路

理想情况下 decoded buffer 通过 dmabuf/DRM PRIME 传给 GPU/KMS/compositor，避免 CPU 拷贝和格式转换。

# 4. Parser、codec state、DPB 与重排序

视频压缩不是每一帧独立解压。H.264/HEVC/VP9 这类 codec 依赖大量上下文状态：参数集、帧号、POC、参考帧列表、DPB、B 帧重排序和分辨率变化等。

典型 codec state 包括： - SPS/PPS/VPS - slice / tile / frame header 解析结果 - DPB, Decoded Picture Buffer - reference picture list - frame number / POC - B 帧重排序状态 - 分辨率变化、flush、drain、EOS 等 session 状态

DPB 可以理解为“已解码参考帧池”。P 帧和 B 帧常常需要参考之前或之后的帧，解码器必须知道哪些帧需要保留、哪些帧可以显示、哪些帧可以释放。

显示顺序：I0 B1 B2 P3 解码顺序：I0 P3 B1 B2 原因：B1/B2 可能需要参考未来的 P3，所以 P3 先解码，但显示时排在 B1/B2 后面。

# 5. VPU 到底做什么

VPU 不是容器解析器，也不是播放器。它的核心价值是用专用硬件完成视频解码中计算量最大的部分。Stateful VPU 可能还内置 firmware 和完整 codec session；stateless VPU 通常只接收用户空间准备好的每帧参数，然后执行一次解码任务。

| 层次 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 用户空间 parser / firmware 状态机 | 理解码流上下文：SPS/PPS/VPS、slice header、DPB、POC、reference list、重排序。 |
| kernel VPU driver | 管理 V4L2 队列、buffer 生命周期、校验 controls、把标准参数翻译成寄存器或 descriptor。 |
| VPU 硬件 | 执行熵解码、反量化、反变换、预测、运动补偿、滤波，并写出 decoded frame。 |

VPU 典型硬件工作： 1. 读取压缩 bitstream 2. 熵解码, 例如 CABAC/CAVLC 3. 反量化 4. 反变换 5. 帧内预测 / 帧间预测 6. 运动补偿并读取参考帧 7. deblocking / SAO 等滤波 8. 写出 NV12/P010/YUV frame

# 6. 三条解码路径：软件、stateful VPU、stateless VPU

| 路径 | CPU/用户空间做什么 | VPU/硬件做什么 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件解码 | parser、codec state、全部像素解码计算。 | 不参与。 | 兼容性好，但 CPU 占用和功耗最高。 |
| Stateful VPU | demux、送 bytestream、处理事件、取 decoded frame。 | firmware/session 维护 codec state，并执行解码计算。 | 用户空间简单，依赖 firmware 行为。 |
| Stateless VPU | parser、DPB、POC、reference list、controls 构造、Request 提交。 | 根据 bitstream + controls 执行当前帧/slice 的解码计算。 | 内核更简洁、ABI 更标准，但用户空间复杂。 |

Stateful VPU： AVPacket / bytestream chunk -> V4L2 OUTPUT -> firmware/session -> V4L2 CAPTURE -> decoded frame Stateless VPU： AVPacket -> FFmpeg/GStreamer parser -> V4L2 stateless controls + bitstream -> Request API -> VPU -> decoded frame

# 7. 为什么 stateless 会占 CPU，但仍然有价值

Stateless 路径确实会增加 CPU/用户空间工作量，因为 FFmpeg/GStreamer 不只是把 packet 交给 VPU，还要理解当前帧的 codec 状态，并把“这一帧该怎么解”描述成标准化的 V4L2 stateless controls。

解析 SPS/PPS/VPS、slice/tile/frame header。

维护 DPB、POC、frame number 和 reference list。

构造 V4L2_CID_STATELESS_* controls。

为每帧或每个 slice 创建 request，并绑定 bitstream buffer 和 controls。

管理 QBUF/DQBUF、dmabuf、同步和错误恢复。

但这些工作和纯软件解码不是一回事。Stateless 中 CPU 主要做“语法解析、状态维护和任务描述”，VPU 仍然执行最重的像素恢复计算。只要驱动和 zero-copy 显示链路正常，stateless 硬解通常仍然比纯软件解码省 CPU、功耗更低。

| 场景 | CPU 开销特点 |
| --- | --- |
| 低码率 1080p | parser/request 开销通常可控，VPU 硬解收益明显。 |
| 4K60、多路解码、复杂 HEVC/VP9/AV1 | parser、request、同步和 buffer 管理开销会更明显。 |
| zero-copy 未打通 | decoded frame 可能被 CPU 拷贝或格式转换，显示链路开销可能抵消部分硬解收益。 |
| 驱动/用户空间适配不成熟 | 频繁 ioctl、fallback 或格式不匹配会放大 CPU 占用。 |

因此，stateless 的价值不是“完全不占 CPU”，而是把 CPU 从完整像素解码中解放出来，同时让复杂 codec parser 留在用户空间复用，让 kernel driver 避免实现庞大的 H.264/HEVC/VP9/AV1 parser。

# 8. 为什么 mainline 接受 stateless 模型

Mainline 并不是拒绝 stateful。对于 Qualcomm Venus、Samsung MFC 这类带 firmware/session 的完整解码器，stateful V4L2 本身就是标准 ABI。Stateless 的意义在于：很多 ARM VPU 暴露出来的硬件模型本来就是寄存器式或半成品式解码加速器。

避免在 kernel driver 里写完整 codec parser，降低安全和维护风险。

复用 FFmpeg/GStreamer 已有 parser、DPB 和 codec 状态机。

把每帧解码参数标准化为 V4L2 stateless controls，避免每家 SoC 私有 ioctl。

通过 Request API 把“这一帧的 bitstream”和“这一帧的 controls”原子绑定，避免参数串帧。

理想结构： FFmpeg H.264/HEVC parser v V4L2_CID_STATELESS_H264_* / HEVC_* controls v cedrus / rkvdec / hantro / 其他 stateless VPU driver

# 9. 显示链路：decoded frame 如何到屏幕

硬件解码成功并不等于显示链路一定高效。VPU 输出的 decoded frame 还需要交给 GPU、KMS、compositor 或播放器显示路径。理想方式是通过 dmabuf/DRM PRIME 实现零拷贝或少拷贝。

理想路径： VPU decoded buffer v dmabuf / DRM PRIME v GPU / KMS / compositor v 屏幕 低效路径： VPU decoded buffer v CPU 拷贝或格式转换 v GPU 上传 / compositor v 屏幕

所以实际“硬解是否可用”取决于整条链路：kernel driver、V4L2 Request API、FFmpeg/GStreamer 适配、DRM PRIME/dmabuf、Mesa/DRM/KMS、播放器 hwdec 配置和输出格式兼容性。

# 10. FAQ 疑问解惑

## 10.1 “完整压缩码流”是不是 MP4 文件？

不是。MP4/MKV 是容器；完整压缩码流指 demux 后的视频编码 bytestream chunk，例如 H.264/HEVC/VP9 压缩数据。

## 10.2 stateful VPU 是否也要 parse？

要。任何完整解码器都必须 parse。区别是 stateful 的 parser/DPB/reorder 通常在 firmware/VPU session 内，而 stateless 主要在用户空间。

## 10.3 stateless VPU 是否等于弱 VPU？

不一定。它只是硬件接口层级更低，不维护完整 codec session。真正解码计算仍然由 VPU 做。

## 10.4 stateless 是否会占 CPU？

会，占用在 parser、状态维护、controls 构造和 Request 管理上；但通常远低于纯软件解码。

## 10.5 为什么不让 kernel driver 解析 H.264/HEVC？

因为 parser 很复杂，输入又是不可信媒体数据。把复杂 parser 留在用户空间更安全、更易维护，也能复用 FFmpeg/GStreamer。

## 10.6 为什么 Request API 必须绑定 bitstream 和 controls？

每一帧的参数可能不同。如果 controls 是全局状态，异步队列中可能出现 Frame A 的 bitstream 搭配 Frame B 的参数，导致解码错误。

## 10.7 有 /dev/videoX 就一定能硬解吗？

不一定。还要看设备是 stateful 还是 stateless、用户空间是否支持对应 API、codec/profile 是否支持、显示链路是否打通。

# 11. 最后总结

解码全过程是“容器拆分 -> 码流解析 -> 状态维护 -> 解码计算 -> 输出 decoded frame -> 显示”。

Stateful VPU = 硬件执行器 + 内置 codec 状态机；用户空间主要送压缩码流。

Stateless VPU = 硬件执行器，codec 状态机主要在用户空间；用户空间提交 bitstream + per-frame controls。

Stateless 会占 CPU，但占用的是 parser/state/request 管理，不是完整像素解码。

Mainline stateless 的目标是复用用户空间 parser、简化内核驱动、统一 per-frame codec 参数 ABI，并避免厂商私有接口。

硬解是否真正省 CPU，还取决于 dmabuf/DRM PRIME 等显示链路是否避免了额外拷贝。