# Linux PCIe 驱动模型基础

## 1. 文档目标

本文用于梳理 Linux PCIe 驱动模型中的核心概念和职责边界，重点回答以下问题：

- Linux PCIe 系统中 Host/RC、PCI core、Endpoint、普通 pci_driver 分别是什么。

- Host/RC 驱动应该实现什么，普通 EP 设备驱动又应该实现什么。

- BAR、MMIO resource、DMA、中断在 PCIe 驱动中的作用是什么。

- 标准 PCIe 设备协议，例如 NVMe、AHCI、xHCI、virtio-pci，与自定义 PCIe 设备协议有什么区别。

- 自研 PCIe EP 设备应该选择复用标准协议，还是实现自定义 Host 侧驱动。

## 2. Linux PCIe 系统中的核心角色

### 2.1 Root Complex / Host Bridge

Root Complex，简称 RC，位于 Host/CPU 侧，是 CPU system bus 与 PCIe fabric 之间的桥。Linux 中通常由 PCIe Host Controller 驱动或 Host Bridge 驱动负责初始化和注册。

RC 驱动的职责不是驱动某个具体 Endpoint 设备，而是让 Linux PCI core 能够访问 PCIe 总线。

它通常负责：

- 初始化 PCIe 控制器硬件。

- 配置 clock、reset、PHY、regulator。

- 将控制器配置为 Root Complex mode。

- 启动 link training，并等待 link up。

- 提供 config space 访问接口。

- 提供 bus range、MEM/IO window、DMA range。

- 支持 INTx、MSI、MSI-X 等中断路由。

- 注册 pci_host_bridge。

- 调用 PCI core 对下游设备进行扫描和枚举。

### 2.2 PCIe Endpoint

Endpoint，简称 EP，是 RC 下游的 PCIe 设备。例如：

- NVMe SSD

- 网卡

- 采集卡

- FPGA

- AI 加速器

- 自定义 SoC

Host 侧通常通过以下方式访问 EP：

- 通过 config space 识别设备。

- 通过 BAR/MMIO 控制设备。

- 通过 DMA 与设备交换大量数据。

- 通过 MSI/MSI-X/INTx 接收设备事件通知。

### 2.3 PCI core

PCI core 是 Linux 内核中的 PCI 总线核心层。它负责通用的 PCI 机制，而不是某个具体设备的业务逻辑。

PCI core 通常负责：

- 扫描 domain、bus、device、function。

- 读取 Vendor ID、Device ID、Class Code。

- 探测 BAR 大小。

- 分配 MMIO/IO 地址空间。

- 将分配好的地址写回 BAR。

- 创建 struct pci_dev。

- 根据 pci_driver.id_table 匹配设备驱动。

- 匹配成功后调用设备驱动的 probe()。

PCI core 不负责：

- 理解厂商自定义寄存器布局。

- 理解自定义 DMA descriptor。

- 理解设备业务逻辑。

- 自动实现自定义设备的数据路径。

### 2.4 普通 PCIe 设备驱动

Host 侧驱动某个 EP 设备时，通常实现的是普通 struct pci_driver。

这个驱动绑定的是一个 PCI function，而不是整个 PCIe 链路或整个 RC。

普通 PCIe EP 驱动通常不负责：

- PCIe 链路训练。

- 总线枚举。

- BAR 地址分配。

- bus number 分配。

- PCIe TLP 协议细节。

普通 PCIe EP 驱动主要负责：

- 使能设备。

- request/map BAR。

- 设置 DMA mask。

- 使能 bus master。

- 申请 MSI/MSI-X/INTx。

- 初始化设备私有寄存器。

- 管理 DMA 队列和 buffer。

- 处理中断。

- 注册到 Linux 上层子系统，例如字符设备、网卡、块设备、V4L2 等。

### 2.5 PCI Endpoint Framework

如果 Linux 运行在 Endpoint SoC 上，需要让本机被 Host 枚举成一个 PCIe 设备，则使用 PCI Endpoint Framework。

它分为两层：

- EPC：Endpoint Controller driver，负责具体 PCIe EP 控制器硬件。

- EPF：Endpoint Function driver，负责定义 Host 看到的 PCI function。

## 3. Host/RC 驱动应该实现什么

### 3.1 RC 驱动的定位

Host/RC 驱动是 PCIe 控制器驱动，不是普通 Endpoint 设备驱动。

它的核心作用是：

把 PCIe Root Complex / Host Bridge 注册给 Linux PCI core，让 PCI core 可以通过它访问和枚举下游 PCIe 设备。

### 3.2 RC 驱动的主要职责

一个 RC 驱动通常需要实现以下内容。

#### 3.2.1 控制器硬件初始化

包括：

- 获取寄存器资源。

- 获取并使能 clock。

- 释放 reset。

- 初始化 PHY。

- 配置 regulator。

- 配置 lane 数量和速率。

- 将控制器切换为 RC mode。

- 控制 PERST#。

- 启动 LTSSM/link training。

- 等待 PCIe link up。

#### 3.2.2 配置地址窗口

RC 需要配置 CPU 地址空间与 PCIe 地址空间之间的映射关系，例如：

- outbound window：CPU 访问 PCIe MEM/IO/config 空间。

- inbound window：PCIe 设备 DMA 访问 Host 内存。

在 DesignWare 这类控制器中，这通常涉及 DBI 和 iATU 配置。

#### 3.2.3 实现 config space 访问接口

PCI core 需要通过 RC 访问下游设备的 PCI config space。RC 驱动通常需要提供 struct pci_ops，例如：

static struct pci_ops my_pcie_ops = {
    .read  = my_pcie_rd_conf,
    .write = my_pcie_wr_conf,
};

如果控制器支持标准 ECAM，可能可以复用通用 ECAM 逻辑；如果是非标准访问方式，则需要控制器驱动自己实现 read/write。

#### 3.2.4 注册 pci_host_bridge

RC 驱动通常在 platform driver 的 probe() 中分配并填充 struct pci_host_bridge，设置：

- bridge->ops

- bridge->sysdata

- bridge->busnr

- resource windows

- DMA ranges

- INTx/IRQ 映射

- MSI domain

然后调用：

pci_host_probe(bridge);

之后 PCI core 会开始扫描 root bus，分配资源，并添加设备。

### 3.3 RC 驱动与 PCI core 的关系

RC 驱动提供底层访问能力，PCI core 负责通用 PCI 枚举和资源管理。

换句话说：

- RC 驱动负责“让 PCIe 总线可访问”。

- PCI core 负责“发现和管理 PCIe 设备”。

- Endpoint 设备驱动负责“驱动某个具体设备”。

## 4. PCI core 负责什么

### 4.1 枚举设备

当 RC 驱动调用 pci_host_probe() 后，PCI core 会扫描下游 bus/device/function，读取设备配置空间。

它会读取：

- Vendor ID

- Device ID

- Revision ID

- Class Code

- Header Type

- BAR

- Capability

并为每个发现的 PCI function 创建 struct pci_dev。

### 4.2 BAR 探测与资源分配

BAR 是 Base Address Register。设备通过 BAR 表示自己需要一段 MMIO 或 IO 地址空间。

枚举时，PCI core 通常会：

- 读取 BAR。

- 写全 1 探测 BAR size。

- 判断 BAR 类型：IO、MEM、32-bit、64-bit、prefetchable 等。

- 从 RC 提供的 MEM/IO window 中分配地址。

- 将分配好的地址写回设备 BAR。

- 在 pdev->resource[] 中保存 BAR 信息。

驱动进入 probe() 后，可以通过以下接口查看 BAR：

resource_size_t start = pci_resource_start(pdev, 0);
resource_size_t len   = pci_resource_len(pdev, 0);
unsigned long flags   = pci_resource_flags(pdev, 0);

### 4.3 驱动匹配

PCI core 会根据设备信息与所有已注册的 pci_driver.id_table 匹配。

匹配字段包括：

- Vendor ID

- Device ID

- Subsystem Vendor ID

- Subsystem Device ID

- Class Code

- Class Mask

匹配成功后，PCI core 调用该驱动的 probe()。

## 5. Host 侧 PCIe EP 设备驱动

### 5.1 本质：普通 struct pci_driver

当 Linux 运行在 Host/RC 侧，EP 已经被枚举出来时，驱动通常就是一个普通 PCI driver。

典型结构如下：

static const struct pci_device_id my_ep_ids[] = {
    { PCI_DEVICE(MY_VENDOR_ID, MY_DEVICE_ID) },
    { }
};
MODULE_DEVICE_TABLE(pci, my_ep_ids);

static struct pci_driver my_ep_driver = {
    .name     = "my_ep",
    .id_table = my_ep_ids,
    .probe    = my_ep_probe,
    .remove   = my_ep_remove,
};
module_pci_driver(my_ep_driver);

### 5.2 probe() 中的典型工作

probe() 中通常执行以下步骤：

- 使能 PCI 设备。

- request BAR resource。

- map BAR 为内核虚拟地址。

- 设置 DMA mask。

- 调用 pci_set_master() 允许设备发起 DMA。

- 申请 MSI/MSI-X/INTx。

- 注册 IRQ handler。

- 初始化设备私有寄存器。

- 初始化 DMA ring/queue。

- 注册上层接口。

示意代码：

static int my_ep_probe(struct pci_dev *pdev,
                       const struct pci_device_id *id)
{
    void __iomem *regs;
    int ret;

    ret = pcim_enable_device(pdev);
    if (ret)
        return ret;

    ret = pcim_iomap_regions(pdev, BIT(0), "my_ep");
    if (ret)
        return ret;

    regs = pcim_iomap_table(pdev)[0];

    ret = dma_set_mask_and_coherent(&pdev->dev, DMA_BIT_MASK(64));
    if (ret)
        ret = dma_set_mask_and_coherent(&pdev->dev, DMA_BIT_MASK(32));
    if (ret)
        return ret;

    pci_set_master(pdev);

    ret = pci_alloc_irq_vectors(pdev, 1, 1,
                                PCI_IRQ_MSIX | PCI_IRQ_MSI | PCI_IRQ_INTX);
    if (ret < 0)
        return ret;

    ret = request_irq(pci_irq_vector(pdev, 0),
                      my_ep_irq, 0, "my_ep", pdev);
    if (ret)
        return ret;

    /* 初始化设备寄存器、DMA 队列、上层接口 */
    return 0;
}

### 5.3 remove() 中的典型工作

remove() 中通常按相反顺序清理资源：

- 停止硬件。

- 停止 DMA。

- 屏蔽中断。

- 注销字符设备、netdev、block device、V4L2 等上层接口。

- 释放 IRQ。

- 释放 MSI/MSI-X vector。

- 释放 DMA buffer。

- 解除 BAR 映射。

- 释放 BAR resource。

## 6. BAR、MMIO resource 与 request/map

### 6.1 BAR 通常已经由 PCI core 写好

普通 EP 设备驱动进入 probe() 时，BAR 地址通常已经由 firmware 或 PCI core 分配并写回设备 BAR。

因此，驱动中的 “request BAR/MMIO resource” 不是指重新写 BAR，也不是重新给 BAR 分配地址。

### 6.2 request BAR/MMIO resource 是什么

request BAR 的意思是：

驱动向 Linux resource tree 声明：这个 BAR 对应的 MMIO/IO 地址范围由当前驱动使用，其他驱动或代码不应该重复占用。

常见接口包括：

pci_request_region(pdev, 0, "my_ep");

或者 managed API：

pcim_iomap_regions(pdev, BIT(0), "my_ep");

pcim_iomap_regions() 通常同时完成 request 和 iomap。

### 6.3 map BAR 是什么

map BAR 是把 PCIe MMIO 物理地址映射成 CPU 可访问的内核虚拟地址。

之后驱动可以使用：

readl(regs + REG_STATUS);
writel(value, regs + REG_CTRL);

访问设备寄存器。

### 6.4 类比说明

| 动作 | 含义 |
| --- | --- |
| PCI core 写 BAR | 给设备分配地址，也就是给设备一个“门牌号”。 |
| 驱动 request BAR | 声明这个地址范围由当前驱动使用，防止重复占用。 |
| 驱动 map BAR | 把这个地址映射到 CPU 可以访问的内核虚拟地址。 |

关键结论：

普通 PCIe 设备驱动一般不应该自己重新写 BAR。驱动应该使用 PCI core 已经分配好的 BAR，并通过 request/map 正确管理资源。

## 7. BAR、DMA、中断的分工

### 7.1 BAR：控制面

BAR 通常用于控制和状态寄存器，例如：

- 设备版本号。

- 能力寄存器。

- 控制寄存器。

- 状态寄存器。

- DMA 地址寄存器。

- DMA 长度寄存器。

- doorbell。

- 中断状态寄存器。

- 中断使能寄存器。

示例布局：

BAR0 + 0x00 : DEVICE_ID / VERSION
BAR0 + 0x04 : CONTROL
BAR0 + 0x08 : STATUS
BAR0 + 0x10 : DMA_SRC_ADDR_LOW
BAR0 + 0x14 : DMA_SRC_ADDR_HIGH
BAR0 + 0x18 : DMA_DST_ADDR_LOW
BAR0 + 0x1c : DMA_DST_ADDR_HIGH
BAR0 + 0x20 : DMA_LEN
BAR0 + 0x24 : DMA_START
BAR0 + 0x28 : IRQ_STATUS
BAR0 + 0x2c : IRQ_ENABLE

### 7.2 DMA：数据面

BAR/MMIO 不适合大量数据搬运。大数据通常通过 DMA 完成。

典型流程：

- Host 驱动分配 DMA buffer。

- Host 将 DMA 地址写入 EP BAR 寄存器或 descriptor ring。

- EP DMA engine 根据该地址读写 Host 内存。

- EP 完成后触发中断。

示意代码：

buf = dma_alloc_coherent(&pdev->dev, size, &dma_handle, GFP_KERNEL);

writel(lower_32_bits(dma_handle), regs + DMA_ADDR_LOW);
writel(upper_32_bits(dma_handle), regs + DMA_ADDR_HIGH);
writel(size, regs + DMA_LEN);
writel(1, regs + DMA_START);

### 7.3 中断：事件通知面

EP 设备通过 MSI/MSI-X/INTx 通知 Host，例如：

- DMA 完成。

- 新数据到达。

- 队列状态变化。

- 错误发生。

- 设备复位完成。

Host 驱动通常在中断处理函数中：

- 读取中断状态寄存器。

- 判断事件类型。

- 清除中断。

- 回收 DMA descriptor。

- 唤醒等待线程或通知上层子系统。

### 7.4 三者之间的关系

可以总结为：

| 机制 | 角色 | 典型用途 |
| --- | --- | --- |
| BAR/MMIO | 控制面 | 配置寄存器、状态寄存器、doorbell |
| DMA | 数据面 | 大块数据搬运、descriptor ring、queue |
| MSI/MSI-X/INTx | 事件通知面 | 完成通知、错误通知、状态变化通知 |

## 8. 自定义 PCIe EP 设备需要定义什么

如果设备不是标准 NVMe、AHCI、xHCI、virtio 等已有协议，而是自定义 FPGA、ASIC、采集卡、AI 加速器或专用通信设备，那么硬件或固件通常需要在原有业务逻辑外增加一层 PCIe 设备接口。

### 8.1 EP 设备侧通常需要增加

- PCIe Endpoint interface。

- PCI config space。

- BAR 寄存器空间。

- DMA engine。

- MSI/MSI-X/INTx 中断逻辑。

- reset 和状态管理逻辑。

- 错误处理和版本能力寄存器。

### 8.2 Host 与 EP 之间必须定义私有协议

需要明确定义：

- BAR 寄存器布局是什么。

- Host 如何告诉 EP DMA buffer 地址。

- DMA descriptor 格式是什么。

- 队列是 Host 管，还是 EP 管。

- doorbell 如何触发。

- 中断状态如何读取。

- 中断如何清除。

- DMA 完成后如何判断成功或失败。

- reset 后状态如何恢复。

- 链路异常如何处理。

- cache coherency 如何保证。

- 是否支持 32-bit DMA、64-bit DMA、scatter-gather。

关键结论：

自定义 PCIe 设备的关键工作不是“能被枚举出来”本身，而是定义清楚 BAR、DMA、IRQ 这套 Host 与 EP 之间的通信协议。

## 9. PCIe EP 侧 Linux 驱动：Endpoint Framework

### 9.1 适用场景

如果 Linux 跑在 Endpoint SoC 上，SoC 的 PCIe 控制器工作在 EP mode，那么这侧不是写普通 pci_driver，而是使用 PCI Endpoint Framework。

### 9.2 EPC：Endpoint Controller driver

EPC 驱动对应具体 PCIe endpoint controller 硬件。

它通常负责：

- 初始化 EP 控制器。

- 切换到 EP mode。

- 配置 BAR decode。

- 配置 inbound/outbound window。

- 实现 MSI/MSI-X/legacy interrupt 触发。

- 控制 link start/stop。

- 提供 pci_epc_ops。

典型 pci_epc_ops 包括：

- write_header

- set_bar

- clear_bar

- alloc_addr_space

- free_addr_space

- raise_irq

- start

- stop

### 9.3 EPF：Endpoint Function driver

EPF 驱动定义 Host 看到的 PCI function 是什么。

它通常负责：

- 设置 Vendor ID / Device ID / Class Code。

- 写 PCI header。

- 配置 BAR。

- 分配共享内存。

- 配置 DMA 映射。

- 向 Host 触发中断。

- 提供 pci_epf_ops，例如 bind、unbind、add_cfs。

简化理解：

- EPC 像“控制器适配层”。

- EPF 像“功能定义层”。

## 10. 标准 PCIe 设备协议与 Linux 现有驱动

PCIe 设备不一定都要写自定义驱动。如果 EP 设备完整实现某个标准硬件协议，Host 侧 Linux 可以直接复用内核已有驱动。

常见例子：

| 标准/已有协议 | Linux 侧典型驱动 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| NVMe | nvme | 面向 PCIe NVMe controller，接入 block layer。 |
| AHCI | ahci | 面向 SATA AHCI controller。 |
| xHCI | xhci-pci | 面向 PCIe USB host controller。 |
| virtio-pci | virtio_pci + 子驱动 | 常用于虚拟化或半虚拟化设备模型。 |
| 厂商网卡 | igb、ixgbe、r8169 等 | 通常匹配具体 vendor/device 或硬件协议。 |

### 10.1 以 NVMe 为例

Linux 内核已经有完整的 NVMe PCI host driver。标准 NVMe SSD 被 PCI core 枚举后，通常会自动匹配 nvme 驱动。

NVMe host driver 已经实现：

- PCI probe/remove/shutdown。

- BAR 映射。

- NVMe controller register 访问。

- admin queue。

- I/O submission/completion queue。

- doorbell。

- PRP/SGL DMA。

- MSI/MSI-X。

- namespace 识别。

- block device 注册。

- reset、timeout、error recovery。

因此，对于标准 PCIe NVMe SSD，Host 侧通常不需要再写一个新的 pci_driver。

### 10.2 做一个可复用 Linux nvme 驱动的 EP 设备

如果自研 PCIe EP 想让 Host 侧直接使用 Linux nvme 驱动，那么 EP 侧必须真正实现 NVMe controller 行为。

这包括：

- NVMe PCI class code。

- NVMe controller registers，例如 CAP、VS、CC、CSTS、AQA、ASQ、ACQ 等。

- Admin Submission Queue / Completion Queue。

- I/O Submission Queue / Completion Queue。

- Identify 命令。

- Get/Set Features 命令。

- Read / Write / Flush 等命令。

- PRP/SGL DMA 访问。

- MSI/MSI-X 中断。

- Controller reset、timeout、错误状态。

- namespace 管理。

关键结论：

不能只把 PCIe 设备 class code 写成 Storage 或 NVMe。Linux 驱动能否工作，取决于 EP 是否真正实现了该驱动期望的完整硬件协议。

## 11. 自定义 PCIe 设备的实现路径选择

### 11.1 路线一：实现标准协议

适合场景：

- 希望 Host 侧免写驱动。

- 希望复用 Linux 现有驱动。

- 设备功能可以自然映射到 NVMe、AHCI、xHCI、virtio 等标准协议。

优点：

- Host 侧生态成熟。

- 用户体验好。

- 上层软件改动少。

缺点：

- EP 侧实现复杂。

- 必须严格符合标准协议。

- 调试成本较高。

### 11.2 路线二：实现自定义协议

适合场景：

- FPGA。

- ASIC。

- AI 加速器。

- 采集卡。

- 专用通信设备。

- 无法自然映射到已有标准协议的设备。

优点：

- 设计灵活。

- 可以针对业务优化。

- 设备协议可以更简单、更贴近实际需求。

缺点：

- 需要自写 Host 侧 pci_driver。

- 需要维护 BAR/DMA/IRQ 协议。

- 需要维护用户态接口和内核驱动。

- 长期兼容性和可移植性成本更高。

## 12. 总结

本文核心结论如下：

- Host/RC 驱动负责让 PCI core 能访问 PCIe 总线。

- PCI core 负责枚举、BAR 分配、资源管理和驱动匹配。

- Host 侧普通 EP 设备驱动就是 struct pci_driver。

- 普通 PCIe 设备驱动不负责 BAR 地址分配，只负责 request、map 和使用 BAR。

- BAR 是控制面，DMA 是数据面，中断是事件通知面。

- 自定义 PCIe 设备需要定义完整的 BAR/DMA/IRQ 协议。

- 标准 PCIe 设备可以复用 Linux 已有驱动，但前提是 EP 侧完整实现对应标准协议。

- Linux 运行在 EP 侧时，应使用 PCI Endpoint Framework 的 EPC/EPF 模型。

如果自研 PCIe 设备希望 Host 侧不写驱动，应优先评估是否能完整实现已有标准协议，例如 NVMe、virtio-pci、AHCI、xHCI。否则，更现实的方案通常是定义自有 BAR/DMA/IRQ 协议，并编写对应 Host 侧 pci_driver。