Linux PCIe RC 驱动中 Config TLP、iATU 与 BAR MMIO 访问机制梳理

基于 sunxi PCIe RC 驱动代码路径的机制说明

核心结论：配置阶段靠 BDF + config offset + iATU index0 发 Config TLP；运行阶段靠 BAR resource + pci_iomap + readl/writel，经 MEM outbound iATU 发 Memory TLP。

# 目录

1. 背景与核心问题

2. PCI core 与 RC 驱动的职责边界

3. Host bridge 初始化路径

4. “前期 TLP config” 是怎么实现的

5. Config Space 访问路径：iATU index0 何时配置

6. CFG0 / CFG1 TLP 的判断逻辑

7. PCI core 为什么知道读哪个 BDF 和 offset

8. BAR sizing、资源分配与写回

9. BAR 写回以后，CPU 如何访问 endpoint

10. host MMIO window 在内核中的体现

11. Endpoint 驱动如何访问 BAR

12. Config TLP 与 Memory TLP 对比

13. 最终结论

# 1. 背景与核心问题

本文围绕当前 sunxi PCIe RC 驱动，梳理 Linux PCI core、RC 驱动、iATU、Config TLP、BAR 资源分配与 endpoint MMIO 访问之间的关系。

讨论中的主要问题包括：

1. Linux PCIe core 是如何知道什么时候配置 iATU index0 的？

2. RC 只注册了 is_link_up 和 host_init 两个回调，core 怎么完成前期 Config TLP？

3. PCI core 为什么知道应该读哪个 BDF、哪个 config offset？

4. BAR 写回以后，endpoint driver 是否就可以通过 CPU 地址访问设备？

5. “CPU 访问 RC 暴露出来的一段 host MMIO window，RC 翻译成 PCIe Memory TLP” 在内核里如何体现？

核心答案是：Linux PCI core 不知道 iATU。core 只按照 PCI/PCIe 标准发起 bus/devfn/offset 形式的配置空间访问；RC 驱动通过 pci_ops.read/write 接住这些访问，并在访问下游设备 config space 前动态配置 iATU index0。

# 2. PCI core 与 RC 驱动的职责边界

## 2.1 PCI core 不知道 iATU

PCI core 只理解标准 PCI 模型，例如 Bus、Device、Function、config space offset、BAR resource、Capability 和 bridge bus number。

它并不知道某个具体 RC 控制器需要通过 iATU、ATU viewport、DBI 或其他硬件机制来发 TLP。

## 2.2 RC 驱动负责硬件转换

RC 驱动负责把 core 的标准访问转换成控制器硬件动作：

根据 bus、devfn、where 计算目标 BDF 和配置空间 offset；

配置 outbound iATU；

访问 cfg window 或 MEM window；

由 RC 硬件生成对应 PCIe TLP。

## 2.3 两套 ops 的区别

驱动里容易混淆的是两套 ops。第一套是驱动内部 host controller ops：

static struct sunxi_pcie_host_ops sunxi_pcie_host_ops = { .is_link_up = sunxi_pcie_host_link_up_status, .host_init = __sunxi_pcie_host_init, };

真正注册给 Linux PCI core 的是 struct pci_ops：

static struct pci_ops sunxi_pcie_ops = { .read = sunxi_pcie_rd_conf, .write = sunxi_pcie_wr_conf, };

随后 host bridge 初始化时挂接到 PCI core：

bridge->sysdata = pp; bridge->ops = &sunxi_pcie_ops; ret = pci_host_probe(bridge);

因此，PCI core 后续的配置空间访问会进入 sunxi_pcie_rd_conf() / sunxi_pcie_wr_conf()。

# 3. Host bridge 初始化路径

整体初始化路径可整理为：

sunxi_pcie_plat_probe() -> sunxi_pcie_host_add_port() -> sunxi_pcie_host_init() -> devm_pci_alloc_host_bridge() -> pp->ops->host_init(pp) -> bridge->sysdata = pp -> bridge->ops = &sunxi_pcie_ops -> pci_host_probe(bridge)

pci_host_probe(bridge) 是 Linux PCI core 接管 host bridge 并开始枚举的入口。

# 4. “前期 TLP config” 是怎么实现的

这条流程是理解早期 Config TLP 的关键。它说明 Linux PCI core 如何从 host bridge probe 进入设备枚举，并最终触发 RC 驱动配置 iATU index0。

pci_host_probe() -> pci_scan_root_bus_bridge() -> pci_scan_child_bus() -> pci_scan_slot() -> pci_scan_single_device() -> pci_bus_read_dev_vendor_id() -> pci_bus_read_config_dword() -> bus->ops->read() -> sunxi_pcie_rd_conf() -> sunxi_pcie_rd_other_conf() -> 配 iATU index0 -> readl(cfg window) -> HW 发 Config Read TLP

这条路径说明：

1. PCI core 并不是直接操作 iATU；

2. core 在扫描设备时，会通过标准 PCI config access API 读取 Vendor ID；

3. pci_bus_read_config_dword() 最终调用当前 bus 的 bus->ops->read()；

4. 对该驱动而言，bus->ops->read() 就是 sunxi_pcie_rd_conf()；

5. 如果访问的是非 root bus，驱动进入 sunxi_pcie_rd_other_conf()；

6. sunxi_pcie_rd_other_conf() 在访问 cfg window 前配置 iATU index0；

7. CPU 对 cfg window 的 readl() 被 RC 硬件转换成 PCIe Config Read TLP。

因此，“前期 TLP config” 不是由 `sunxi_pcie_host_ops` 那两个私有回调直接完成，而是由 `pci_ops.read/write` 接入 PCI core 的标准枚举流程完成。

# 5. Config Space 访问路径：iATU index0 何时配置

## 5.1 core 发起配置空间读写

读路径：

pci_bus_read_config_xxx() -> bus->ops->read() -> sunxi_pcie_rd_conf()

写路径：

pci_bus_write_config_xxx() -> bus->ops->write() -> sunxi_pcie_wr_conf()

## 5.2 root bus 与 non-root bus 的区别

驱动逻辑可以概括为：

if (!pci_is_root_bus(bus)) sunxi_pcie_rd_other_conf(...); else sunxi_pcie_host_rd_own_conf(...);

访问 root bus / RC 自身配置空间：读写 DBI，不发下游 Config TLP；

访问 endpoint 或 switch 后面的设备：进入 rd_other_conf() / wr_other_conf()，需要配置 iATU index0。

## 5.3 iATU index0 是动态配置的

每一次访问下游设备配置空间前，驱动都会根据当前 bus/devfn 动态配置 index0：

core 要读 bus/devfn/offset -> sunxi_pcie_rd_conf() -> sunxi_pcie_rd_other_conf() -> 根据 bus/devfn 计算 target BDF -> 判断 CFG0 / CFG1 -> 配置 iATU index0 -> CPU read cfg window + offset -> RC 发 Config Read TLP

所以不是 PCI core “知道什么时候配置 iATU index0”，而是 core 每次发起 config access，都会进入 RC 驱动；RC 驱动在自己的 .read/.write 回调中配置 index0。

# 6. CFG0 / CFG1 TLP 的判断逻辑

## 6.1 BDF 编码

驱动根据 PCI core 传入的 bus 和 devfn 编码 BDF：

busdev = PCIE_ATU_BUS(bus->number) ¦ PCIE_ATU_DEV(PCI_SLOT(devfn)) ¦ PCIE_ATU_FUNC(PCI_FUNC(devfn));

## 6.2 Type 0 与 Type 1 Config TLP

判断逻辑可以概括为：

if (pci_is_root_bus(bus->parent)) type = PCIE_ATU_TYPE_CFG0; else type = PCIE_ATU_TYPE_CFG1;

RC 下面第一层设备使用 Config Type 0；

bridge / switch 后面的更深层 bus 使用 Config Type 1；

RC 自身配置空间通常通过 DBI 访问，不需要向下游发 Config TLP。

| 访问对象 | TLP 类型 | 选择方式 |
| --- | --- | --- |
| RC 自身配置空间 | 不发下游 TLP | DBI 本地访问 |
| RC 下一级 endpoint | Config Type 0 | BDF |
| 下游 bridge 后面的设备 | Config Type 1 | BDF |

# 7. PCI core 为什么知道读哪个 BDF 和 offset

## 7.1 BDF 是枚举扫描出来的

core 从 root bus 开始扫描：

dev 0 func 0 dev 1 func 0 ... dev 31 func 0

如果 function 0 表示 multifunction device，再继续扫描 function 1~7。

## 7.2 第一次探测是读 Vendor ID

PCI core 对每个候选 BDF 先读 offset 0x00，也就是 Vendor ID / Device ID。读到合法 Vendor ID，才认为该 BDF 上存在设备。

## 7.3 offset 来自 PCI/PCIe 标准

常见标准配置空间 offset：

| 字段 | offset |
| --- | --- |
| Vendor ID | 0x00 |
| Device ID | 0x02 |
| Command | 0x04 |
| Status | 0x06 |
| Class Code / Revision | 0x08 |
| Header Type | 0x0e |
| BAR0 | 0x10 |
| Primary / Secondary / Subordinate Bus | 0x18 / 0x19 / 0x1a |
| Capability Pointer | 0x34 |

所以 core 知道读哪个 offset，是因为 PCI/PCIe 配置空间布局是标准化的。

# 8. BAR sizing、资源分配与写回

## 8.1 BAR sizing

典型 BAR sizing 流程：

保存 BAR 原值 写 0xffffffff 读回 BAR 根据返回值判断 size 恢复 BAR

这个过程仍然是 BDF + config offset 模型，走 Config Write / Config Read TLP。

## 8.2 分配 PCIe bus address 并写回 BAR

PCI core 根据 host bridge window 给 endpoint BAR 分配 PCIe bus address，然后把分配结果写回 endpoint BAR。写回 BAR 仍然是：

BDF + BAR offset -> Config Write TLP

对应到该驱动，仍然会进入：

pci_bus_write_config_xxx() -> bus->ops->write() -> sunxi_pcie_wr_conf() -> sunxi_pcie_wr_other_conf() -> 配 iATU index0 -> writel(cfg window) -> HW 发 Config Write TLP

## 8.3 还需要 enable Command Register

BAR 写好以后，通常还需要使能：

Memory Space Enable；

I/O Space Enable，如果使用 I/O BAR；

Bus Master Enable，如果 endpoint 需要 DMA。

# 9. BAR 写回以后，CPU 如何访问 endpoint

BAR 写回以后，访问模型从 BDF-based 变为 address-based。

配置阶段： BDF + config offset -> Config TLP 运行阶段： CPU MMIO address -> RC outbound window -> Memory TLP

endpoint BAR 中保存的是 PCIe bus address。endpoint 收到 Memory TLP 后，根据 TLP address 判断是否命中某个 BAR。如果命中，就访问对应内部寄存器或 memory。

需要强调的是：CPU 不是直接访问 endpoint 的“物理地址”。CPU 访问的是 RC 暴露在 SoC 物理地址空间中的 host MMIO window。RC outbound iATU 把这个 CPU 侧地址翻译成 PCIe bus address，并生成 Memory Read / Write TLP。

# 10. host MMIO window 在内核中的体现

## 10.1 设备树 ranges / ACPI _CRS

host bridge window 通常来自设备树 ranges 或 ACPI _CRS，描述：

CPU physical address range <-> PCIe bus address range

例如：

CPU physical: 0x58000000 - 0x5fffffff PCIe bus: 0x40000000 - 0x47ffffff

## 10.2 bridge->windows

Linux 解析这些 window 后形成 host bridge resource windows，例如：

pp->bridge->windows

RC 驱动遍历这些 window，配置 MEM / IO outbound iATU。

## 10.3 sunxi 驱动中的 MEM outbound iATU

驱动中类似逻辑：

resource_list_for_each_entry(entry, &pp->bridge->windows) { ... sunxi_pcie_prog_outbound_atu(pp, atu_idx, PCIE_ATU_TYPE_MEM, mem_base, entry->res->start - entry->offset, resource_size(entry->res)); }

参数含义：

| 参数 | 含义 |
| --- | --- |
| mem_base | CPU 物理地址 base |
| entry->res->start - entry->offset | PCIe bus address base |
| resource_size(entry->res) | window size |
| PCIE_ATU_TYPE_MEM | 生成 Memory TLP |

## 10.4 index0 与 index1+ 的分工

iATU index0：动态用于配置空间访问；

iATU index1+：静态用于 MEM / IO outbound window；

endpoint driver 后续 MMIO 访问依赖 MEM outbound window，而不是 config index0。

# 11. Endpoint 驱动如何访问 BAR

## 11.1 驱动不会直接使用 CPU physical address

典型 endpoint driver 不会手写 CPU physical address，而是：

static int my_probe(struct pci_dev *pdev, const struct pci_device_id *id) { void __iomem *bar0; int ret; ret = pci_enable_device(pdev); if (ret) return ret; ret = pci_request_regions(pdev, "my_pcie_dev"); if (ret) return ret; bar0 = pci_iomap(pdev, 0, 0); if (!bar0) return -ENOMEM; writel(0x12345678, bar0 + 0x100); return 0; }

或者使用 managed API：

ret = pcim_enable_device(pdev); if (ret) return ret; ret = pcim_iomap_regions(pdev, BIT(0), "my_pcie_dev"); if (ret) return ret; bar0 = pcim_iomap_table(pdev)[0]; writel(0x12345678, bar0 + 0x100);

## 11.2 完整访问链路

endpoint driver: writel(val, bar0 + 0x100) kernel virtual address: bar0 + 0x100 MMU / ioremap: -> CPU physical address RC outbound iATU: -> PCIe Memory Write TLP address endpoint BAR decoder: -> 命中 BAR0 + 0x100 endpoint 内部: -> 写设备寄存器

# 12. Config TLP 与 Memory TLP 对比

| 阶段 | Linux 接口 | RC 驱动动作 | iATU 使用 | PCIe TLP 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 枚举 Vendor ID | pci_bus_read_config_*() | 配 index0 | index0 | Config Read |
| BAR sizing | pci_bus_write/read_config_*() | 配 index0 | index0 | Config Write / Read |
| BAR 写回 | pci_bus_write_config_*() | 配 index0 | index0 | Config Write |
| endpoint driver 访问 BAR | readl() / writel() | 使用预先配置好的 MEM window | index1+ | Memory Read / Write |
| DMA | endpoint 发起访问 | inbound / DMA address translation，视平台而定 | 另一路机制 | Memory Read / Write |

# 13. 最终结论

1. Linux PCI core 不知道 iATU index0。它只调用 pci_ops.read/write。

2. iATU index0 是 sunxi RC 驱动在每次 config access 前动态配置的。

3. RC 只注册两个私有 host 回调不影响 core config 访问，因为真正接入 PCI core 的是 struct pci_ops sunxi_pcie_ops。

4. core 知道读哪个 offset，是因为 PCI/PCIe 配置空间布局标准化。

5. core 知道扫哪个 BDF，是因为 PCI 枚举算法规定从 root bus 开始遍历 device/function。

6. BAR sizing 和 BAR 写回仍然走 Config TLP。

7. BAR 写回并 enable 后，endpoint driver 通过 BAR MMIO 资源访问设备，不再通过 BDF 访问功能寄存器。

8. CPU 访问的是 host MMIO window；RC outbound iATU 将其转换为 PCIe Memory TLP。

一句话总结：配置阶段靠 BDF + config offset + iATU index0 发 Config TLP；运行阶段靠 BAR resource + pci_iomap + readl/writel，经 MEM outbound iATU 发 Memory TLP。