PCIe 驱动概念：BAR 与 Host 侧地址分配

整理自对 PCIe BAR 概念、枚举流程与 Linux 驱动访问方式的说明

核心结论：BAR 是 PCIe 设备向 Host 暴露资源的地址窗口描述机制。Host 通过配置空间探测 BAR 大小，为 BAR 分配系统地址，再把地址写回 BAR；驱动通过映射 BAR 地址，实现对设备寄存器或内存窗口的 MMIO 访问。

# 1. BAR 是什么？

在 PCIe 里，BAR = Base Address Register，基地址寄存器。它是 PCIe 设备配置空间里的寄存器，用来告诉 Host：这个设备需要哪些地址窗口，以及这些窗口最终被映射到 Host 地址空间的什么位置。

更准确地说，BAR 不是设备里的“内存本体”，而是设备暴露给 Host 的一个或多个访问窗口 / aperture。

PCIe 设备通常会有一些内部资源，比如：

控制寄存器

DMA 描述符队列

Doorbell 寄存器

设备 SRAM

Framebuffer

MSI-X Table

Vendor-specific register space

这些资源需要让 Host CPU 访问。PCIe 设备通过 BAR 声明：

我需要一段 Memory 或 IO 地址空间，大小是多少，是否支持 64-bit 地址，是否 prefetchable。

在 PCIe Type 0 配置空间中，普通 Endpoint 最多有 6 个 BAR：

BAR0: offset 0x10 BAR1: offset 0x14 BAR2: offset 0x18 BAR3: offset 0x1C BAR4: offset 0x20 BAR5: offset 0x24

一个 BAR 可以是：

Memory BAR IO BAR 32-bit Memory BAR 64-bit Memory BAR Prefetchable Memory BAR Non-prefetchable Memory BAR

如果是 64-bit BAR，会占用两个 BAR slot，例如 BAR0 + BAR1 组合成一个 64-bit 地址。

# 2. BAR 里存的是什么？

枚举完成后，BAR 里存的是 Host 分配给设备的 PCIe 总线地址 / MMIO 地址基址。

例如：

BAR0 = 0x80000000 BAR0 size = 0x10000

表示 Host 可以通过下面这个地址范围访问设备 BAR0：

0x80000000 ~ 0x8000FFFF

CPU 访问这个地址时，不是访问普通 DRAM，而是访问 PCIe MMIO 空间。Root Complex 会把这个访问转换成 PCIe Memory Read / Memory Write TLP，发给对应的 PCIe 设备。

# 3. Host 怎么知道设备需要多大的 BAR 空间？

这是 PCI/PCIe 的标准枚举流程。

Host 会读取设备的配置空间。BAR 大小不是通过一个单独的 size 字段告诉 Host，而是通过一种探测方式得到。

以 Memory BAR 为例，流程大致是：

保存 BAR 原值

向 BAR 写入全 1，例如 0xFFFFFFFF

再读回 BAR

根据读回值中哪些 bit 被硬件固定为 0，计算 BAR size

恢复 BAR 原值

Memory BAR 的低 4 bit 是属性位，不参与地址计算：

| 位域 | 含义 |
| --- | --- |
| bit[0] | = 0，表示 Memory BAR |
| bit[2:1] | 类型，00 = 32-bit，10 = 64-bit |
| bit[3] | prefetchable |
| bit[31:4] | base address bits |

计算方式类似：

mask = value & 0xFFFFFFF0; size = ~(mask) + 1;

例如 Host 写入：

0xFFFFFFFF

读回：

0xFFFFF000

去掉低 4 bit 后：

mask = 0xFFFFF000 size = ~(0xFFFFF000) + 1 = 0x1000

说明这个 BAR 需要 4 KB 空间。

如果是 IO BAR，低 2 bit 是属性位，mask 通常是：

mask = value & 0xFFFFFFFC;

如果是 64-bit BAR，需要读两个连续 BAR，组合成 64-bit mask 来计算大小。

# 4. Host 是怎么给 BAR 分配地址的？

严格来说，普通设备功能驱动通常不负责分配 BAR 地址。BAR 地址一般由：

BIOS / UEFI 固件

操作系统 PCI core

Linux PCI subsystem

Windows PCI bus driver

在 PCIe 枚举阶段完成分配。

大致流程是：

Host 扫描 PCIe 总线 ↓ 读取 Vendor ID / Device ID ↓ 读取 Header Type ↓ 遍历 BAR0~BAR5 ↓ 探测每个 BAR 需要的 size ↓ 根据 Memory / IO / 32-bit / 64-bit / prefetchable 属性分类 ↓ 在 Host 的 PCIe MMIO 地址空间中找一段合适的空闲地址 ↓ 把分配好的 base address 写回设备 BAR ↓ 配置上游 PCIe bridge window ↓ 打开 Memory Space / IO Space decode

打开 Memory Space decode 是通过 PCI Command Register：

PCI Command Register bit 0: IO Space Enable bit 1: Memory Space Enable bit 2: Bus Master Enable

通常驱动调用 pci_enable_device() 后，内核会确保相关 decode 被打开。

# 5. BAR 地址分配后的访问路径

假设设备 BAR0 被分配为：

BAR0 base = 0xA0000000 BAR0 size = 0x10000

设备内部可能这样解码：

BAR0 + 0x0000 : control register BAR0 + 0x0004 : status register BAR0 + 0x0010 : doorbell register BAR0 + 0x1000 : queue register region

Host CPU 访问：

0xA0000010

Root Complex 会发出一个 PCIe Memory Write TLP，地址是：

0xA0000010

Endpoint 发现这个地址命中自己的 BAR0 窗口，于是把 offset 算出来：

offset = 0xA0000010 - 0xA0000000 = 0x10

然后访问设备内部的 doorbell register。

# 6. Linux 驱动里怎么使用 BAR？

在 Linux 设备驱动中，一般不是自己去写 BAR，而是使用 PCI core 已经分配好的资源。

典型流程：

static int my_probe(struct pci_dev *pdev, const struct pci_device_id *id) { int ret; resource_size_t bar_start; resource_size_t bar_len; void __iomem *bar0; ret = pci_enable_device(pdev); if (ret) return ret; ret = pci_request_regions(pdev, "my_pcie_device"); if (ret) goto disable_device; bar_start = pci_resource_start(pdev, 0); bar_len = pci_resource_len(pdev, 0); bar0 = pci_iomap(pdev, 0, 0); if (!bar0) { ret = -ENOMEM; goto release_regions; } /* 读 BAR0 + 0x00 的寄存器 */ u32 val = readl(bar0 + 0x00); /* 写 BAR0 + 0x10 的寄存器 */ writel(0x1, bar0 + 0x10); return 0; release_regions: pci_release_regions(pdev); disable_device: pci_disable_device(pdev); return ret; }

关键 API 含义：

| API | 含义 |
| --- | --- |
| pci_resource_start(pdev, bar) | 获取 BAR 的物理/MMIO 起始地址。 |
| pci_resource_len(pdev, bar) | 获取 BAR 空间大小。 |
| pci_resource_flags(pdev, bar) | 获取 BAR 类型，例如 IORESOURCE_MEM、IORESOURCE_IO、IORESOURCE_PREFETCH。 |
| pci_iomap(pdev, bar, maxlen) | 把 BAR 映射成 CPU 可以访问的内核虚拟地址。 |
| readl() / writel() | 访问 MMIO 寄存器。 |

# 7. Host 侧驱动真的会“分配 BAR”吗？

要区分两类驱动：

## 普通 PCIe Function Driver

比如网卡驱动、NVMe 驱动、FPGA 驱动。

它通常只做：

读取 BAR 地址 映射 BAR 访问 BAR

不会主动参与全局资源分配。

## PCI Bus / Root Complex / Host Bridge Driver

这类驱动才会参与：

扫描 PCIe 总线 探测 BAR size 分配 MMIO/IO 地址 配置 bridge window 写 BAR 开启 decode

在 Linux 中，这部分主要由 PCI core 和具体平台的 host bridge driver 处理。

# 8. 一个完整例子

假设某 PCIe Endpoint 有两个 BAR：

BAR0: 64 KB, non-prefetchable MMIO register space BAR2: 16 MB, prefetchable memory window

枚举时 Host 可能分配：

BAR0 = 0x80000000, size = 0x00010000 BAR2 = 0x90000000, size = 0x01000000

然后设备配置空间里看到：

BAR0 = 0x80000000 BAR2 = 0x90000008

这里 BAR2 低 bit 里的 0x8 表示 prefetchable 属性，不是地址的一部分。

驱动中：

regs = pci_iomap(pdev, 0, 0); mem = pci_iomap(pdev, 2, 0); status = readl(regs + STATUS_REG); writel(doorbell, regs + DOORBELL_REG);

# 9. 核心理解

可以把 BAR 理解成：

设备告诉 Host：“我需要这么大一块地址窗口。” Host 说：“好，我把你映射到这个 Host 地址范围。” 驱动说：“我把这个地址范围映射到内核虚拟地址，然后用 readl/writel 访问。” 设备说：“访问落到我的 BAR 范围内，我根据 offset 访问内部寄存器或存储。”

所以 BAR 的本质是：

PCIe 设备向 Host 暴露资源的地址窗口描述机制。Host 通过配置空间探测 BAR 大小，为 BAR 分配系统地址，再把地址写回 BAR。驱动通过映射 BAR 地址，实现对设备寄存器或内存窗口的 MMIO 访问。