# PCIe DMA 地址、AXI 地址与 CPU Physical Address 的关系

面向 PCIe core / DMA engine 驱动配置场景的整理说明

核心结论 PCIe 设备做 DMA 时，驱动写给硬件的地址通常是设备视角的 DMA addr / PCIe bus addr，而不是 CPU physical addr。不考虑 IOMMU/SMMU 时，DMA addr 经过 PCIe Root Complex 的 inbound 地址转换后，会变成 SoC 侧系统总线地址；如果该 AXI/系统总线地址就是 CPU physical addr，那么它就是 DMA 实际访问的物理地址。

# 1. 几个地址空间的区别

这里容易混淆的点是：CPU physical addr、DMA addr、PCIe bus addr、AXI/system bus addr可能处在不同地址视角。

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| CPU virtual addr | CPU 软件使用的虚拟地址，经过 MMU 翻译后才访问物理内存。 |
| CPU physical addr | CPU 侧看到的物理地址；CPU 访问 DRAM 或 MMIO 时使用的物理地址视角。 |
| DMA addr / PCIe bus addr | 设备侧看到并在 PCIe TLP 中发出的地址；驱动通常把这个地址写进 DMA engine 寄存器。 |
| AXI / system bus addr | PCIe Root Complex 将 PCIe 侧地址翻译后，在 SoC 内部 AXI/系统总线上发出的地址。 |
| IOVA | 启用 IOMMU/SMMU 时，设备看到的 I/O 虚拟地址。本文后续讨论先不考虑 IOMMU。 |

# 2. CPU 访问路径与 PCIe DMA 访问路径

CPU 访问内存时，大致路径如下：

CPU virtual addr
        ↓ MMU
CPU physical addr
        ↓ memory controller / interconnect
DRAM

而 PCIe 设备发起 DMA 时，大致路径如下：

PCIe device DMA addr / PCIe bus addr
        ↓ PCIe Root Complex inbound translation
AXI addr / SoC system bus addr
        ↓ interconnect / memory controller
DRAM

因此，DMA addr 本身不是最终的 CPU physical addr。它是设备在 PCIe 总线上发出的地址，最终落到哪里取决于 PCIe RC 的 inbound window / address translation 配置。

# 3. 不考虑 IOMMU/SMMU 时，DMA addr 与物理地址的关系

在没有 IOMMU/SMMU 参与的情况下，可以用下面这个关系理解：

AXI_addr = inbound_translate(DMA_addr)

如果平台上 AXI/system bus addr 与 CPU physical addr 是同一个地址视角，那么：

CPU_physical_addr = inbound_translate(DMA_addr)

对于最常见的简单线性窗口映射，可以写成：

DMA_addr = CPU_physical_addr - AXI_base + PCIe_bus_base
CPU_physical_addr = DMA_addr - PCIe_bus_base + AXI_base

所以你说的“DMA 对应的物理地址是不是等于 DMA addr 经过 PCIe 到 AXI 总线地址映射后的地址？”答案是：对，但要补一句前提：该 AXI 地址在你的 SoC 中要等同于 CPU physical addr。

# 4. 示例：inbound window 地址转换

假设 PCIe Root Complex 配置了如下 inbound window：

| 视角 | 地址范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PCIe bus addr | 0x0000_0000 - 0x0FFF_FFFF | 设备在 PCIe TLP 中发出的地址范围 |
| AXI / CPU physical addr | 0x8000_0000 - 0x8FFF_FFFF | RC 翻译后访问 SoC/DDR 的地址范围 |

如果设备 DMA 写入：

DMA_addr = 0x0000_1000

PCIe RC inbound translation 后得到：

AXI_addr = 0x8000_1000

如果 CPU 侧物理地址也把这段 DRAM 看成 0x8000_1000，那么这次 DMA 实际写到的 CPU physical addr 就是 0x8000_1000。

DMA_addr != CPU_physical_addr
but
inbound_translate(DMA_addr) == CPU_physical_addr

# 5. Linux 驱动里应该写什么地址给 DMA engine？

驱动不应该自己用 virt_to_phys() 或 page_to_phys() 猜设备应该看到的地址，而应该使用 Linux DMA API 返回的 dma_addr_t。

coherent DMA 的典型写法：

void *cpu_addr;
dma_addr_t dma_addr;

cpu_addr = dma_alloc_coherent(dev, size, &dma_addr, GFP_KERNEL);

/*
 * cpu_addr: CPU 用来访问 buffer 的虚拟地址
 * dma_addr: 写给硬件 DMA 寄存器的地址
 */
writel(lower_32_bits(dma_addr), dma_reg_addr_low);
writel(upper_32_bits(dma_addr), dma_reg_addr_high);

streaming DMA 的典型写法：

dma_addr_t dma_addr;

dma_addr = dma_map_single(dev, buf, len, DMA_TO_DEVICE);

/* 把 dma_addr 写给 PCIe/DMA 硬件 */

在无 IOMMU 场景下，dma_addr_t 通常可以理解为内核根据平台的 DMA 地址偏移、dma-ranges、PCIe/AXI window 等信息计算出的设备侧地址。

# 6. 需要特别注意的边界条件

AXI/system bus addr 不一定总是等于 CPU physical addr。某些 SoC 可能还有 interconnect remap、memory alias、secure/non-secure region、DDR controller offset 等。

DMA mask 可能限制设备可访问地址宽度。例如设备只能发 32-bit 地址，而内存可能在 4GB 以上。

有 IOMMU/SMMU 时关系会再多一层。设备看到的是 IOVA，IOMMU 再把 IOVA 翻译成 CPU physical addr 或系统总线地址。

通用驱动不要假设 dma_addr == phys_addr。即使某个平台刚好 1:1 映射，也应使用 DMA API。

# 7. 最终总结

设备寄存器里写入的是 DMA addr / PCIe bus addr

不考虑 IOMMU/SMMU：
    DMA addr --PCIe RC inbound translation--> AXI/system bus addr

如果 AXI/system bus addr == CPU physical addr：
    DMA 实际访问的物理地址 = inbound_translate(DMA addr)

一句话：驱动写给 DMA 的不是 CPU physical addr，而是设备视角的地址；该地址经过 PCIe RC 到 AXI/系统总线的映射后，才对应到实际访问的物理内存。