sunxi PCIe eDMA 驱动机制与使用场景梳理

基于 pcie-sunxi-dma.c / pcie-sunxi-plat.c / pcie-sunxi-dma.h 源码分析

版本：审阅稿  |  关注范围：仅 eDMA 相关逻辑

核心结论 sunxi PCIe eDMA 是 sunxi PCIe 控制器内部的数据搬运引擎，用于 sunxi 本端主动发起 PCIe Memory Read/Write，在本地物理内存和对端 PCIe memory space 之间搬运数据。它不会被普通 PCIe 网卡、NVMe 等外部 EP 设备自动使用，也不是 PCIe 枚举、BAR 分配或 CFG 配置访问路径的一部分。

# 目录

1. eDMA 的基本定位

2. eDMA 相关源码文件分工

3. eDMA 初始化与对象绑定

4. eDMA channel 管理机制

5. eDMA read/write API 的含义

6. eDMA 内部调用流程

7. eDMA 寄存器操作与 doorbell 启动

8. eDMA 完成中断与 callback

9. RC 模式下 eDMA 的用途

10. EP 模式下 eDMA 的用途

11. eDMA 与普通 PCIe 设备 DMA 的区别

12. eDMA 与 TLP 的关系

13. 常见误区与结论

# 1. eDMA 的基本定位

sunxi PCIe eDMA 是 PCIe 控制器内部的数据搬运能力。它的作用不是枚举 PCIe 设备，也不是替普通 PCIe 设备做 DMA，而是在 sunxi 这一端需要主动搬运大块数据时，由本地驱动显式配置并启动 eDMA。

sunxi 本地 DDR / 物理地址
        |
        |  sunxi PCIe controller eDMA
        v
PCIe Memory Read / Memory Write TLP
        |
        v
对端 PCIe memory space

源码中 pcie-sunxi-dma.c 文件头部注释也体现了这个定位：channel request 用于申请 PCIe DMA channel，pcie_dma_mem_xxx() 用于发起 DMA read/write 操作。

边界说明 本文中的“eDMA”特指 sunxi PCIe 控制器内部 eDMA，不等同于 Linux 通用 DMAEngine 框架，也不等同于普通 PCIe 网卡、NVMe、GPU 等设备内部自己的 DMA engine。

# 2. eDMA 相关源码文件分工

| 文件 | 定位 | eDMA 相关职责 |
| --- | --- | --- |
| pcie-sunxi-dma.c | 接口封装层 / 抽象层 | 申请/释放 channel；封装 mem_read/mem_write；保存 callback；通过函数指针调用平台 config/start；导出 eDMA API。 |
| pcie-sunxi-dma.h | 寄存器和结构体定义 | 定义 PCIE_DMA_OFFSET、read/write DMA 寄存器、enum dma_dir、sunxi_pci_edma_chan、dma_table、dma_trx_obj。 |
| pcie-sunxi-plat.c | 硬件操作实现层 | 真正写 DBI + DMA 寄存器；配置 SAR/DAR/size；doorbell 启动；处理中断；调用 callback；初始化/反初始化 DMA object。 |
| pcie-sunxi.h | 控制器主结构体 | 在 struct sunxi_pcie 中保存 dma_obj、num_edma、rd/wr bitmap、read/write channel 数组。 |
| pcie-sunxi-rc.c | RC/Host Bridge 逻辑 | 不是 eDMA 核心文件。其中的 dma_map_single_attrs() 等用于 MSI 相关映射，不是 sunxi PCIe eDMA 数据搬运路径。 |

## 2.1 pcie-sunxi-dma.c：接口封装层

该文件是 eDMA 对外接口的核心。它不直接写硬件寄存器，而是通过 dma_trx_obj 中的两个函数指针，把配置和启动动作转交给平台层。

sunxi_pcie_dma_mem_read()
sunxi_pcie_dma_mem_write()
    -> obj_global->config_dma_trx_func(...)
    -> obj_global->start_dma_trx_func(...)

该文件导出的关键符号包括：

sunxi_pcie_dma_chan_request()

sunxi_pcie_dma_chan_release()

sunxi_pcie_edma_config_start()

sunxi_pcie_dma_mem_read()

sunxi_pcie_dma_mem_write()

sunxi_pcie_dma_obj_probe()

sunxi_pcie_dma_obj_remove()

## 2.2 pcie-sunxi-plat.c：硬件实现层

该文件是真正操作 eDMA 寄存器的地方。read/write 两个方向分别写 PCIE_DMA_RD_* 或 PCIE_DMA_WR_* 寄存器，并通过 DOORBELL 启动传输。

sunxi_pcie_plat_dma_config()
    -> 填充 dma_table：SAR、DAR、XFERSIZE、direction、channel、weight

sunxi_pcie_plat_dma_start()
    -> sunxi_pcie_plat_dma_read()
    或 sunxi_pcie_plat_dma_write()

# 3. eDMA 初始化与对象绑定

平台 probe 阶段会初始化 eDMA，并将平台层实现函数绑定到 dma_obj 上。这样 pcie-sunxi-dma.c 只需要调用函数指针，不需要关心具体寄存器写法。

sunxi_pcie_plat_probe()
    -> sunxi_pcie_plat_dma_init(pci)
        -> sunxi_pcie_dma_obj_probe(pci->dev)
    -> pci->dma_obj->start_dma_trx_func  = sunxi_pcie_plat_dma_start
    -> pci->dma_obj->config_dma_trx_func = sunxi_pcie_plat_dma_config

初始化过程中还会打开 DMA 中断 mask：

PCIE_DMA_WR_INT_MASK = 0x0
PCIE_DMA_RD_INT_MASK = 0x0

eDMA channel 数量来自设备树属性 num-edma，驱动支持 1 到 4 个 read channel 以及 1 到 4 个 write channel。对应 IRQ 名称包括 edma-w0 ~ edma-w3 和 edma-r0 ~ edma-r3。

# 4. eDMA channel 管理机制

eDMA channel 管理在 pcie-sunxi-dma.c 中完成。驱动为 read 和 write 分别维护 channel 数组和 bitmap：

pci->rd_edma_map
pci->wr_edma_map
pci->dma_rd_chn
pci->dma_wr_chn

## 4.1 申请 channel

sunxi_pcie_dma_chan_request() 根据 dma_dir 从对应 bitmap 中查找第一个空闲 channel。申请成功后，会设置 bit，并把 channel number、方向、callback 和 callback 参数写入 sunxi_pci_edma_chan。

PCIE_DMA_WRITE -> wr_edma_map + dma_wr_chn[]
PCIE_DMA_READ  -> rd_edma_map + dma_rd_chn[]

## 4.2 释放 channel

sunxi_pcie_dma_chan_release() 会清除对应 bitmap 位，并清空 callback 与 callback_param。

## 4.3 cookie 机制

如果调用 sunxi_pcie_dma_mem_read/write() 时没有传入 channel，平台配置函数会临时申请 channel，并设置 chn->cookie = true。完成中断中发现 cookie 为 true 时，会自动释放这个临时 channel。

if (!edma_chn) {
    chn = sunxi_pcie_dma_chan_request(dma_trx, NULL, NULL);
    chn->cookie = true;
    table->start.chnl = chn->chnl_num;
}

# 5. eDMA read/write API 的含义

源码中 read/write 的语义由 PCIE_DMA_READ 和 PCIE_DMA_WRITE 两组寄存器决定。调用者传入 src_addr、dst_addr、size，平台层把它们填入 SAR、DAR 和 XFERSIZE。

| API | 常见语义 | PCIe 事务方向 | 典型用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| sunxi_pcie_dma_mem_write() | sunxi 本地 -> PCIe 对端 | Memory Write TLP | RC DDR -> EP BAR/window；EP DDR -> Host DMA buffer |
| sunxi_pcie_dma_mem_read() | PCIe 对端 -> sunxi 本地 | Memory Read TLP + Completion | EP BAR/window -> RC DDR；Host DMA buffer -> EP DDR |

注意 这里的 read/write 是从 sunxi PCIe eDMA 引擎视角描述的。实际 src_addr 与 dst_addr 是否属于本地或对端，取决于 RC/EP 模式、ATU 映射以及调用者传入的地址。

# 6. eDMA 内部调用流程

一次 eDMA 传输可以拆成“API 入口 -> 配置 dma_table -> 写寄存器启动 -> 完成中断 -> callback”几个阶段。

sunxi_pcie_dma_mem_read()
或 sunxi_pcie_dma_mem_write()
        |
        v
obj_global->config_dma_trx_func()
        |
        v
sunxi_pcie_plat_dma_config()
        |
        |  填充 direction / SAR / DAR / XFERSIZE / channel / weight
        v
obj_global->start_dma_trx_func()
        |
        v
sunxi_pcie_plat_dma_start()
        |
        +--> sunxi_pcie_plat_dma_read()
        |
        +--> sunxi_pcie_plat_dma_write()
        |
        v
写 eDMA 寄存器 + doorbell
        |
        v
eDMA done interrupt
        |
        v
sunxi_pcie_plat_dma_handle_interrupt()
        |
        v
callback(callback_param)

源码中还提供 sunxi_pcie_edma_config_start()，用于先由调用者准备好 sunxi_pci_edma_chan 中的 src_addr、dst_addr、size 和 dma_trx，再统一配置并启动。

# 7. eDMA 寄存器操作与 doorbell 启动

pcie-sunxi-dma.h 定义了 eDMA 寄存器区域偏移：

#define PCIE_DMA_OFFSET 0x380000

read 和 write 两个方向有各自的寄存器组。平台层会根据 table->dir 选择写 read 或 write 寄存器。

| 方向 | 主要寄存器 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| Write | PCIE_DMA_WR_ENB / CTRL_LO / CTRL_HI / XFERSIZE / SAR / DAR / WEI / DOORBELL | 配置 write channel，并通过 WR_DOORBELL 触发 Memory Write 方向传输。 |
| Read | PCIE_DMA_RD_ENB / CTRL_LO / CTRL_HI / XFERSIZE / SAR / DAR / WEI / DOORBELL | 配置 read channel，并通过 RD_DOORBELL 触发 Memory Read 方向传输。 |

sunxi_pcie_plat_dma_config() 会设置 lie=1、td=1、xfersize、SAR、DAR、channel number 和 weight。随后 sunxi_pcie_plat_dma_read/write() 将这些值写入硬件寄存器，最后写 DOORBELL 启动。

table->ctx_reg.xfersize = size;
table->ctx_reg.sarptrlo = lower_32_bits(src_addr);
table->ctx_reg.sarptrhi = upper_32_bits(src_addr);
table->ctx_reg.darptrlo = lower_32_bits(dst_addr);
table->ctx_reg.darptrhi = upper_32_bits(dst_addr);
table->start.chnl = channel_number;
table->enb.enb = 1;

硬件限制 源码注释说明该 DMA controller 不支持 I/O 和 Type 0 / Type 1 configuration DMA transfers；传输大小范围为 1B 到 4GB。因此它不能替代 PCIe CFG 配置访问。

# 8. eDMA 完成中断与 callback

pcie-sunxi-plat.c 为每个 read/write channel 生成对应 IRQ handler。完成中断中会读取 DONE/ABORT 状态，清除中断位，并在 DONE 情况下调用 sunxi_pcie_plat_dma_handle_interrupt()。

edma-w0 / edma-w1 / edma-w2 / edma-w3
edma-r0 / edma-r1 / edma-r2 / edma-r3

callback 的来源是申请 channel 时传入的 cb 和 data：

sunxi_pcie_dma_chan_request(dma_trx, cb, data)
    -> edma_chan->callback = cb
    -> edma_chan->callback_param = data

callback 的触发时机是 eDMA 传输完成中断，而不是外部 EP 发来 TLP 时触发。

eDMA transfer done
    -> DMA IRQ
        -> sunxi_pcie_plat_dma_handle_interrupt()
            -> cb(callback_param)
            -> if (edma_chan->cookie) release channel

重要澄清 callback 表示“sunxi 本端 eDMA 传输完成后的通知”。它不是“RC 驱动收到外部 EP 发来的 TLP 后回调到 DMA API”。PCIe Memory TLP 属于硬件总线事务，驱动不会逐包处理。

# 9. RC 模式下 eDMA 的用途

当 sunxi SoC 工作在 RC 模式时，eDMA 可以让 RC 侧主动读写对端 EP 暴露出来的 memory space，例如 BAR 或自定义 memory window。

RC 本地 DDR
    <-> sunxi PCIe eDMA
        <-> PCIe Memory TLP
            <-> EP BAR / EP memory window

典型使用场景包括：

自定义 EP 设备暴露一块可被 RC 访问的大容量 memory window。

RC 侧需要批量读取 EP 产生的数据，或批量写数据到 EP。

PCIe 带宽测试、稳定性测试或控制器 eDMA 功能验证。

避免 CPU 通过 readl/writel、memcpy_toio/fromio 等方式进行低效搬运。

但普通 PCIe 网卡或 NVMe 不会因此自动走 sunxi eDMA。它们的数据 DMA 由设备自身的 DMA engine 发起，sunxi RC 控制器主要提供链路、配置空间访问、BAR 映射和中断能力。

# 10. EP 模式下 eDMA 的用途

当 sunxi SoC 工作在 EP 模式时，eDMA 通常更有价值：sunxi 作为 Endpoint，可以使用控制器内部 eDMA 主动访问 Host/RC 侧提供的 DMA buffer 或 memory window。

sunxi EP 本地 DDR
    <-> sunxi PCIe eDMA
        <-> PCIe Memory TLP
            <-> Host/RC DMA buffer

典型使用场景包括：

sunxi SoC 作为 PCIe 采集卡，把图像、视频、传感器或 AI 结果上传到 Host。

EP 从 Host 下载大块配置、模型、数据帧或测试数据。

EP function/test 驱动显式调用 sunxi_pcie_dma_mem_read/write() 做吞吐测试。

使用前提 EP 使用 eDMA 访问 Host 内存时，Host 侧必须提供合法可访问的 DMA 地址或 memory window；如果 Host 开启 IOMMU/SMMU，还需要相应映射允许该 EP 访问。eDMA 不能凭空访问任意 Host 系统内存。

# 11. eDMA 与普通 PCIe 设备 DMA 的区别

这是最容易混淆的地方：普通 PCIe 设备的数据 DMA 与 sunxi 控制器 eDMA 是两套不同机制。

| 对比项 | 普通 PCIe 设备 DMA | sunxi PCIe eDMA |
| --- | --- | --- |
| DMA 发起者 | EP 设备自己的 DMA engine，如网卡、NVMe 控制器。 | sunxi PCIe 控制器内部 eDMA。 |
| 调用者 | 设备私有驱动通过 Linux DMA API 准备 Host buffer，并把地址写入设备 descriptor。 | sunxi 本地驱动显式调用 sunxi_pcie_dma_mem_read/write()。 |
| 是否自动使用 | 由设备驱动和设备硬件协议决定。 | 不会被 PCI core 或普通设备驱动自动调用。 |
| 典型方向 | EP 设备主动访问 Host/RC 内存。 | sunxi 本端主动访问对端 PCIe memory space。 |
| 与枚举关系 | 枚举完成后设备驱动使用。 | 不负责枚举、BAR 分配或 CFG 访问。 |

## 11.1 普通 PCIe 网卡路径

Linux PCI core 枚举网卡
    -> 加载网卡驱动
        -> 网卡驱动 dma_alloc_coherent() / dma_map_single()
            -> 把 Host DMA 地址写入网卡 descriptor
                -> 网卡硬件 DMA engine 发起 PCIe Memory Read/Write TLP
                    -> 访问 Host 内存

## 11.2 sunxi eDMA 路径

sunxi 本地驱动
    -> sunxi_pcie_dma_mem_read/write()
        -> sunxi PCIe controller eDMA
            -> PCIe Memory Read/Write TLP
                -> 访问对端 PCIe memory space

# 12. eDMA 与 TLP 的关系

驱动层配置的是 eDMA 的源地址、目的地址、长度、方向和 channel；真正的 PCIe Memory Read/Write TLP 由 PCIe 控制器硬件产生或处理。

驱动配置 eDMA
    -> eDMA 硬件生成 PCIe Memory Read / Write TLP
        -> PCIe 总线完成数据传输
            -> eDMA 完成中断通知驱动

因此，不能理解为“驱动根据收到的 TLP 调用 DMA”。更准确的是：

sunxi 本端要主动搬数据时，驱动配置 eDMA。

eDMA 硬件根据配置发起 PCIe Memory Read/Write TLP。

传输完成后由 DMA 中断通知驱动。

普通外部 EP 发起的 TLP 不会让 RC 驱动逐包解析并回调 sunxi eDMA API。

# 13. 常见误区与结论

| 误区 | 正确理解 |
| --- | --- |
| PCIe EP 访问 RC 内存时，都会调用 sunxi_pcie_dma_mem_read/write()。 | 错误。普通 EP 设备访问 RC 内存通常由 EP 设备自己的 DMA engine 完成。 |
| sunxi eDMA 会参与 PCIe 设备枚举和 BAR 分配。 | 错误。eDMA 只做 Memory 数据搬运，不做 CFG/枚举/BAR 分配。 |
| callback 是收到 TLP 后的回调。 | 错误。callback 是 sunxi eDMA 完成中断后的通知。 |
| sunxi eDMA 可以随便操作系统内存。 | 错误。它只能访问经过映射、权限允许、地址正确的本地或对端 memory space。 |
| RC 模式下 eDMA 没用。 | 不准确。RC 可以用 eDMA 主动读写自定义 EP 的 BAR 或 memory window，但普通网卡/NVMe不会自动走它。 |

## 最终结论

sunxi PCIe eDMA 是 sunxi PCIe 控制器内部的数据搬运引擎，用于 sunxi 本端主动发起 PCIe Memory Read/Write，在本地物理内存和对端 PCIe memory space 之间搬运数据。

它不是 PCIe core 的通用 DMA 机制，不负责设备枚举、BAR 分配或 CFG 配置访问，也不会被普通 PCIe 网卡、NVMe 等外部 EP 设备自动使用。

只有本地驱动显式调用 sunxi_pcie_dma_mem_read()、sunxi_pcie_dma_mem_write() 或 sunxi_pcie_edma_config_start() 时，才会进入这套 sunxi PCIe eDMA 路径。