Pinctrl子系统

作用：

- 创建一个 struct pinctrl_pin_desc 类型的数据

- 计算 pin 的唯一编号（偏移地址）

- 生成 pin 的名字，比如 "PB8"、"PC3" 这样的

用途：

定义某个 pin 的一个复用功能（比如 PB8 可以是 uart0）

示例：

SUNXI_FUNCTION(2, "uart0")

表示 mux 设置为 2 时，该引脚是 UART0 功能。

用途：

快速定义一个 pin 及其支持的所有功能列表。

示例：

SUNXI_PIN(SUNXI_PINCTRL_PIN(B, 8),

SUNXI_FUNCTION(0, "gpio_in"),

SUNXI_FUNCTION(2, "uart0"))

表示 pin PB8 支持 GPIO 和 UART0。

带有（_VARIANT）表示只支持某种特定芯片

🌐 步骤 1：设备树中声明引脚组

你这段定义创建了一个叫做 uart0_pins_a 的引脚组节点。

- pins = "PE0", "PE1";
指定要使用的物理引脚。

- function = "uart0";
告诉驱动，这两个引脚要复用成 uart0 功能。

注意：这段定义本身并不激活引脚功能，而是供真正的设备节点引用。

🧩 步骤 2：设备节点引用它

通常会在实际的 uart0 控制器设备节点中通过 pinctrl-0 来引用它：

这告诉驱动：使用 uart0_pins_a 描述的 pin 配置来设置 uart0 控制器所需的引脚复用。

🔧 步骤 3：驱动通过 pinctrl 框架解析

在 Linux 驱动中：

- pinctrl 子系统 会读取 pinctrl-0 属性，找到 uart0_pins_a。

- 通过 of_pinctrl_get() → pinctrl_dt_to_map() → pinctrl_generic_dt_node_to_map() 函数链解析：

  - 找到 "pins" 属性：确定物理引脚

  - 找到 "function"：查找 sunxi-pinctrl.c 中是否定义该 function

这是一个引脚描述数组，里面每一项是一个引脚的多功能配置（struct sunxi_desc_pin）。

内核在 probe uart0 设备的时候，会走 pinctrl 流程，查找并应用 uart0_pins_a

✅流程

| 步骤 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 你在驱动里定义引脚功能表（sunxi_pins[]） |
| 2 | 你在设备树里选择要用哪个功能，比如 "PB8" 用作 "uart0" |
| 3 | 驱动初始化时加载这个表 |
| 4 | 设备 probe 时，pinctrl 解析设备树中的 "pins" 和 "function" |
| 5 | 驱动查 sunxi_pins[] 找到 mux 值（比如 2） |
| 6 | 驱动写寄存器，把引脚模式切换到 UART |

phandle 触发驱动执行

gpios = <&pio 7 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>; 这行干了什么？

- <&pio ...>：引用了 pio 节点（phandle）

- 7 10：表示 GPIO 组 PH，引脚号是 10（GPIOH10）

- GPIO_ACTIVE_HIGH：高电平表示点亮

🔄 引用时触发了什么？

在内核启动过程中：

- gpio-leds 驱动开始 probe

- 它调用 of_get_named_gpio()（或者 devm_gpiod_get()）来获取 gpios 属性

- 这个函数会调用：

  - of_parse_phandle_with_args() → 找到 &pio 的设备树节点

  - 接着尝试找到对应的 platform_device

  - 如果 pio 的驱动还没 probe，内核就会通过 deferred probe 等机制 强制让 pio 驱动先注册

当被引用的时候：

- 如果驱动尚未注册，则内核会 deferred 当前设备的 probe

- 当 sunxi-pinctrl 驱动注册后，调用 sunxi_pinctrl_probe

- 初始化 GPIO 控制器，把它注册到 gpiolib

- gpio-leds 驱动在它的 probe() 函数中，会调用：这个函数内部会读取设备树里的 gpios 属性最终，devm_gpiod_get() 会返回一个 struct gpio_desc * 类型的指针。

- 这个结构体就代表了一个可控的 GPIO 引脚，内部包含了对该引脚的控制函数