Linux pinctrl / sunxi set_mux 流程笔记

围绕 pin、group、function、group=pin 设计以及 uart0 示例的完整串联

基于你上传的 pinctrl-sunxi.c 与 pinctrl-sun8iw12p1.c 代码整理

阅读目标 看完这份笔记后，应能回答三个问题： 1. pin、group、function 在 pinctrl 设计中分别是否必须； 2. sunxi 为什么把 group 设计成 pin，即 group=pin； 3. 以 uart0 的 DTS 为例，pinctrl core 到 sunxi_pmx_set_mux() 再到寄存器写入的流程。

# 目录

1. pin / group / function 是否必须

2. sunxi 为什么让 group = pin

3. function 与 group selector 从哪里来

4. 以 uart0 DTS 为例完整分析 set_mux 流程

5. drive / pull 为什么不是 set_mux 的工作

6. 总结速记

# 1. pin / group / function 是否必须

先把概念分清：Linux pinctrl 里 pin、group、function 是框架抽象，不一定和硬件手册里的术语一一对应。

| 概念 | 是否必须 | 主要作用 | 在 sunxi 中的体现 |
| --- | --- | --- | --- |
| pin | 基本必须 | 描述 pinctrl 控制器管理的实际 IO/pad/ball。 | SoC 描述表里每个 SUNXI_PIN(...) 就是一个 pin。 |
| group | 不是硬件上必然存在，但 pinmux group API 需要 | 表示一组 pin。复杂 SoC 可以用 group 表示 UART/SPI/I2C 的一组线。 | sunxi 把每个 pin 单独做成一个 group，所以 group=pin。 |
| function | 做 pinmux 时通常需要；只做 pinconf 时可没有 | 表示某个 pin/group 被复用成什么功能，如 uart0、spi0、gpio_in。 | 每个 pin 的 SUNXI_FUNCTION(muxval, name) 描述它支持哪些 function。 |
| pinconf | 可选 | 配置上下拉、驱动能力、输出值等电气属性。 | allwinner,drive / allwinner,pull 会进入 pinconf 流程。 |

结论：pin 是 pinctrl controller 的基本对象；group 和 function 是否“必须”取决于你是否实现 pinmux，以及你的硬件是否天然按组复用。即使硬件是逐 pin 复用，Linux pinmux 仍常通过 group/function 接口表达，所以驱动可能会构造“软件意义上的 group”。

# 2. sunxi 为什么让 group = pin

sunxi 的关键特点是：mux 寄存器粒度是每个 pin 独立选择 mux value。也就是说，硬件更像是：

PB22.func = muxval PB23.func = muxval ...

而不是硬件天然提供一个“uart0 group”寄存器，一次性把 TX/RX/RTS/CTS 全部切到 UART。

## 2.1 源码里的 group=pin

在 sunxi_pinctrl_build_state() 里，驱动把 group 数量设置为 pin 数量，并把每个 group 的名字和 pin 名字设成相同：

pctl->ngroups = pctl->desc->npins; for (i = 0; i < pctl->desc->npins; i++) { const struct sunxi_desc_pin *pin = pctl->desc->pins + i; struct sunxi_pinctrl_group *group = pctl->groups + i; group->name = pin->pin.name; group->pin = pin->pin.number; }

这就形成了如下对应关系：

group "PB22" -> pin PB22 group "PB23" -> pin PB23 group "PC0" -> pin PC0

## 2.2 group 设计目的没有消失，只是退化成单 pin group

Linux pinmux 的接口模型是 function 作用到 group：

set_mux(function_selector, group_selector)

sunxi 的硬件模型是 function 作用到 pin：

set_pin_mux(pin, muxval)

因此 sunxi 选择了一个很直接的适配方式：

Linux 框架需要: function + group sunxi 硬件需要: pin + muxval sunxi 适配方式: group == pin 于是: function + group("PB22") -> function + pin(PB22) -> muxval -> 写 PB22 的 mux 寄存器

## 2.3 为什么不定义真正的 uart0_group

维护成本低：每个 SoC 的 pin 复用组合很多，如果为每个外设位置都手写 group，表会很大。

硬件粒度匹配：既然寄存器就是逐 pin 写，单 pin group 更自然。

DTS 灵活：板级 DTS 可以选择需要的 pins，驱动内部逐 pin 展开，不强迫某个固定 group。

function 仍然可复用：function "uart0" 可以关联多个 pin-name groups，例如 PB22、PB23 或其他可选 pin。

# 3. function 与 group selector 从哪里来

set_mux(function, group) 里的 function 和 group 不是 DTS 字符串本身，而是 pinctrl core 根据驱动注册的名字表查出来的 selector，也就是数组下标。

## 3.1 group selector 来源

初始化时，sunxi 创建 pctl->groups[]。每个 group 的 name 等于 pin name，pin 字段保存真正的 pin number。

pctl->groups[index].name = "PB22"; pctl->groups[index].pin = PB22 的 pin number;

pinctrl core 后续看到 map 里的 group="PB22" 时，会通过 sunxi 提供的 get_group_name() / get_group_pins() 等接口，把字符串 "PB22" 匹配成某个 group selector。

## 3.2 function selector 来源

SoC 描述表里，每个 pin 都列出自己支持的 function：

SUNXI_PIN(SUNXI_PINCTRL_PIN(B, 22), SUNXI_FUNCTION(0x0, "gpio_in"), SUNXI_FUNCTION(0x1, "gpio_out"), SUNXI_FUNCTION(0xN, "uart0"), ...);

sunxi_pinctrl_build_state() 会扫描所有 pin 的 SUNXI_FUNCTION，把同名 function 合并进 pctl->functions[]，并把支持该 function 的 pin name 追加到 function->groups 中。

function "uart0" -> groups: "PB22", "PB23", ... function "gpio_in" -> groups: many pins function "gpio_out" -> groups: many pins

因此，pinctrl core 后续看到 map 里的 function="uart0" 时，会把它匹配成 pctl->functions[] 里的某个 function selector。

## 3.3 selector 不是 muxval

容易混淆点 function selector 是 pctl->functions[] 的数组下标；group selector 是 pctl->groups[] 的数组下标；muxval 才是最终写进硬件 mux 寄存器的值。它来自具体 pin 上的 SUNXI_FUNCTION(muxval, name)。

# 4. 以 uart0 DTS 为例完整分析 set_mux 流程

你的 DTS 示例：

uart0: serial@01c28000 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&uart0_pins_a>; }; uart0_pins_a: uart0@0 { allwinner,pins = "PB22", "PB23"; allwinner,function = "uart0"; allwinner,drive = <0>; allwinner,pull = <1>; };

关于 allwinner,muxsel 的说明 你上传的这版 pinctrl-sunxi.c 中，sunxi_pctrl_dt_node_to_map() 会先读取 muxsel 或 allwinner,muxsel；如果没有，会报 missing allwinner,muxsel property 并返回 -EINVAL。因此，严格按这份代码，pinctrl 子节点需要额外包含 allwinner,muxsel = <N>; 其中 N 是 PB22/PB23 上 uart0 对应的硬件 mux value。下面的流程用 <N> 表示这个值。

严格按这份驱动，可把示例补成：

uart0_pins_a: uart0@0 { allwinner,pins = "PB22", "PB23"; allwinner,function = "uart0"; allwinner,muxsel = <N>; allwinner,drive = <0>; allwinner,pull = <1>; };

## 4.1 第一步：uart0 设备选择 default pinctrl state

uart0 节点里的 pinctrl-names = "default" 和 pinctrl-0 = <&uart0_pins_a> 表示：当 uart0 驱动 probe 并选择 default state 时，pinctrl core 会处理 uart0_pins_a 这个 pinctrl 配置节点。

## 4.2 第二步：进入 sunxi_pctrl_dt_node_to_map()

sunxi 的 dt_node_to_map() 负责把 DTS 子节点转换成 pinctrl_map。它会解析这些属性：

| DTS 属性 | 解析结果 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| allwinner,pins = "PB22", "PB23" | npins=2，pin_prop="allwinner,pins" | 后续逐个字符串遍历，每个字符串被当作 group 名。 |
| allwinner,function = "uart0" | expect_func="uart0" | 作为期望 function，用来和 muxsel 查出来的 function 名校验。 |
| allwinner,muxsel = <N> | muxsel=N | 在指定 pin 的 function 表里查找 muxval=N 对应的 function。 |
| allwinner,drive = <0> | 转换成 drive-strength 10mA | 进入 pinconf，不进入 set_mux。 |
| allwinner,pull = <1> | 转换成 pull-up | 进入 pinconf，不进入 set_mux。 |

驱动注释里也体现了它的 map 设计：每个 pin 最多生成两个 map，一个负责 function/mux，一个负责 configuration。

/* * We have two maps for each pin: one for the function, one * for the configuration (bias, strength, etc). */ nmaps = npins * 2;

## 4.3 第三步：遍历 pins，PB22 和 PB23 各走一次

dt_node_to_map() 会遍历 allwinner,pins 里的每个字符串。变量名叫 group，但实际值是 pin 名：

第一次循环: group = "PB22" 第二次循环: group = "PB23"

对每个 group/pin，它先通过 sunxi_pinctrl_find_group_by_name() 找到对应的单 pin group：

grp = sunxi_pinctrl_find_group_by_name(pctl, group); // 对 PB22 来说: grp->name = "PB22"; grp->pin = PB22 的 pin number;

然后用 muxsel 到这个 pin 的 function 表中找 muxval 等于 N 的 function：

func = sunxi_pinctrl_desc_find_function_by_mulval(pctl, grp->name, muxsel);

如果 PB22/PB23 上 muxsel=N 的 function 都是 uart0，那么结果就是：

PB22 + muxsel N -> func->name = "uart0" PB23 + muxsel N -> func->name = "uart0"

## 4.4 第四步：生成 pinctrl_map

对 PB22，生成类似：

map[0].type = PIN_MAP_TYPE_MUX_GROUP; map[0].data.mux.group = "PB22"; map[0].data.mux.function = "uart0"; map[1].type = PIN_MAP_TYPE_CONFIGS_GROUP; map[1].data.configs.group_or_pin = "PB22"; map[1].data.configs.configs = drive/pull 配置;

对 PB23，再生成类似：

map[2].type = PIN_MAP_TYPE_MUX_GROUP; map[2].data.mux.group = "PB23"; map[2].data.mux.function = "uart0"; map[3].type = PIN_MAP_TYPE_CONFIGS_GROUP; map[3].data.configs.group_or_pin = "PB23"; map[3].data.configs.configs = drive/pull 配置;

## 4.5 第五步：pinctrl core 把字符串查成 selector

pinctrl_map 里保存的是字符串：group="PB22"、function="uart0"。真正调用 set_mux() 时，pinctrl core 会根据驱动暴露的名字表把它们查成 selector：

"PB22" -> group selector，例如 group = x "PB23" -> group selector，例如 group = y "uart0" -> function selector，例如 function = z

所以 sunxi_pmx_set_mux() 收到的是整数 selector，不是字符串，也不是 muxval：

sunxi_pmx_set_mux(pctldev, z, x); // PB22 sunxi_pmx_set_mux(pctldev, z, y); // PB23

## 4.6 第六步：sunxi_pmx_set_mux() 转回 pin + function

sunxi_pmx_set_mux() 的核心逻辑是：

static int sunxi_pmx_set_mux(struct pinctrl_dev *pctldev, unsigned function, unsigned group) { struct sunxi_pinctrl_group *g = pctl->groups + group; struct sunxi_pinctrl_function *func = pctl->functions + function; struct sunxi_desc_function *desc = sunxi_pinctrl_desc_find_function_by_name(pctl, g->name, func->name); if (!desc) return -EINVAL; sunxi_pmx_set(pctldev, g->pin, desc->muxval); return 0; }

以 PB22 这一轮为例：

group selector x -> pctl->groups[x] -> g->name = "PB22" -> g->pin = PB22 的 pin number function selector z -> pctl->functions[z] -> func->name = "uart0" (g->name, func->name) = ("PB22", "uart0") -> 查 PB22 这个 pin 上名为 uart0 的 desc -> desc->muxval = N

## 4.7 第七步：sunxi_pmx_set() 写硬件寄存器

最后真正写硬件 mux 寄存器的是 sunxi_pmx_set()：

pin -= pctl->desc->pin_base; val = readl(pctl->membase + sunxi_mux_reg(pin)); mask = MUX_PINS_MASK << sunxi_mux_offset(pin); writel((val & ~mask) ¦ config << sunxi_mux_offset(pin), pctl->membase + sunxi_mux_reg(pin));

这里的 config 就是 desc->muxval，也就是 PB22/PB23 上 uart0 对应的硬件 mux value N。PB22 写一次，PB23 再写一次。

## 4.8 完整调用链速览

uart0 probe ¦ ¦ pinctrl-0 = <&uart0_pins_a> v pinctrl core 选择 default state ¦ v sunxi_pctrl_dt_node_to_map(uart0_pins_a) ¦ ¦-- 读 allwinner,pins = "PB22", "PB23" ¦-- 读 allwinner,function = "uart0" ¦-- 读 allwinner,muxsel = <N> ¦-- 读 allwinner,drive / allwinner,pull ¦ v 生成 maps: ¦-- MUX_GROUP: group="PB22", function="uart0" ¦-- CONFIGS_GROUP: group="PB22", drive/pull ¦-- MUX_GROUP: group="PB23", function="uart0" ¦-- CONFIGS_GROUP: group="PB23", drive/pull ¦ v pinctrl core 查 selector: ¦-- "PB22" -> group selector x ¦-- "PB23" -> group selector y ¦-- "uart0" -> function selector z ¦ v sunxi_pmx_set_mux(z, x) ¦-- x -> g->name="PB22", g->pin=PB22 ¦-- z -> func->name="uart0" ¦-- PB22 + uart0 -> desc->muxval=N v sunxi_pmx_set(PB22, N) -> 写 PB22 mux 寄存器 sunxi_pmx_set_mux(z, y) ¦-- y -> g->name="PB23", g->pin=PB23 ¦-- z -> func->name="uart0" ¦-- PB23 + uart0 -> desc->muxval=N v sunxi_pmx_set(PB23, N) -> 写 PB23 mux 寄存器

# 5. drive / pull 为什么不是 set_mux 的工作

DTS 里的 allwinner,drive 和 allwinner,pull 是 pin configuration，不是 pin mux。它们会走 pinconf map 和 pinconf ops。

| 属性 | 解析含义 | 最终路径 |
| --- | --- | --- |
| allwinner,drive = <0> | 旧 binding 中 0 表示 10mA；1 表示 20mA；2 表示 30mA；3 表示 40mA。 | sunxi_pctrl_build_pin_config() -> PIN_CONFIG_DRIVE_STRENGTH -> sunxi_pconf_group_set() |
| allwinner,pull = <1> | 转换成 PIN_CONFIG_BIAS_PULL_UP。 | sunxi_pctrl_build_pin_config() -> PIN_CONFIG_BIAS_PULL_UP -> sunxi_pconf_group_set() |

sunxi_pconf_group_set() 里也能看到它先通过 group 找到单个 pin，再写对应的 drive/pull/data 寄存器。因此，MUX_GROUP 负责调用 set_mux；CONFIGS_GROUP 负责调用 pinconf_group_set。

# 6. 总结速记

| 问题 | 一句话答案 |
| --- | --- |
| pin、group、function 是否必须？ | pin 基本必须；group/function 取决于是否做 pinmux 和驱动如何抽象。做 mux 时通常要有 function；group 可以是真多 pin group，也可以像 sunxi 一样退化为单 pin group。 |
| sunxi 为什么 group=pin？ | 因为 sunxi 硬件是逐 pin mux，Linux pinmux API 又是 function + group，所以最简单的适配就是每个 pin 建一个 group。 |
| set_mux(function, group) 的参数从哪里来？ | 来自 pinctrl core 对 map 中 function/group 字符串的查表结果，是 pctl->functions[] 和 pctl->groups[] 的 selector。 |
| set_mux 最终写什么？ | 不是写 function selector，而是通过 pin name + function name 找到该 pin 的 desc->muxval，再把 muxval 写入该 pin 的 mux 寄存器。 |
| uart0 示例怎么展开？ | "PB22", "PB23" 会分别变成 group="PB22" 和 group="PB23" 的两个 MUX_GROUP map，各自调用一次 set_mux。 |
| drive/pull 在哪里处理？ | drive/pull 是 pinconf，走 CONFIGS_GROUP 和 sunxi_pconf_group_set()，不属于 set_mux 的职责。 |

核心模型 DTS 写的是“这些 pins 使用 uart0 功能，并设置 drive/pull”。 驱动内部实际做的是：把 pins 逐个展开；每个 pin 作为一个 group；pinctrl core 调 set_mux(function_selector, group_selector)；sunxi 再转换成 pin + muxval，最终写寄存器。

# 源码参考

pinctrl-sunxi.c：group/function 构造、DTS 解析、pinctrl_map 生成、set_mux 与 pinconf 实现。

pinctrl-sun8iw12p1.c：SoC pin 描述表，每个 pin 的 SUNXI_FUNCTION(muxval, name) 数据来源。