Linux 设备模型中 dev / platform_device / DTS 关系梳理

整理自本次关于 dev 相关问题的讨论；不展开 USB 协议、Gadget、Endpoint、Composite 等内容。

核心结论：DTS 描述的是硬件；platform_device 是运行时设备实例；struct device 是 Linux driver core 的通用设备对象；驱动私有结构中的 dev 指针通常只是关联到这个通用设备对象，而不是包含整个 platform_device。

# 1. 讨论范围

本文只整理我们讨论中与 dev、platform_device、DTS、driver 私有数据、资源获取和对象关联有关的内容。

不纳入前面关于 USB 主从模型、Gadget 层次、Composite、Function、Endpoint、ep0 等协议或 USB 子系统层面的展开。文中的“某外设控制器”可以代指任意 SoC 片上外设，不依赖具体 USB 背景。

# 2. 核心对象的边界

| 对象 / 概念 | 它代表什么 | 关键点 |
| --- | --- | --- |
| DTS / DT node | 固件层的静态硬件描述 | 描述地址、中断、clock、reset、compatible 等；本身不是 driver core 中的设备对象。 |
| struct device_node / fwnode | 内核中对固件节点的表示 | 让运行时设备对象能够回溯到固件描述属性。 |
| struct platform_device | platform bus 上的一个运行时设备实例 | 包含 struct device dev，也携带 platform 资源数组等 bus-specific 信息。 |
| struct device | Linux driver core 的通用设备对象 | sysfs、PM、DMA、devm、driver binding 等通用机制都围绕它工作。 |
| struct platform_driver | 能够驱动某类 platform_device 的代码 | 通过 compatible/name 匹配到设备实例后执行 probe/remove 等生命周期函数。 |
| 驱动私有结构体 | 某个具体硬件实例的运行时状态集合 | 通常保存 regs、irq、clk、reset、状态机、锁，以及 struct device *dev。 |

# 3. 为什么不能简化成 “DTS + driver”

因为 DTS 和 driver 之间还缺少一个“运行时设备实例”。Linux driver core 的基本模型是 bus、device、driver 三者协作，而不是静态描述文件直接调用驱动。

DTS 是硬件说明书，描述“有什么硬件”和“硬件资源在哪里”。

platform_device 是内核运行后创建出来的设备实例，代表某一个具体硬件。

platform_driver 是驱动这类硬件的代码，同一个 driver 可以匹配多个 platform_device。

platform_device 不只来自 DTS，也可能来自 ACPI、board file、MFD 子设备或其他父设备动态创建。

DTS / ACPI / board file / MFD ↓ 运行时设备对象 ↓ platform_device ↓ 匹配 platform_driver ↓ probe() 驱动私有对象 + 子系统对象

# 4. platform_device 与 struct device 的关系

platform_device 是 platform bus 对通用设备对象的一层封装。它内部嵌入了 struct device，同时还包含 platform bus 专用字段，例如 resource 数组。

struct platform_device { const char *name; int id; struct device dev; struct resource *resource; unsigned int num_resources; ... };

因此，&pdev->dev 取得的是 platform_device 内部那个通用 struct device 成员的地址。它不是 platform_device 本身。

# 5. 为什么驱动私有结构通常保存 struct device *dev

驱动私有结构中的 dev 成员通常写成 struct device *，是因为驱动日常运行时更常需要接入 Linux 通用设备模型，而不是反复操作 platform bus 的专用封装。

struct my_controller { struct device *dev; void __iomem *regs; int irq; struct clk *clk; struct reset_control *rst; /* 其他运行时状态 */ }; priv->dev = &pdev->dev;

## 保存 struct device * 的主要原因

dev_info/dev_err、devm_*、runtime PM、DMA、clock/reset/regulator/phy 等大量 API 都以 struct device * 为入口。

struct device 是通用抽象，避免私有结构强依赖 platform_device。

如果将来某类设备不是从 platform bus 来，保存 struct device * 的设计仍然更容易复用。

probe 阶段常常已经把 platform 专用资源转换成运行时句柄，后续并不需要长期保存 pdev。

# 6. 指向 &pdev->dev 不等于“包含 platform_device”

“包含”和“指向”是两回事。下面这种写法只是保存一个指针，表示私有对象关联到已有的通用设备对象：

priv->dev = &pdev->dev;

真正的包含应当是把对象本体嵌入结构体，例如 struct platform_device pdev; 或 struct device dev;。但通常私有结构里只是 struct device *dev，因此它不是复制、拥有或包含 platform_device。

platform_device pdev └── struct device dev <──── priv->dev 指向这里 struct my_controller priv ├── struct device *dev ├── void __iomem *regs ├── int irq └── 其他运行时状态

同时，驱动也常通过 platform_set_drvdata(pdev, priv) 建立反向关联。这样可以从 pdev 找到私有数据，也可以从私有数据找到通用 dev，但这仍是对象关联，不是对象包含。

# 7. 硬件资源是否会因为只保存 dev 而丢失

不会。资源并没有丢，只是它们位于不同层次，并且通常在 probe 阶段被消费、转换和保存。

## 资源仍然可通过 struct device 关联到固件节点

由 DTS 创建的 platform_device 通常会让 pdev->dev.of_node 或 fwnode 指向对应固件节点。因此保存 &pdev->dev 后，仍可通过 dev->of_node / fwnode 读取属性。

device_property_read_u32(priv->dev, "some-property", &val); of_property_read_u32(priv->dev->of_node, "some-property", &val);

## platform 专用资源通常在 probe 阶段取出

reg、irq 等 platform 资源常在 probe 中用 platform API 获取，然后保存为驱动真正需要的运行时句柄。

static int my_probe(struct platform_device *pdev) { struct my_controller *priv; priv = devm_kzalloc(&pdev->dev, sizeof(*priv), GFP_KERNEL); priv->dev = &pdev->dev; priv->regs = devm_platform_ioremap_resource(pdev, 0); priv->irq = platform_get_irq(pdev, 0); priv->clk = devm_clk_get(&pdev->dev, NULL); priv->rst = devm_reset_control_get(&pdev->dev, NULL); platform_set_drvdata(pdev, priv); return 0; }

所以“没有保存 pdev”不等于“没有保存硬件资源”。资源要么仍由 dev/fwnode 关联，要么已经被解析为 regs、irq、clk、reset 等运行时对象。

# 8. 是否是在完善同一个 device

从物理硬件角度，可以说这些对象都在围绕同一个硬件实例逐层展开；但从内核对象角度，它们不是同一个 struct device 被不断补全。

同一个物理硬件： 固件节点身份 DTS node / fwnode platform 总线身份 platform_device 通用设备模型身份 platform_device.dev 驱动私有身份 struct my_controller 子系统身份 子系统对象中的 dev 或 parent 关系

更准确的说法：不是“同一个 struct device 被不断完善”，而是“同一个物理硬件在不同抽象层中被建模为多个内核对象，并通过指针、parent、driver_data、fwnode 等关系串起来”。

# 9. 什么时候需要保存 platform_device *

如果驱动在 probe 之后仍需要频繁使用 platform_get_resource、platform_get_irq 或其他 platform 专用接口，可以在私有结构中额外保存 struct platform_device *pdev。

struct my_controller { struct device *dev; struct platform_device *pdev; /* 只有确实需要 platform 专用信息时才保存 */ void __iomem *regs; int irq; };

但多数情况下，probe 阶段拿完资源后，后续运行只需要 struct device * 和已解析出的运行时句柄即可。

# 10. 最终总结

DTS 是静态硬件描述，不是运行时设备对象。

platform_device 是 platform bus 上的运行时设备实例，它内部嵌入 struct device。

struct device 是 Linux driver core 的通用设备对象，承载 sysfs、PM、DMA、devm、fwnode 等通用机制。

驱动私有结构中的 dev 指针保存的是 &pdev->dev，表示关联到通用设备对象，不是包含 platform_device。

硬件资源不会丢失：它们要么仍可经 dev/fwnode 回溯，要么在 probe 中被解析成 regs、irq、clk、reset 等运行时状态。

同一个物理硬件会在 DTS、platform bus、driver core、驱动私有数据和具体子系统中拥有不同层次的内核对象。

一句话： DTS 描述硬件；platform_device 实例化硬件；struct device 接入通用设备模型； 驱动私有结构保存 struct device *dev，是为了关联和使用这个通用设备对象，而不是包含 platform_device。