# Linux USB Gadget 驱动框架精简笔记

主题：USB 设备端框架、UDC、usb_gadget、usb_gadget_driver、Composite 与 ep0 分工

核心一句话 USB gadget 框架让运行 Linux 的开发板在 USB 总线上扮演“设备端”，通过 UDC 硬件和 UDC driver 对外枚举成串口、网卡、U 盘、HID、UVC 等 USB 设备。

# 1. Gadget 框架是什么

定位：Linux 的 USB 设备端/外设端框架，不是主机侧用来驱动外接 USB 设备的 Host 驱动框架。

作用：让 Linux 开发板通过 USB 连接到 PC 等 Host 后，被 Host 枚举成一个或多个 USB 功能。

典型功能：Mass Storage、CDC ACM 串口、RNDIS/ECM/NCM 网卡、HID、UVC 摄像头、复合设备等。

USB Host，例如 PC ¦ USB 线 ¦ Linux 开发板，工作在 Device/Peripheral 模式 ¦ Gadget Function Driver：f_acm / f_mass_storage / f_hid / f_uvc ... ¦ Composite Gadget Layer，可组合多个 function ¦ UDC Driver：控制 USB Device Controller 硬件 ¦ USB Device Controller 硬件

# 2. 使用 Gadget 框架的前提

必须有 UDC 硬件：开发板 SoC/板级硬件需要具备 USB Device Controller，或支持 OTG/DRD 并能切到 device/peripheral mode。

必须有 UDC driver：Linux 内核需要有对应控制器驱动，否则 gadget core 无法把上层功能绑定到底层硬件。

只有 Host Controller 不够：只能接 U 盘、键盘、鼠标的 Host-only USB 口，不能凭软件伪装成 USB 设备。

常见检查方式： ls /sys/class/udc/ 若能看到 dwc2_udc、musb-hdrc、ci_hdrc、xxxx.usb 等名称， 通常说明内核已经注册了可用的 UDC。

# 3. usb_gadget 与 usb_gadget_driver 的分工

| 结构体 | 由谁提供 | 代表什么 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| struct usb_gadget | UDC driver | 底层 USB device-side 控制器能力抽象 | 描述 ep0、可用 endpoint、速度、控制器操作 ops 等硬件能力 |
| struct usb_gadget_driver | gadget 功能驱动 / composite framework | 上层要模拟出来的 USB 设备功能 | 处理枚举语义、描述符、配置、class/vendor 请求、生命周期事件 |

为什么分成两个结构体 目的是把“硬件能力”与“设备功能”解耦：同一个 UDC 可以绑定不同 gadget 功能；同一个 gadget 功能也可以尽量复用在不同 UDC 控制器上。

UDC 硬件 ¦ UDC Driver ¦ struct usb_gadget // 我有什么端点、速度、控制器操作 ¦ Gadget Core 绑定 ¦ struct usb_gadget_driver // 我要表现成什么 USB 设备 ¦ 具体功能：ACM / Mass Storage / HID / UVC / Ethernet ...

# 4. Composite 框架中的关系

现代常见 gadget 通常不直接裸写 usb_gadget_driver，而是走 composite framework：

struct usb_composite_driver └── 内含 struct usb_gadget_driver gadget_driver 绑定到 UDC 后： struct usb_composite_dev ├── struct usb_gadget *gadget ├── struct usb_configuration *config └── ep0 response request 等运行时状态

| 对象 | 含义 |
| --- | --- |
| usb_composite_driver | 把一个或多个 configuration/function 组织成一个 gadget 的驱动描述。 |
| usb_composite_dev | 复合 USB gadget 的运行时实例，保存当前 gadget、配置、ep0 请求等状态。 |
| usb_configuration | USB configuration，可包含多个 function/interface。 |
| usb_function | 具体 USB 功能，例如 ACM、HID、Mass Storage、UVC。 |

# 5. ep0：为什么说 usb_gadget 处理基础传输，usb_gadget_driver 处理复杂传输

更准确的说法是：UDC driver 通过 usb_gadget / ep0 抽象负责“怎么传”；usb_gadget_driver 负责“传来的控制请求是什么意思，应该如何响应”。

USB ep0 控制传输： SETUP stage -> Host 发送 8 字节 setup packet DATA stage -> 可选，设备返回数据或接收数据 STATUS stage -> 状态确认

| 层次 | 负责内容 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| UDC driver + usb_gadget/ep0 | 基础传输机制，偏硬件和时序 | 接收 SETUP 包、管理 DATA/STATUS、ACK/STALL/NAK、FIFO/DMA/中断、reset、set_address、部分 feature/status 请求 |
| usb_gadget_driver / composite / function | 控制请求语义，偏 USB 协议和具体功能 | GET_DESCRIPTOR、SET_CONFIGURATION、SET_INTERFACE、HID/UVC/CDC class-specific request、vendor request |

Host 发 ep0 control request ¦ UDC 硬件中断，收到 SETUP packet ¦ UDC driver 处理基础状态 ¦ 能由控制器层处理？ ¦-- 是：例如 set_address、部分 feature/status 请求 ¦ ¦-- 否：调用 gadget_driver->setup(gadget, ctrl) ¦ ¦-- 返回 descriptor ¦-- set configuration ¦-- set interface ¦-- 分发 class/vendor request ¦-- queue ep0 response 或 stall

# 6. 开发视角的记忆模型

UDC driver：写给具体 USB Device Controller 硬件，处理寄存器、FIFO、DMA、中断和 endpoint 收发。

usb_gadget：UDC driver 暴露给 gadget core 的硬件能力对象。

usb_gadget_driver：上层 gadget 功能驱动对 gadget core 暴露的设备行为对象。

composite framework：常见现代路径，帮助组合多个 function，统一处理描述符、配置、ep0 分发等。

configfs：常用的动态配置方式，用目录/文件创建 gadget、function、configuration，并绑定到 UDC。

最终总结 Gadget 框架的核心设计是分层解耦：UDC 层提供“USB 设备控制器怎么传”，gadget/composite/function 层提供“这个 USB 设备是什么、该如何被枚举和响应”。

# 7. 常用术语速查

| 术语 | 简要解释 |
| --- | --- |
| UDC | USB Device Controller，设备端 USB 控制器硬件及其驱动抽象。 |
| ep0 | 控制端点，所有 USB 设备都有，用于枚举和控制请求。 |
| endpoint | USB 端点，例如 bulk in/out、interrupt in、isochronous。 |
| function | 一个具体 USB 功能，例如串口、网卡、U 盘、HID。 |
| configuration | USB 配置，一个配置可以包含多个 interface/function。 |
| composite gadget | 复合 USB 设备，可以同时包含多个功能。 |