Build.sh过程分析：

对于ATK（T113_i）:

它的作用是调用当前脚本所在目录下的 build/mkcommon.sh 脚本，并将参数传给它执行

对于mkcommon.sh：

它主要用于解析命令行参数、初始化构建环境，并调用相应的子脚本（如 mkcmd.sh）来执行具体的构建任务

  设置环境变量 LC_ALL=C

  获取脚本所在目录的绝对路径，并定义构建配置文件位置

  加载 mkcmd.sh

  加载 .buildconfig 配置文件

  如果源码路径变化了（换目录了），就自动更新配置文件中旧路径为新路径

检查是否是 bsp 命令

命令行参数解析：

->while-case 结构会逐个检查命令行参数，根据不同的关键词设置 ACTION 变量

结果例如：ACTION="mk_pack -d card0 -m dump -f prvt;"

->清理工作

如果 .buildconfig 文件不存在，也不是执行配置动作，就会自动调用 mk_config 来生成默认配置

->执行ACTION并结束

对于mkcmd.sh：

ATK所作添加：

1、

mk_select：例如val_list如左c,fg_key如上

通过 load_config 函数读取.buildconfig已有的key 的值(用作默认值)

从 CONFIG_XXXX 这种 key 中提取出 xxxx，全部转成小写

打印选择界面，随后判断并储存

2、

单独使用设备树，如果目标设备树文件存在，就用 ln -sf 创建/更新一个软链接叫 board.dts   构建内核时，只需要引用 board.dts

3、

为特定的开发板 + 显示屏类型 选择专用的 u-boot 设备树

LICHEE_BOARD="atk_dlt113is"

LICHEE_BRANDY_DTS="atk-mipi-5p5-1080p"

得到：uboot_brandy_atk_dts="-atk-mipi-5p5-1080p"

最终得到：xxx/board/atk_dlt113is/uboot-2018/uboot-board-atk-mipi-5p5-1080p.dts

全编译流程分析：build_linuxdev()

打印选择界面

->build_dtbo

->build_arisc

->build_bootloader

->build_kernel

->build_rootfs

执行mk_config(构造.buildconfig):

./mkcmd.sh执行build_bootloader()函数内容：

-> 特殊性检验：

->版本判断：（主要分析build brandy-2.0 or higher）

以下函数主要检验是否需要重新编译设备树/spl/dram.lib

->如果其中一个build_flag=1,则需要构建

->最终执行 (cd ${brandy_path} && [ -x ${build_script} ] && ./${build_script} ${build_option})

->相当于调用:brandy-2.0/build.sh -p alientek_t113_uboot -b t113_i

brandy-2.0下build.sh

->检测工具链是否存在

->根据 defconfig 构建 u-boot.img、spl.bin 等输出文件

-> build_uboot()

->build_uboot_once：构建单个 defconfig

1、截取alientek_t113_uboot+defconfig并进行构建：

  	2、如果 .config 存在，说明之前配置过

3、比较 .config 使用的 defconfig 的 md5sum 和当前 defconfig 的 md5sum 是否一致

  	4、如果 CONFIG_SYS_CONFIG_NAME 变了，说明换了平台，也需要重配

  	5、如果没配置过，直接 distclean + defconfig

6、用 16 线程加速编译

其中编译设备树在makefile中做了修改：

1、如果 LICHEE_BOARD 不是 atk_dlt113is 或 atk_dlt113is_nand，则检查路径 $(LICHEE_BOARD_CONFIG_DIR)/uboot-board.dts 是否存在，并设置 DEVICE_BOARD_DTS_EXIST 为 yes 或 no。

2、如果 LICHEE_BOARD 是 atk_dlt113is 或 atk_dlt113is_nand，则跳过这段代码，检查不同的设备树文件。

->拷贝产物到 output 目录下，结构类似：

为什么没有 #include 也能编译？

因为这个 .dts 实际在被拷贝成 arch/arm/dts/.board-uboot.dts 之后，U-Boot 构建系统会自动把它包含到最终的大设备树中