ARM裸机入门

在许多 单片机（MCU） 和 SoC（System on Chip） 设计中，程序存储器（Flash/ROM）的 起始地址 常常被映射到 0x08000000，主要是因为以下几个原因：

1. ARM 体系结构的启动地址设计

ARM 处理器的复位地址（Reset Vector）一般在 0x00000000，但 MCU 通常 通过片上存储器映射（Memory Mapping），将 Flash 直接映射到 0x08000000。

📌 在 Cortex-M 处理器中（如 STM32）：

- 0x00000000（系统启动地址） → 可以是 Flash 也可以是 RAM，由 BOOT 选项决定

- 0x08000000（Flash 基地址） → 通常映射到主 Flash

- 0x20000000（RAM 基地址） → 映射到 SRAM

示例（STM32F103，Cortex-M3）：

| 区域 | 地址范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Flash | 0x08000000 ~ 0x080FFFFF | 程序存储区 |
| SRAM | 0x20000000 ~ 0x2001FFFF | 数据存储区 |
| 外设 | 0x40000000 ~ 0x50000000 | 外设寄存器 |

2. 为什么 Flash 从 0x08000000 开始？

(1) 启动时可直接执行程序

- 0x08000000 作为 Flash 基地址，可以直接执行存储在 Flash 中的程序，而不需要拷贝到 RAM。

- 这样，复位后 MCU 立即从 Flash 读取启动代码（Bootloader → 主程序）。

(2) 方便代码重映射（Memory Remap）

- MCU 启动时，可能会将 Flash 地址 0x08000000 重映射到 0x00000000，确保处理器从 0x00000000 读取 中断向量表（Vector Table）。

(3) 避免与 RAM 和外设地址冲突

- SRAM 地址一般从 0x20000000 开始，避免与 Flash 冲突。

- 外设寄存器映射到 0x40000000 之后，保证 Flash 和 RAM 运行不受影响。

3. Flash 映射 0x08000000 的优点

✅ 支持 Bootloader

- 在 Flash 的前几 KB 预留 Bootloader，主程序可以灵活更新。

✅ ARM 处理器复位时可直接执行代码

- MCU 复位后，PC 指针会自动指向 Flash 里的 Reset_Handler。

✅ 方便与 RAM、外设地址分开

- 避免存储器和外设地址冲突，符合标准的 ARM 内存映射架构。

4. STM32的 Flash 地址

| MCU | Flash 地址 |
| --- | --- |
| STM32（Cortex-M） | 0x08000000 |

总结

🔹 为什么单片机或 SoC 采用 0x08000000 作为 Flash 地址？

- 符合 ARM 处理器启动机制，复位后从 Flash 执行代码。

- Flash 可以重映射到 0x00000000，作为默认启动地址。

- 避免与 RAM（0x20000000）和外设（0x40000000）冲突，方便管理。

- 支持 Bootloader 设计，可以灵活升级程序。

🚀 结论： 0x08000000 作为 Flash 地址 是一种 规范化的设计，保证 MCU 启动顺序正确，同时支持 Bootloader、程序更新 和 内存映射 的灵活性。

关于Cortex-A系列GIC：

1、

VFIQ:虚拟快速 FIQ。

VIRQ:虚拟外部 IRQ。

FIQ:快速中断 IRQ。

IRQ:外部中断 IRQ。

2、2、中断 ID 中断源有很多，为了区分这些不同的中断源肯定要给他们分配一个唯一 ID，这些 ID 就是 中断 ID。

ID0~ID15：这 16 个 ID 分配给 SGI。 ID16~ID31：这 16 个 ID 分配给 PPI。

3、GIC 架构分为了两个逻辑块：Distributor 和 CPU Interface，也就是分发器端和 CPU 接口端。

Distributor(分发器端)：此逻辑块负责处理各个中断事件的分发问题，也就是中断事件应该发送到哪个 CPU Interface 上去。

①、全局中断使能控制。

②、控制每一个中断的使能或者关闭。

③、设置每个中断的优先级。

④、设置每个中断的目标处理器列表。

⑤、设置每个外部中断的触发模式：电平触发或边沿触发。

⑥、设置每个中断属于组 0 还是组 1。

CPU Interface(CPU 接口端)：CPU 接口端是和 CPU Core 相连接的：

①、使能或者关闭发送到 CPU Core 的中断请求信号。

②、应答中断。

③、通知中断处理完成。

④、设置优先级掩码，通过掩码来设置哪些中断不需要上报给 CPU Core。

⑤、定义抢占策略。

⑥、当多个中断到来的时候，选择优先级最高的中断通知给 CPU Core。

SPL 架构:

为什么需要 SPL？

许多现代 ARM SoC（如 i.MX6ULL）：

- 上电后只能从某个固定的存储（如 NAND/eMMC）启动

- 启动前 DRAM 还没初始化，而完整的 u-boot.img 很大（几百 KB）

- 内置的启动 ROM（Boot ROM）只能加载一个非常小的程序（通常几十 KB）

所以：

为什么不能直接用 u-boot.bin？

- u-boot.bin 通常有几百 KB，大部分 Boot ROM 一次加载不了这么大

- Boot ROM 的 OCRAM 通常只有 32K ～ 128K

- 所以必须先加载一个小的 SPL

- 等 SPL 把 DDR 初始化完，才有空间加载真正的 u-boot.img

SPL 的职责是：

- 放得下 → 很小（几十 KB），可放入 SRAM 或 Boot ROM

- 能跑 → 不依赖 DRAM

- 先初始化 DDR

- 然后加载真正的 U-Boot 或 Linux 到 DDR 中