ELF 目标文件、Section、Segment 与链接脚本说明

整理版技术笔记

内容概览：本文围绕 ELF 目标文件、section、segment、链接脚本、PHDRS 以及裸机初始化流程展开，重点解释“链接视角”和“加载视角”的区别。

文档由原始文本整理排版，保留原技术含义。

# 目录

1. 为什么 .o 文件里还能看到 .text 等段？

2. .text、.data、.bss 是什么？

3. Section 和 Segment 的区别

3.1 Section 关心“内容是什么”

3.2 Segment 关心“怎么加载进内存”

4. .o 文件中的 section 如何变成可执行文件中的内容？

5. 链接脚本是不是干这件事的？

6. ENTRY(_start) 是什么？

7. . = 0x08000000; 是什么？

8. *(.text) 是什么意思？

9. *(COMMON) 是什么？

10. PHDRS 是什么？

11. FLAGS(5) 和 FLAGS(6) 是什么意思？

12. .bss 会不会放在 segment 中？

13. 为什么 .bss 在 segment 中，却不占文件内容？

14. segment 究竟是干什么用的？

15. 为什么不能只用 section？

16. section 可以不属于 segment 吗？

17. 裸机程序中的特殊点

18. .bss 不会自动清零吗？

19. 一个完整的理解流程

20. 总结

# 1. 为什么 .o 文件里还能看到 .text 等段？

程序经过编译和汇编之后会生成 .o 文件，但 .o 文件并不是“纯机器码文件”。

在 Linux 下，.o 文件通常是 ELF relocatable object file。它是一个有格式的目标文件容器，里面不仅有机器指令，还有供链接器使用的元数据。

ELF Header：ELF 文件头，描述文件类型、目标架构、入口等基础信息。

Section Header Table：section 元数据表。

.text：机器指令，例如函数代码。

.data：已初始化的全局变量、静态变量。

.bss：未初始化的全局变量、静态变量。

.rodata：只读常量，例如字符串字面量。

.symtab：符号表。

.strtab：字符串表。

.rela.text：重定位信息。

所以 .o 文件不是简单地连续保存机器指令，而更像是：

文件头 + 各种 section 信息 + 代码 + 数据 + 符号表 + 重定位表

因此，在 .o 文件中能看到 .text、.data、.bss 等结构是正常现象。

# 2. .text、.data、.bss 是什么？

在 ELF 里，.text、.data、.bss 更准确地说叫 section（节）。中文里有时也叫“段”，但这样容易和 segment（段）混淆。

| 名称 | 作用 | 典型内容 |
| --- | --- | --- |
| .text | 代码区 | 函数机器指令 |
| .rodata | 只读数据区 | 字符串常量、const 常量 |
| .data | 已初始化数据区 | int g = 3; |
| .bss | 未初始化数据区 | int buf[1024]; |
| .symtab | 符号表 | 函数名、变量名、地址信息 |
| .strtab | 字符串表 | section 名称、符号名称 |
| .rela.text | 重定位信息 | 链接时需要修正的位置 |

例如：

int g = 3; int add(int a, int b) { return a + b; }

add 函数的机器指令 → .text

g = 3 → .data

如果有：

int buffer[1024];

那么 buffer 通常进入 .bss。

# 3. Section 和 Segment 的区别

一句话总结：section 是链接视角，给链接器看；segment 是加载视角，给操作系统加载器看。

## 3.1 Section 关心“内容是什么”

section 用来描述文件内部的逻辑内容。链接器需要知道哪些是代码、哪些是数据、哪些符号还没有确定地址，以及哪些位置在链接时需要重定位。

.text：代码。

.rodata：只读数据。

.data：已初始化数据。

.bss：未初始化数据。

.symtab：符号表。

.debug_*：调试信息。

所以 .o 文件主要由很多 section 组成。可以使用下面命令查看 section：

readelf -S test.o

## 3.2 Segment 关心“怎么加载进内存”

segment 是给操作系统加载器看的。当程序运行时，操作系统通常不关心每个 section 的细节，而是关心哪些内容要加载到内存、加载到哪个虚拟地址、权限是什么，以及文件大小和内存大小分别是多少。

可以使用下面命令查看 segment / program header：

readelf -l a.out

典型 ELF 可执行文件中可能会出现类似结构：

LOAD segment 1: R E .text .rodata LOAD segment 2: R W .data .bss

其中，LOAD segment 表示需要被加载到内存中的区域。

# 4. .o 文件中的 section 如何变成可执行文件中的内容？

假设有多个 .o 文件：

main.o: .text .data .bss .rodata uart.o: .text .data .bss .rodata

链接器会把它们合并成最终可执行文件中的 output section：

| 输入 section | 输出 section |
| --- | --- |
| main.o(.text) + uart.o(.text) | executable(.text) |
| main.o(.rodata) + uart.o(.rodata) | executable(.rodata) |
| main.o(.data) + uart.o(.data) | executable(.data) |
| main.o(.bss) + uart.o(.bss) | executable(.bss) |

然后，链接器再把这些 output sections 按照运行时加载需求组织成 segments：

PT_LOAD text segment: .text .rodata 权限 R-X PT_LOAD data segment: .data .bss 权限 RW-

关键理解：segment 不是“大 section”，而是“运行时装载单元”。

1.  多个输入 .o 文件里的 input sections。

2.  链接器合并成可执行文件里的 output sections。

3.  链接器再把 output sections 组织进 segments。

# 5. 链接脚本是不是干这件事的？

是的。链接脚本主要控制各个 .o 文件里的 input sections 如何合并成最终程序里的 output sections，以及这些 output sections 放在什么地址。

ENTRY(_start) SECTIONS { . = 0x08000000; .text : { *(.text) *(.rodata) } .data : { *(.data) } .bss : { *(.bss) *(COMMON) } }

这个脚本的含义是：

程序入口是 _start。

从地址 0x08000000 开始放内容。

.text：收集所有输入文件的 .text 和 .rodata。

.data：收集所有输入文件的 .data。

.bss：收集所有输入文件的 .bss 和 COMMON 符号。

最终布局大致如下：

0x08000000 ┌──────────────┐ │ .text │ 代码 │ .rodata │ 只读常量，被放进 .text ├──────────────┤ │ .data │ 已初始化数据 ├──────────────┤ │ .bss │ 未初始化数据 └──────────────┘

# 6. ENTRY(_start) 是什么？

ENTRY(_start)

它表示程序入口符号是 _start。链接器会把 ELF 头中的入口地址设置成 _start 的地址。

注意：ENTRY(_start) 不会自动生成 _start。必须在代码里定义它。

例如，在汇编中：

.global _start _start: ...

# 7. . = 0x08000000; 是什么？

. = 0x08000000;

这里的 . 是链接脚本里的 location counter，可以理解为“当前链接地址”。

这句话表示：接下来放置的内容，从地址 0x08000000 开始。

在裸机程序中这很常见。例如，STM32 的 Flash 起始地址通常就是 0x08000000。

# 8. *(.text) 是什么意思？

*(.text)

它表示匹配所有输入目标文件中的 .text section。例如：

start.o(.text) main.o(.text) uart.o(.text)

这些都会被放入最终输出文件的 .text 中。类似地：

*(.data)：收集所有输入文件的 .data。

*(.bss)：收集所有输入文件的 .bss。

# 9. *(COMMON) 是什么？

*(COMMON)

它用于收集 common symbols。在一些旧的 C 编译模型中，未初始化的全局变量可能不是直接放到 .bss，而是先作为 COMMON 符号存在，最后由链接器分配空间。

例如：

int global;

在某些编译选项下可能产生 common symbol。现代 GCC 默认常使用 -fno-common，所以这种情况少一些，但很多链接脚本仍然保留 *(COMMON) 以保持兼容。

# 10. PHDRS 是什么？

如果链接脚本中只写 SECTIONS，主要是在控制 section 布局。如果想显式控制 segment / program header，则可以写 PHDRS。

PHDRS { text PT_LOAD FLAGS(5); /* R + X */ data PT_LOAD FLAGS(6); /* R + W */ } SECTIONS { . = 0x08000000; .text : { *(.text) *(.rodata) } :text .data : { *(.data) } :data .bss : { *(.bss) *(COMMON) } :data }

其中：

text PT_LOAD FLAGS(5)：定义 text 可加载 segment，可读、可执行。

data PT_LOAD FLAGS(6)：定义 data 可加载 segment，可读、可写。

} :text：表示这个 output section 放进 text segment。

} :data：表示这个 output section 放进 data segment。

# 11. FLAGS(5) 和 FLAGS(6) 是什么意思？

ELF segment flags 通常是位标志：

| 权限 | 数值 |
| --- | --- |
| R | 4 |
| W | 2 |
| X | 1 |

| 写法 | 含义 |
| --- | --- |
| FLAGS(5) | 4 + 1 = R + X，即可读、可执行。 |
| FLAGS(6) | 4 + 2 = R + W，即可读、可写。 |

因此：

text PT_LOAD FLAGS(5); /* R + X */ data PT_LOAD FLAGS(6); /* R + W */

表示 text segment 可读、可执行；data segment 可读、可写。

# 12. .bss 会不会放在 segment 中？

会，前提是把 .bss 分配给某个 PT_LOAD segment。

.bss : { *(.bss) *(COMMON) } :data

这里的 :data 表示 .bss 属于 data 这个 PT_LOAD segment。最终会类似：

LOAD text segment: .text .rodata LOAD data segment: .data .bss

特殊点：.bss 在内存中占空间，但通常不在文件中占实际内容空间。

# 13. 为什么 .bss 在 segment 中，却不占文件内容？

.bss 表示未初始化的全局变量和静态变量。

int global_array[1024];

按照 C 语言规则，它的初始值是 0。ELF 文件没有必要真的保存 4096 个 0，它只需要告诉加载器：运行时需要分配 4096 字节并清零。

所以在 ELF 的 program header 中，常见现象是：

p_filesz < p_memsz

例如：

LOAD data segment: p_filesz = 0x100 // 文件中实际存在的大小，比如 .data p_memsz = 0x500 // 内存中需要占用的大小，包含 .data + .bss

多出来的部分 p_memsz - p_filesz 就是运行时需要清零的区域，通常对应 .bss。

| 位置 | .data | .bss |
| --- | --- | --- |
| 文件中 | 有真实内容 | 通常没有真实内容 |
| 内存中 | 被加载 | 被分配并清零 |

# 14. segment 究竟是干什么用的？

segment 是 ELF 的运行时装载单元。操作系统加载程序时，主要看 ELF 的 program headers，也就是 segments。

一个 PT_LOAD segment 会告诉加载器：

从文件哪个偏移开始读取。

映射到内存哪个虚拟地址。

文件中有多少字节。

内存中需要多少字节。

权限是什么：R / W / X。

对齐要求是什么。

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| p_offset | 文件偏移 |
| p_vaddr | 虚拟地址 |
| p_filesz | 文件中的大小 |
| p_memsz | 内存中的大小 |
| p_flags | 权限 |
| p_align | 对齐 |

加载器会根据这些信息做类似事情：

1.  把 text LOAD segment 映射成可读、可执行内存。

2.  把 data LOAD segment 映射成可读、可写内存。

3.  如果 p_memsz > p_filesz，把多出来的内存清零。

4.  跳转到 ELF entry point 开始执行。

# 15. 为什么不能只用 section？

因为操作系统加载程序时不需要那么细的逻辑信息。它不需要关心每个 section 的具体名称，而只需要知道哪些大块内存应该以什么权限映射。

| 操作系统更关心 | 示例 |
| --- | --- |
| 这一大块内存映射为 R-X | .text、.rodata、.eh_frame 等可能合并进入一个 LOAD segment |
| 那一大块内存映射为 RW- | .data、.got、.bss 等可能合并进入一个 LOAD segment |
| 入口地址在哪里 | ELF entry point |

因此，多个 section 会被组织到少数几个 segment 中。

# 16. section 可以不属于 segment 吗？

可以。不是所有 section 都会被加载到内存中。

.symtab

.strtab

.debug_info

.debug_line

.comment

这些通常只是给链接器、调试器、分析工具看的，不一定进入运行时的 PT_LOAD segment。

甚至一个可执行文件在运行时可以完全不依赖 section header。很多 stripped binary 去掉大部分 section 信息后，只要 program headers 还在，操作系统仍然可以加载运行。

# 17. 裸机程序中的特殊点

在 Linux 用户态程序中，操作系统加载器会根据 ELF segment 完成加载、映射、清零 .bss 等工作。但在裸机程序中，情况不同。

很多时候最终会执行：

objcopy -O binary kernel.elf kernel.bin

生成裸二进制文件。此时最终烧录的是 kernel.bin，它不再保留 ELF header、section header、program header 等元数据。

因此，裸机启动代码需要自己完成一些初始化工作：

复制 .data 到 RAM。

清零 .bss。

设置栈指针。

跳转到 main。

# 18. .bss 不会自动清零吗？

在有操作系统的 ELF 程序中，加载器会根据 segment 信息处理 .bss 清零。但在裸机程序中，通常需要启动代码自己清零 .bss。

例如，链接脚本中可以定义：

.bss : { __bss_start = .; *(.bss) *(COMMON) __bss_end = .; } :data

然后启动代码中：

extern char __bss_start[]; extern char __bss_end[]; for (char *p = __bss_start; p < __bss_end; p++) { *p = 0; }

这样才能保证 .bss 区域在进入 main 前为 0。

# 19. 一个完整的理解流程

从源文件到运行程序，大致是：

.c 源文件 ↓ 编译 .s 汇编文件 ↓ 汇编 .o 目标文件 ↓ 链接 ELF 可执行文件 ↓ 加载 进程内存映像

在 .o 阶段，主要是 section：

.text

.data

.bss

.rodata

.symtab

.rela.text

链接时，多个 .o 文件的同类 section 被合并。生成可执行文件时，output sections 被安排进 segments。运行时，操作系统加载器主要看 segment。

# 20. 总结

最简洁结论：section 是“文件内部内容怎么分类”；segment 是“运行时内存怎么加载”。

更完整地说：

.o 文件中的 input sections ↓ 链接脚本收集、合并、排序、定位 ↓ 可执行文件中的 output sections ↓ 链接器根据 PHDRS 或默认规则组织成 segments ↓ 加载器根据 segments 把程序装入内存

对于如下链接脚本：

ENTRY(_start) SECTIONS { . = 0x08000000; .text : { *(.text) *(.rodata) } .data : { *(.data) } .bss : { *(.bss) *(COMMON) } }

它主要控制的是：

section 的聚合。

section 的顺序。

section 的链接地址。

如果再加上：

PHDRS { text PT_LOAD FLAGS(5); data PT_LOAD FLAGS(6); } .text : { *(.text) *(.rodata) } :text .data : { *(.data) } :data .bss : { *(.bss) *(COMMON) } :data

那么就进一步明确了：

.text 和 .rodata 放入 text segment。

.data 和 .bss 放入 data segment。

| 内容 | 运行时归属 |
| --- | --- |
| .text / .rodata | 放在可读、可执行的 LOAD segment 中 |
| .data / .bss | 放在可读、可写的 LOAD segment 中 |
| .bss | 在内存中占空间，但通常不在文件中占实际内容 |

可以把链接脚本的职责记成：SECTIONS 管 section，PHDRS 管 segment。