i.MX6ULL U-Boot 启动、DDR 初始化与 SPL 机制说明

基于正点原子 imxdownload 工具与 i.MX6ULL 启动流程的结论整理

核心结论： 对 i.MX6ULL 这类支持 IVT + DCD 的芯片，Boot ROM 并不是在运行一套 DDR 训练源码；它主要是读取启动镜像中的 DCD 表，并按表写寄存器完成 DDR 初始化。因此，正点原子这套流程通常不需要 SPL，原因是 Boot ROM 通过 DCD 已经承担了 SPL 中“初始化 DDR”的核心任务。

# 1. 背景：imxdownload 真正做了什么

正点原子的 imxdownload 不是简单地把 u-boot.bin 复制到 SD 卡。它完成了两个关键动作：

在原始 u-boot.bin 前面插入 i.MX 启动所需的 IVT、DCD、Boot Data 等启动头信息。

把生成的 load.imx 写入 SD 卡中 Boot ROM 期望的位置。

从源码可以看出，它定义了 BIN_OFFSET = 3072，也就是把原始 u-boot.bin 放到镜像内部 3KB 偏移处；随后根据 DDR 容量选择 512MB 或 256MB 对应的 IVT/DCD 表，并复制到镜像开头。最后，它使用 dd 命令以 bs=512 seek=2 写入 SD 卡，也就是从 1KB 偏移处开始写。

load.imx 内部结构示意： [ IVT + DCD + Boot Data 等启动头 ] [ 填充区域 ] [ 原始 u-boot.bin，位于镜像内部 3072 字节偏移处 ] 写入 SD 卡位置： bs = 512, seek = 2 => SD 卡偏移 1024 字节处开始写入

# 2. DDR 训练是否由 Boot ROM 完成

更准确的说法是：Boot ROM 负责根据 DCD 初始化 DDR，但通常不负责在启动时动态执行一套 DDR training 算法。

你没有在 U-Boot 源码里看到 i.MX6ULL 的 DDR 训练源码，是正常现象。对这种启动方式来说，DDR 相关寄存器配置已经被固化在 DCD 表里。Boot ROM 解析 IVT 后找到 DCD，然后按照 DCD 中的命令写寄存器，使 DDR 控制器、IOMUX、时钟和时序参数达到可用状态。

DDR training/calibration 的结果一般是在板级调试阶段通过 NXP DDR 工具、压力测试工具或参考配置得到，再转换或整理成 DCD 表。也就是说，启动时 Boot ROM 执行的是“按表初始化”，而不是“现场训练并计算参数”。

可以把“DDR 训练”和“DDR 初始化”区分如下：

| 概念 | 含义 | 在正点原子 i.MX6ULL 流程中的位置 |
| --- | --- | --- |
| DDR 训练 / 校准 | 寻找合适的延时、门控、读写时序等参数。 | 通常在板级开发阶段离线完成，结果被固化为寄存器配置。 |
| DCD 表 | 一组 Boot ROM 可解析的寄存器写入命令。 | 位于启动镜像头部；imxdownload.h 中保存了 512MB/256MB 两套表。 |
| Boot ROM 执行 DCD | Boot ROM 按 DCD 表写寄存器。 | 发生在跳转 U-Boot 之前；DDR 初始化完成后，U-Boot 才能在 DDR 中运行。 |

# 3. i.MX6ULL 启动流程

简化后的启动链路如下：

Boot ROM ↓ 从 SD/eMMC 的固定偏移处读取启动镜像 ↓ 解析 IVT，找到 DCD 和 Boot Data ↓ 执行 DCD：写 DDR、IOMUX、时钟等寄存器 ↓ 根据 Boot Data 加载镜像 ↓ 跳转到 U-Boot 入口 U-Boot ↓ Linux Kernel

这也是为什么直接 dd 一个裸的 u-boot.bin 通常不能启动：Boot ROM 需要先看到它认识的 IVT/DCD/Boot Data 结构，而不是一个普通裸二进制文件。

# 4. 为什么很多 SoC 需要 SPL，而这里没有

很多 SoC 上电后只有很小的片内 SRAM 可用，DDR 还没有初始化，完整 U-Boot 又太大，Boot ROM 无法直接加载和运行。因此它们通常采用 SPL 两级启动：

常见 SPL 启动链： Boot ROM ↓ SPL，运行在片内 SRAM ↓ 初始化 DDR ↓ 加载完整 U-Boot 到 DDR U-Boot proper ↓ Linux Kernel

SPL 的核心价值就是在 DDR 不可用时先跑一小段代码，把 DDR 初始化好，然后再加载完整 U-Boot。

而 i.MX6ULL 的这套启动方式中，Boot ROM 支持 DCD 机制，可以在进入 U-Boot 之前根据镜像头里的 DCD 表完成 DDR 初始化。因此，它不需要额外跑一个 SPL 来承担 DDR 初始化任务。

两种模式的对比如下：

| 对比项 | 常见 SPL 方案 | i.MX6ULL DCD 方案 |
| --- | --- | --- |
| DDR 初始化者 | SPL 代码 | Boot ROM 解析并执行 DCD |
| DDR 参数来源 | SPL 中的板级代码或数据表 | DCD 表中的寄存器写入序列 |
| 完整 U-Boot 加载时机 | SPL 初始化 DDR 后再加载 | Boot ROM 初始化 DDR 后直接加载/跳转 |
| 是否能在 U-Boot 源码里看到 DDR 初始化逻辑 | 通常可以在 SPL/板级代码中看到 | 通常看不到训练算法，只能看到 DCD 或生成出来的镜像头 |
| 灵活性 | 高，可以写复杂逻辑 | 较固定，主要依赖 DCD 表 |

# 5. 需要注意的边界

“i.MX 没有 SPL”不能绝对化。更准确地说，是正点原子 i.MX6ULL 这套 U-Boot 烧写/启动方式没有使用 SPL。

不同 i.MX 系列启动链差异很大。较新的 i.MX8、i.MX9 常常涉及 DDR firmware、ATF、安全固件等组件，启动链比 i.MX6ULL 复杂。

在 mainline U-Boot 或不同 BSP 中，也可能用 mkimage 直接生成 u-boot.imx，而不是使用正点原子的 imxdownload 工具；但本质仍然是生成 Boot ROM 可识别的 i.MX 启动镜像。

选择 512MB/256MB DCD 表必须与实际板子 DDR 容量和布线相匹配。DCD 不匹配时，DDR 初始化失败，U-Boot 可能完全无法启动。

# 6. 最终结论

针对你的两个问题，可以归纳如下：

1. DDR 训练源码没有出现在 U-Boot 里，是因为 i.MX6ULL 这套流程依赖 DCD 表。Boot ROM 在启动时按 DCD 写寄存器完成 DDR 初始化；DDR 训练或校准参数通常在板级调试阶段离线获得，并固化进 DCD。

2. 很多 SoC 需要 SPL，是因为 Boot ROM 不能直接初始化 DDR 或不能直接加载完整 U-Boot；SPL 先在 SRAM 中运行，初始化 DDR 后再加载 U-Boot。i.MX6ULL 支持 DCD 机制，Boot ROM 已经能在跳转 U-Boot 前完成 DDR 初始化，所以正点原子这套流程不需要 SPL。

# 7. 参考依据

用户提供的 imxdownload.c：说明工具会自动添加 IVT、DCD 等信息，定义 BIN_OFFSET = 3072，并通过 dd bs=512 seek=2 写入 SD 卡。

用户提供的 imxdownload.h：包含 imx6_512mb_ivtdcd_table 与 imx6_256mb_ivtdcd_table 两套 IVT/DCD 表。

NXP i.MX6ULL 启动机制：Boot ROM 通过启动镜像中的 IVT/DCD/Boot Data 完成早期启动和 DDR 初始化。