C语言链接脚本与裸机链接笔记

更新版：重点替换并扩展 .data > RAM AT > FLASH 解释

一句话总览 链接器负责把目标文件和库拼成最终镜像；链接脚本负责告诉链接器怎么拼、拼到哪里。 真正执行 .data 拷贝、.bss 清零、进入 main 的，是启动代码，而不是链接脚本。 Flash 里的 .data 是初始值模板；RAM 里的 .data 才是运行时变量本体。

1. 链接脚本是什么

链接脚本，也叫 linker script，是给链接器使用的布局说明书。它描述最终 ELF、bin 或固件镜像中的各个段如何排列，以及它们应该对应到哪些地址。

在普通 Linux 应用里，链接器通常使用默认链接脚本；在裸机、Bootloader、内核、嵌入式固件中，链接脚本会直接决定程序能否正确启动。

指定程序入口，例如 ENTRY(_start) 或 ENTRY(Reset_Handler)。

决定 .text、.rodata、.data、.bss 等段的排列顺序和地址。

把多个目标文件中的输入段收集到输出段。

定义启动代码要使用的地址符号，例如 _sidata、_sdata、_edata、_sbss、_ebss。

在复杂工程中描述 Flash、RAM、DDR、OCRAM 等内存区域。

2. 一个最小链接脚本示例

ENTRY(_start)

SECTIONS

{

. = 0x87800000;

.text :

{

*(.text)

*(.text.*)

*(.rodata)

*(.rodata.*)

}

.data :

{

*(.data)

*(.data.*)

}

.bss :

{

*(.bss)

*(.bss.*)

*(COMMON)

}

}

这里的点号 . 是位置计数器，表示当前链接地址。. = 0x87800000 表示后续输出段从这个地址附近开始布局。*(.text) 表示收集所有输入目标文件中的 .text 段。

3. 链接脚本里的核心概念

| 概念 | 含义 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 输入段 | 目标文件 .o 里已有的段。 | main.o 的 .text |
| 输出段 | 链接后最终文件中的段，由链接脚本组织。 | .text : { *(.text) } |
| 位置计数器 . | 当前输出地址；给它赋值可以改变后续段的起始位置。 | . = 0x87800000; |
| ENTRY | 指定程序入口符号。 | ENTRY(_start) |
| 符号 | 链接脚本也可以定义符号，供启动代码引用。 | _sdata = .; |
| VMA | 运行地址，程序执行时使用的地址。 | .data 运行在 RAM |
| LMA | 加载地址，镜像中初始内容存放的地址。 | .data 初始值存放在 Flash |

4. -Ttext 0x87800000 为什么能让 i.MX6ULL 简单裸机 LED 程序运行

命令如下：

arm-linux-gnueabihf-ld -Ttext 0x87800000 led.o -o led.elf

这条命令不是“完全没有链接控制”。它通过 -Ttext 指定了 .text 代码段的起始链接地址。可以理解成：.text 从 0x87800000 开始放置，其他段的基本排列规则仍然由默认链接脚本处理。

因此，它适用于非常简单的裸机实验，特别是程序被下载到 DDR 的固定地址后直接运行的场景。

程序实际被加载到了 0x87800000 附近。

链接地址与运行地址一致。

代码入口刚好在 .text 开头，或者入口规则能正确找到入口。

LED 程序主要是寄存器读写，不依赖复杂 C 运行环境。

没有明显依赖 .data 搬运、.bss 清零、标准库初始化等机制。

关键判断 它能跑，不代表链接器知道 i.MX6ULL 的完整内存布局；只是这个例子所需的链接信息很少。 当程序变复杂，只靠 -Ttext 通常会变得不可靠。

5. 简单 LED 程序为什么经常不需要完整 MEMORY 描述

完整链接脚本中的 MEMORY 块通常用于描述 Flash、RAM、DDR 等区域的起始地址和大小，例如：

MEMORY

{

FLASH (rx)  : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 256K

RAM   (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 64K

}

但 i.MX6ULL 的简单 LED 裸机程序常见情况是：程序已经由下载工具或前级程序放进 DDR，CPU 直接跳到 DDR 中执行。此时加载地址和运行地址大体一致，不涉及“代码在 Flash、数据在 RAM”的复杂布局。

| 场景 | 是否适合只用 -Ttext | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 单文件汇编点灯 | 通常可以 | 只需要 .text 起始地址正确。 |
| 少量 C 代码直接操作寄存器 | 可能可以 | 若没有复杂全局变量和库依赖，默认布局可能够用。 |
| 使用已初始化全局变量 | 不建议 | 可能需要明确 .data 的位置和初始化流程。 |
| 使用标准库或复杂启动流程 | 不建议 | 需要完整运行环境和明确段布局。 |
| 代码存 Flash，数据运行在 RAM | 不够 | 需要区分 VMA 与 LMA。 |

6. .data > RAM AT > FLASH 到底是什么意思

情况 1：BootROM / U-Boot 已经把整个程序搬到 DDR
通常不需要 > RAM AT > FLASH

情况 2：程序在 Flash 原地执行，只有 .data 要进 RAM
需要 > RAM AT > FLASH
并且 start.S 要拷贝 .data

情况 3：裸机镜像自己负责重定位
链接脚本提供地址
启动代码自己搬运代码段、数据段

在嵌入式链接脚本里，经常看到：

.data :

{

*(.data)

} > RAM AT > FLASH

它的意思是：.data 的运行地址在 RAM，.data 的加载地址在 FLASH。换句话说，程序运行时，.data 变量本体在 RAM；固件镜像中，.data 初始值存放在 Flash。

| 位置 | 含义 |
| --- | --- |
| Flash 里的 .data | 初始值模板，例如 int g = 100; 中的 100。 |
| RAM 里的 .data | 运行时真正的变量本体，程序修改的是这一份。 |

例如 int g = 100; 中，g 是已初始化的全局变量。程序运行时，g 必须在 RAM 里，因为它可以被修改：

g = 200;

但是芯片刚上电时，RAM 里的内容是不可靠的。所以 100 这个初始值必须先保存在 Flash 里，启动时再把 Flash 里的初始值拷贝到 RAM。

6.1 为什么 .data 已经在可执行文件里，还要定义 RAM 和 FLASH

因为“.data 在文件里”和“.data 运行时在哪里”是两个不同概念。固件镜像最终烧录到 Flash 中，所以 .data 的初始值确实在 Flash 里；但是程序运行时访问 g，访问的不是 Flash 里的那份初始值，而是 RAM 里的变量本体。

链接后可能是：

Flash:

0x08003000: 100        // g 的初始值

RAM:

0x20000000: g          // g 运行时真正的位置

启动代码做的事情是：把 0x08003000 的 100 拷贝到 0x20000000。之后程序执行 g = 200; 实际修改的是 0x20000000，而不是 0x08003000。

6.2 为什么要让链接器知道 .data 的运行地址在 RAM

这是最关键的一点：程序里的普通代码访问全局变量时，必须知道这个变量的运行地址。

int g = 100;

int main(void)

{

g = 200;

}

CPU 执行 g = 200 时，本质上要做：把 200 写到 g 对应的内存地址。这个地址不是 CPU 决定的，也不是 startup 程序临时决定的，而是链接器根据链接脚本决定的。

如果链接脚本写：

.data :

{

*(.data)

} > RAM AT > FLASH

并且 RAM 起始地址是：

RAM : ORIGIN = 0x20000000

那么链接器可能会把 g 分配到 0x20000000。于是程序中所有访问 g 的机器指令，都会访问 RAM 地址 0x20000000，而不是 Flash 地址。这就是为什么链接器必须知道 .data 的运行地址在 RAM。

6.3 startup 程序不是不认识链接脚本吗？那它怎么拷贝 .data

startup 程序不认识链接脚本语法，但它可以使用链接脚本导出的符号。也就是说，startup 并不是直接理解 “> RAM AT > FLASH”，这句是给链接器看的。链接脚本会导出一些地址符号：

_sidata = LOADADDR(.data);

.data :

{

_sdata = .;

*(.data)

_edata = .;

} > RAM AT > FLASH

.bss :

{

_sbss = .;

*(.bss)

*(COMMON)

_ebss = .;

} > RAM

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| _sidata | .data 初始值在 Flash 中的地址。 |
| _sdata | .data 在 RAM 中的起始地址。 |
| _edata | .data 在 RAM 中的结束地址。 |
| _sbss | .bss 在 RAM 中的起始地址。 |
| _ebss | .bss 在 RAM 中的结束地址。 |

链接完成后，可能变成：

_sidata = 0x08003000   // .data 初始值在 Flash

_sdata  = 0x20000000   // .data 在 RAM 的起始地址

_edata  = 0x20000004   // .data 在 RAM 的结束地址

g       = 0x20000000   // g 的运行地址

startup 代码只需要使用这些符号：

extern unsigned int _sidata;

extern unsigned int _sdata;

extern unsigned int _edata;

extern unsigned int _sbss;

extern unsigned int _ebss;

int main(void);

void Reset_Handler(void)

{

unsigned int *src;

unsigned int *dst;

// 1. 从 Flash 拷贝 .data 初始值到 RAM

src = &_sidata;

dst = &_sdata;

while (dst < &_edata) {

*dst++ = *src++;

}

// 2. 清零 .bss

dst = &_sbss;

while (dst < &_ebss) {

*dst++ = 0;

}

// 3. 进入 main

main();

while (1) {

}

}

所以 startup 并不是直接理解 “.data > RAM AT > FLASH”，而是使用链接器生成出来的地址符号：_sidata、_sdata、_edata、_sbss、_ebss。

6.4 普通程序为什么会通过 RAM 访问变量

因为变量 g 本身的地址已经被链接器设成了 RAM 地址。

例如 int g = 100; 链接器根据 “.data > RAM AT > FLASH” 把 g 的运行地址设为 0x20000000，同时把初始值 100 放到 Flash 镜像中。于是：

startup 代码：从 0x08003000 拷贝 100 到 0x20000000。

main 代码：访问 g 时直接访问 0x20000000。

也就是说：startup 负责搬运初始值，普通程序负责访问 RAM 中的变量，链接器负责把这些地址都安排好。

6.5 CPU 默认会做这些事情吗

不会。CPU 不知道 .data、.bss、main 是什么。以 Cortex-M 为例，CPU 复位后只做类似这样的事：

从向量表读取初始栈指针。

从向量表读取 Reset_Handler 地址。

跳转到 Reset_Handler。

0x08000000: 初始栈顶地址

0x08000004: Reset_Handler 地址

CPU 只负责跳到 Reset_Handler。真正执行拷贝 .data、清零 .bss、调用 main 的，是工程里的启动文件，例如 startup_xxx.s 或 startup_xxx.c。

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| CPU | 复位后按硬件规则跳转到入口，例如 Reset_Handler。 |
| Reset_Handler / startup | 初始化 .data、清零 .bss、建立 C 运行环境、调用 main。 |
| 链接脚本 | 提供地址布局和符号。 |
| 链接器 | 把符号解析成真实地址。 |

6.6 操作系统里为什么不用管这些

不是不需要，而是操作系统帮你做了。在 Linux、Windows、macOS 里，程序运行前会有加载器负责：

读取可执行文件。

创建进程虚拟地址空间。

映射 .text。

映射 .data。

分配并清零 .bss。

设置栈。

跳到程序入口，最后进入 main。

所以在操作系统里：可执行文件在磁盘上，程序运行在 RAM 中；.data 初始值来自可执行文件，.data 运行时在进程内存里，.bss 由加载器清零。这些事情由操作系统加载器、动态链接器、C 运行时启动代码处理。裸机嵌入式里没有操作系统加载器，所以要在链接脚本和 startup 代码中明确处理。

6.7 最重要的一句话

核心记忆 > RAM AT > FLASH 不是让 startup 代码直接识别的。 它是告诉链接器：.data 变量运行时地址在 RAM；.data 初始值存放在 Flash 镜像中。 链接器生成 g、_sidata、_sdata、_edata 等地址；startup 用这些地址完成拷贝；main 直接访问 RAM 中的全局变量。

完整配合关系可以总结为：

| 环节 | 负责内容 |
| --- | --- |
| 链接脚本 | 描述 .data 的运行地址在 RAM，加载地址在 Flash。 |
| 链接器 | 给变量分配 RAM 地址；把 .data 初始值放进 Flash 镜像；导出 _sidata、_sdata、_edata 等符号。 |
| startup | 根据这些符号从 Flash 拷贝 .data 到 RAM，清零 .bss，然后调用 main。 |
| main | 直接访问 RAM 中的全局变量。 |

一句话总结：Flash 里的 .data 是初始值模板；RAM 里的 .data 才是运行时变量本体；链接器负责安排地址；startup 负责搬运；普通程序直接访问 RAM 地址。

7. 什么时候需要完整链接脚本

程序不再只是简单寄存器读写，而是使用全局变量、静态变量、C 库或更复杂的模块。

代码和数据不在同一类存储器中，例如代码在 Flash，数据运行在 RAM。

需要导出 _sidata、_sdata、_edata、_sbss、_ebss 等符号给启动代码。

需要明确中断向量、特殊段、保留段或对齐要求。

需要生成可烧录镜像，不能只依赖调试器或下载工具帮你加载 ELF。

最小点灯实验可以简单；工程化裸机程序应该逐渐引入完整链接脚本。

8. 常用观察命令

# 查看默认链接脚本

arm-linux-gnueabihf-ld --verbose

# 查看段信息

readelf -S led.elf

# 查看程序头，观察加载地址和运行地址

readelf -l led.elf

# 查看符号

readelf -s led.elf

nm led.elf

# 查看反汇编和段布局

arm-linux-gnueabihf-objdump -h led.elf

arm-linux-gnueabihf-objdump -d led.elf

9. 总结

链接脚本不是执行初始化动作的程序，它只是描述布局和导出地址符号。

-Ttext 0x87800000 是一种最小链接控制，适合简单 i.MX6ULL 裸机实验。

简单 LED 程序能跑，是因为链接地址、加载地址和运行地址基本匹配，且程序依赖很少。

> RAM AT > FLASH 用来区分 .data 的运行地址和加载地址：运行时在 RAM，初始值模板在 Flash。

启动代码才是真正负责拷贝 .data、清零 .bss、进入 main 的代码。

当程序复杂后，需要完整链接脚本来明确段布局、地址符号和镜像结构。

最终记忆 链接脚本是地图：告诉链接器段在哪里、符号在哪里。 启动代码是执行者：按地图初始化内存，再进入 C 程序。 CPU 只按硬件规则跳入口；操作系统环境下则由加载器和运行时帮你完成类似工作。