全志 Tina / PhoenixSuit IMG 解包与刷机流程讨论笔记

按前面对话整理：少一点报告腔，多一点“我们怎么想清楚这件事”的笔记

记：这份不是正式报告，而是把我们讨论过的点串成问答。核心问题是：官方 IMG 怎么解，OpenixSuit 大概怎么刷，FEL/FES 在里面各负责什么。

1. 先把问题摆清楚

问：有没有类似 sunxi-fel、但能解析全志官方 image 的开源工具？

答：有。最贴近“解析 PhoenixSuit/LiveSuit/Tina 官方 IMG”的是 sunxi-fw；awutils/awimage、imagewty-tool、OpenixIMG、OpenixCard、sunxi-tools 也各有用途。

| 工具 | 适合做什么 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| sunxi-fw | 解析 / 提取 PhoenixSuite IMAGEWTY 固件成员 | 优先尝试 |
| awutils / awimage | 老 LiveSuit 镜像 unpack/pack | 较老，仓库已归档 |
| sunxi-tools / phoenix_info | PhoenixCard SD 卡镜像信息 / 隐藏分区 | 不是完整 LiveSuit IMG 解包器 |
| OpenixCard | 开源版 PhoenixCard，dump/unpack/flash 部分 IMG | 对 Android firmware、新 pack 有限制 |
| imagewty-tool / OpenixIMG | IMAGEWTY 固件 inspect/extract/repack | 可试验，成熟度要实测 |
| OpenixSuit | GUI + 解包 + 刷机流程 | 目前 releases only，源码未公开 |

2. 官方 Tina 打包路径，反过来就是解包路径

问：为什么不能直接拿 sunxi-fel 去“解析官方 IMG”？

答：因为 sunxi-fel 是 FEL 协议工具，主要处理芯片 BootROM 的内存读写和执行；官方 IMG 是 dragon 打出来的固件容器，需要先按 IMAGEWTY / PhoenixSuite 容器格式解开。

问：官方打包链路大概是什么？

pack -> pack_img.sh
  -> do_prepare
  -> do_ini_to_dts
  -> do_common
  -> do_pack_tina
  -> do_finish
       update_mbr sys_partition.bin 4
       dragon image.cfg sys_partition.fex

整理：do_finish 这一步最关键：update_mbr 生成 sunxi_mbr.fex / dlinfo.fex，dragon 再根据 image.cfg 和 sys_partition.fex 合成最终 IMG。

所以：解包的第一层是拆 IMAGEWTY 容器，第二层是解析 sys_partition.fex / MBR，把 boot.fex、rootfs.fex、env.fex 等成员恢复成“分区”的语义。

3. 解包的实际思路

问：一个靠谱的解包器应该先做什么？

答：先识别 IMAGEWTY / PhoenixSuite 容器，读取主 header 和 file headers，拿到每个成员的 name / maintype / subtype / offset / size。

for each file_header:
    name   = file_header.filename
    offset = file_header.offset
    size   = file_header.length
    seek(offset)
    data = read(size)
    write(unpacked/name, data)

问：拆出来的东西有哪些？

配置：sys_config.fex、sys_partition.fex、sunxi.fex / sunxi.dtb、board.fex。

启动链：boot0_nand.fex、boot0_sdcard.fex、u-boot.fex、fes1.fex、boot_package.fex、toc0/toc1。

分区镜像：env.fex、boot.fex、rootfs.fex、userdata/vendor/data 等。

分区/下载信息：sunxi_mbr.fex、dlinfo.fex。

问：为什么还要解析 sys_partition.fex？

答：因为它告诉你哪个文件要写到哪个分区。比如 name=boot, downloadfile="boot.fex"；name=rootfs, downloadfile="rootfs.fex"。没有这层映射，只是“解出一堆文件”，还不是完整解包。

[partition]
name = boot
size = 131072
downloadfile = "boot.fex"
user_type = 0x8000

4. OpenixSuit 的解包流程，我们怎么反推

问：OpenixSuit 开源了吗？能不能看源码确认？

答：目前 OpenixSuit 仓库主要是 releases 和提示词/配置，README 也说明源码未公开。所以我们只能结合 prompt、OpenixPacker/OpenixCLI 文章、官方 Tina 打包流程去反推。

问：它的解包核心大概是什么？

答：大概率是 OpenixPacker 先解析 IMAGEWTY：检查 magic，读取 1024 字节主头，再按 1024 字节 file header 遍历文件表。V1/V3 头里 filename 位置不同，所以解析时要按版本分支。

IMAGEWTY image
  0x0000: Image Header, 1024 bytes
  0x0400: File Header 0, 1024 bytes
  0x0800: File Header 1, 1024 bytes
  ...
  data area: real file payloads

问：它怎么知道某个成员是 U-Boot、MBR、DTB？

答：靠 maintype/subtype 和文件名双重匹配。比如 U-Boot 常见 maintype 是 12345678、subtype 是 UBOOT_0000000000；DTB 是 COMMON + DTB_CONFIG000000；MBR 也有固定 subtype。

补充：分区名还能转 subtype：大写、把点号替换成下划线，再补零/截断到 16 字节。比如 rootfs.data 可能变成 ROOTFS_DATA00。这个规则能帮助定位分区镜像，但最好不要只靠它，优先用 sys_partition 的 downloadfile。

5. OpenixSuit 的刷机流程，重点不是“写文件”，而是“生成下载计划”

问：OpenixSuit 刷机大概分几段？

选择 IMG
  -> 解析 IMAGEWTY / 分区表
  -> USB 检测 FEL 设备
  -> FEL 写入并执行 fes1 / boot0 / SPL
  -> DRAM 初始化
  -> 写入并执行 u-boot / FES payload
  -> 进入 FES/SRV
  -> 查询存储类型
  -> 生成分区下载计划
  -> 64KB 分块下载
  -> CRC / 状态校验
  -> tool_mode 重启

问：分区下载计划从哪里来？

答：从 sys_partition.fex、sunxi_mbr.fex / GPT、IMAGEWTY 文件表、用户选择的刷写模式、目标存储类型一起算出来。

sys_partition.fex：分区名、大小、downloadfile。

sunxi_mbr.fex / GPT：真实起始 LBA 和分区布局。

IMAGEWTY 文件表：downloadfile 对应的数据 offset / size。

刷写模式：全擦、保留 data、只刷指定分区、擦指定分区后刷。

存储类型：eMMC / NAND / SPI NOR / SPI NAND / UFS 会影响策略。

结论：真正难的是 planner：要把“分区名、目标 offset、镜像数据、是否保留数据、是否 sparse、是否需要擦除”统一起来。USB 传输本身反而是比较直的。

6. FEL、DRAM ready、FES：这几个概念要分开

问：FEL_IS_READY 能不能说明 DRAM ready？

答：不能。FEL ready 只能说明 BootROM 的 FEL 协议可用。DRAM ready 通常是执行 fes1/SPL 之后，通过 DRAM 可读写、或者设备进入 SRV/FES 模式来间接确认。

FEL mode
  FEL_DOWNLOAD fes1.fex -> SRAM 0x2000
  FEL_RUN 0x2000
  // fes1/SPL 初始化 DRAM
  FEL_DOWNLOAD u-boot.fex / FES payload -> DRAM 0x4A000000
  FEL_RUN 0x4A000000
  // 进入 FES/SRV 或 U-Boot

实用判断：最弱判断是执行后能读写 DRAM 地址；更强判断是 FEL_VERIFY_DEVICE 返回 SRV；最实用判断是 FES_QUERY_STORAGE 成功。

小测试：可以执行 SPL/fes1 后，往 0x42000000 一类 DRAM 地址写 test pattern，再 upload 读回来比较。能成功读回，基本说明 DRAM 初始化成功。

7. 具体写分区：不是 FEL_DOWNLOAD，而是 FES_DOWNLOAD 或 U-Boot 协议

问：能不能用 FEL_DOWNLOAD 直接把 boot.fex 写进 boot 分区？

答：不能。FEL_DOWNLOAD 是“写内存”，不是“写 flash 分区”。它只会把数据放到 SRAM/DRAM 某个地址。

真正写分区有三条常见路：

FEL -> U-Boot -> fastboot flash boot boot.img。

FEL -> U-Boot -> USB Mass Storage / DFU，再由主机写块设备。

FEL -> FES/SRV -> FES_DOWNLOAD，按 LBA/分区计划写入 flash。

OpenixSuit / PhoenixSuit 路线：更像第三条：FEL 只负责把设备引导起来；进入 FES/SRV 后，才开始按分区下载。

for partition in download_list:
    addr = partition.start_lba
    data = extract(partition.downloadfile)

    while data remains:
        chunk = next_64KiB(data)
        FES_DOWNLOAD(addr, len(chunk), flags, chunk)
        addr += len(chunk) / 512

    FES_VERIFY_STATUS / FES_VERIFY_VALUE

注意：FES_DOWNLOAD 里的 addr 对 flash 类写入通常按 sector/LBA 推进，不是简单内存地址；这也是为什么必须先有分区表和 start_lba。

8. 可以落地成一个最小复刻方案

如果只做解包：

1. 检查 IMAGEWTY magic
2. 解析 ImageHeader
3. 遍历 FileHeader，拿 filename/maintype/subtype/offset/size
4. 提取全部成员
5. 找 sys_partition.fex、sunxi_mbr.fex、DTB
6. 解析分区配置
7. 标注 env/boot/rootfs/userdata 等分区镜像
8. 继续识别 ext4/squashfs/ubi/erofs/FIT/uImage/DTB

如果要做刷机：

1. 加载并解析固件
2. 提取 FES/SPL、U-Boot、MBR、分区镜像
3. 检测 FEL USB 设备 1f3a:efe8
4. FEL 写入并执行 fes1/SPL，初始化 DRAM
5. 写入并执行 U-Boot/FES payload
6. 进入 FES/SRV
7. query storage
8. 根据 MBR + sys_partition + 用户选项生成 download_list
9. 逐分区 64KB 分块 FES_DOWNLOAD
10. 校验，设置 tool_mode，重启

9. 坑点备忘

加密或厂商二次封装 IMG：magic 不一定直接是 IMAGEWTY，OpenixPacker 可能只能标记 encrypted / unsupported。

安全启动固件：toc0/toc1/boot_sig/证书链要保持完整；能原样刷，不代表能安全修改后重打包。

SPI NAND / UBI / NFTL：不能完全当线性块设备处理，坏块管理和 UBI 卷布局要小心。

Keep data upgrade：不能只靠分区名包含 data；UDISK、userdata、rootfs_data、overlay、private 等都要结合方案判断。

subtype 规则有截断，长分区名可能冲突；downloadfile 和 MBR/sys_partition 应该优先。

sunxi-tools 的 sunxi-fel 可以验证 FEL、DRAM 初始化、U-Boot 加载、SPI NOR raw 写入；eMMC/NAND 分区级 PhoenixSuit 风格刷机还需要 FES 或 U-Boot 更高层协议。

10. 最后一句话

我们最后确认的模型：官方 Tina/PhoenixSuit IMG 是一个 IMAGEWTY 容器；解包要先拆容器，再按 sys_partition 和 MBR 解释分区。刷机时，FEL 负责“把设备带起来”，FES/SRV 或 U-Boot 协议才负责“把分区写进去”。

参考链接（对话里用到的）

https://github.com/linux-sunxi/sunxi-tools

https://linux-sunxi.org/FEL/Protocol

https://linux-sunxi.org/FEL/USBBoot

https://linux-sunxi.org/FES

https://tina.100ask.net/SdkModule/Linux_Packaging_Process_DescriptionGuide-03/

https://github.com/YuzukiTsuru/OpenixSuit/

https://github.com/apritzel/sunxi-fw

https://github.com/Ithamar/awutils

https://github.com/YuzukiTsuru/OpenixCard

https://github.com/fuxdasec/imagewty-tool

https://github.com/YuzukiTsuru/OpenixIMG